Лекция 9. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

9.1. Морфология тел полезных ископаемых

Рудным телом полезного ископаемого называется ограниченное со всех сторон скопление природного минерального сырья, приуроченное к определенному структурно-геологическому элементу или комбинации элементов.

Для месторождений твердых полезных ископаемых выделяются три морфологических типа рудных тел: изометричные, плоские и вытянутые в одном направлении.

- Изометричные тела полезных ископаемых:

а)	Шток - крупная изометрическая залежь сплошного или почти сплошного минерального сырья. Примеры: штоки каменной соли, хромитов.

б)	Штокверк - изометричный или близкий к нему объем горной породы, пронизанный мелкими жилками и насыщенный вкрапленностью минерального вещества. Примеры: рудные тела месторождений меди, молибдена, олова, золота и др.

в)	Гнездо - относительно некрупное локальное скопление полезного ископаемого. Примеры: тела некоторых месторождений свинца, цинка, золота, ртути, хромита.

- Плоские тела полезных ископаемых:

а) Пласт - геологическое тело осадочного генезиса, отделенное от других пород плоскостями напластования. Пласт - сингенетическое образование, имеющее небольшую мощность и значительную площадь. Примеры: пласты угля, каменной соли, гипса, марганцевых и железных руд, бокситов.

6) Жила - плитообразное тело, выполненное минеральным веществом полезного ископаемого. Поверхности соприкосновения жил с вмещающими породами называются зальбандами. Длина жил колеблется в очень широких пределах - от коротких прожилков до колоссальной по протяженности (200 км) жилы Мазерлоуд в Калифорнии. Мощность жил колеблется от нескольких сантиметров до десятков и даже сотен метров. По падению они прослеживаются на значительное расстояние (свинцовая жила на Садонском месторождении на 1,5 км, золоторудные кварцевые жилы Кол ар в Индии на 3,2 км).

Для жил характерны выклинивания, пережимы, раздувы, апофизы. По форме и очертаниям выделяют простые одиночные жилы и сложные жилы. Известны и другие формы жил: лестничные, сетчатые, камерные, четковидные. Жилы обычно залегают группами, образуя системы - параллельную, сопряженную, радиальную, веерообразную, кольцевую, "конского хвоста" и др.

При неравномерном распределении минералов, выполняющих жилы, они характеризуются чередованием участков, обогащенных и разубоженных ценными компонентами. Такие богатые участки в теле жилы называются рудными столбами. По внешнему виду они обычно не отличаются от окружающих пород и их очертания устанавливаются опробованием. Известны рудные столбы: сульфидные, шеелитовые, касситеритовые и др. Размеры рудных столбов варьируют в широких пределах. Так. например, на Центральном золоторудном месторождении (Мариинская тайга) имеются горизонтальные и слабо наклонные рудные столбы при соотношении ширины и длины 1:6 - 1:10, длина по склонению100 м., редко 300 - 400 м. А на месторождениях Мазерлоуд и Гресс Валлей (США) длина рудных столбов по склонению достигает 1,5 - 2,5 км.

в)	Линзообразные тела - рудные залежи, приближающиеся по форме к линзам, постепенно выклинивающимся по периферии.

г)	Донные залежи - пластообразные тела, образованные в результате процессов ликвации при формировании магматических медно-никелевых месторождений. Они приурочены к нижней, донной части магматических тел.

д)	Пластообразные залежи - тела полезных ископаемых неосадочного происхождения, близкие по форме к пластам. Они являются одним ив важнейших морфологических типов гидротермальных месторождений.

3. Вытянутые по одной оси рудные тела:

Трубки или трубообразные залежи: трубообразную форму имеют оловянные, реже молибденовые месторождения в Австралии; приуроченные к трубкам взрыва, кимберлитовые трубки в Южной Африке и Якутии. Поперечное сечение алмазоносных трубок Якутии колеблется от 100 до 1000 м.

Необходимо отметить, что часто в месторождениях, особенно постмагматических, преобладают рудные тела сложной формы, представляющей собой комбинацию вышеприведенных морфологических типов. Полезные ископаемые характеризуются также текстурой и структурой. Текстура полезных ископаемых определяется пространственным взаиморасположением минеральных агрегатов, отличающихся друг от друга по составу, форме, размерам и структуре.

Структура определяется формой, размерами и способом сочетания отдельных минеральных зерен или их обломков в пространственно обособленных минеральных агрегатах.

9.2. Геологические факторы, контролирующие локализацию месторождений полезных ископаемых

Выделяются четыре группы геологических факторов, контролирующих оруденение: структурные, литологические, стратиграфические и магматические; для локализации различных типов МПИ факторы каждой группы имеют то меньшее, то большее значение.

9.2.1. Магматический контроль

Основными факторами магматического контроля оруденения являются:

а)	связь определенных эндогенных месторождений с магматическими горными породами;

б)	закономерное распределение месторождений по отношению к интрузивным массивам.

По составу среди изверженных пород обычно выделяются ультраосновные (перидотиты, пироксениты, дуниты), основные (габбро, нориты, анортозиты), умеренно кислые (диориты, гранодиориты), кислые (граниты) и щелочные (сиениты).

С ультраосновными породами тесно связаны месторождения хрома, платины и алмазов, залегающие всегда внутри дунитоперидотитовых интрузивов.

С основными породами ассоциируются титано-магнетитовые и сульфидно-никелевые месторождения. Титано-магнетитовые месторождения залегают в габброидных массивах в виде шлиров, пластообразных тел и даек. Сульфидно-никелевые месторождения располагаются преимущественно по периферии и в придонных частях хорошо раздифференцированных массивов в виде жил и висячих залежей.

Со средними и кислыми породами связано подавляющее большинство эндогенных месторождений черных, цветных и благородных металлов.

При этом лишь незначительная часть их залегает в теле самих интрузивов, остальные же размещаются в породах кровли, иногда на значительном расстоянии от материнских интрузий, что весьма затрудняет установление между ними генетических связей.

9.2.2. Структурный контроль

Структурный контроль имеет большое значение при оценке эндогенных и осадочных месторождений полезных ископаемых. Различают региональные геологические структуры, контролирующие положение рудных провинций, поясов, полей и месторождений, и локальные, контролирующие распределение рудных тел и столбов.

К региональным рудоконтролирующим структурам относятся складчатые зоны, крупные разломы, надвиги и зоны смятия. В пределах складчатых зон наиболее благоприятны для локализации оруденения антиклинальные структуры и купола поднятий.

Преимущественная локализация оруденения в антиклинальных и куполовидных структурах определяется более интенсивной тектонической подготовкой этих структур при складкообразовании. Особенно благоприятны для оруденения шарниры складок, где создаются максимальные напряжения на изгиб и легче, чем в других частях складок развиваются зоны дробления и трещиноватости. Одновременно на крыльях антиклиналей, чаще чем в синклинальных прогибах, образуются разрывы, сбросы и надвиги. являющиеся хорошими рудоподводящими и рудораспределяющими каналами, а иногда и рудовмещающими структурами.

Локальные структуры контролируют распределение рудных тел в пределах месторождений и рудных столбов внутри рудных тел. Для магматических месторождений ведущую роль играют структуры вмещающих интрузивов. Тектонические и контракционные трещины, образующиеся

внутри интрузивов и во вмещающих породах, играют ведущую роль в локализации рудных залежей, имеющих самые различные формы.

9.2.3. Стратиграфический контроль

Этот фактор играет главную роль для размещения месторождений угля, нефти, нерудных полезных ископаемых, осадочных месторождений железа, марганца, алюминия, меди, ванадия, урана и др., россыпей. Среди факторов стратиграфического контроля различают региональные и локальные.

К региональным факторам прежде всего относят геосинклинальные зоны, области развития которых контролируют многочисленное оруденение. Так, к ним приурочены наиболее мощные залежи фосфоритов; к периферическим частям зон приурочены осадочные месторождения железа и марганца.

Примером воздействия локальных факторов могут служить отложения лагун, с которыми связаны минеральные соли, гипсы, месторождения серы и др. Поверхности эрозии, отмеченные стратиграфическими несогласиями, являются благоприятными для накопления бокситов, погребенных россыпей золота, месторождений нефти, газа.

9.2.4. Литологический контроль

Среди этих факторов, контролирующих оруденение,  различают влияние физических и химических свойств пород.

Из физических свойств наиболее важны хрупкость и пористость (проницаемость) пород. Хрупкие породы растрескиваются с образованием открытых полостей, облегчающих циркуляцию рудных растворов и отложение руд. Аналогичную роль играет пористость пород, с которой иногда связано избирательное рудоотложение с образованием рудных тел в зонах оптимальной пористости.

По химическим свойствам породы делятся на химически активные - карбонатные и инертные - силикатные. В общем случае карбонатные породы проявляют более высокую способность к избирательному замещению и рудоотложению. Известна важная роль в рудоотложении органики, битумов и других веществ.

9.3. Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых

Процессы образования месторождений полезных ископаемых, как и все геологические процессы, могут быть разделены на эндогенные (внутри рожденные), протекающие за счет внутренней тепловой энергии земного шара, и экзогенные (извне рожденные), связанные с внешней солнечной энергией, получаемой поверхностью земного шара. В отдельную группу выделяют метаморфогенные месторождения полезных ископаемых, которые образуются в результате преобразования при определенных физико-химических условиях эндогенных и экзогенных месторождений. Таким образом, обобщенная схематическая классификация месторождений полезных ископаемых выглядит следующим образом.

А. Эндогенные месторождения:

- Магматические.

- Пегматитовые.

- Постмагматические:

а)	контактово-метасоматические (скарновые);

б)	гидротермальные.

Б. Экзогенные месторождения:

- Месторождения выветривания.

- Осадочные:

а)	механические осадочные месторождения;

б)	химические осадочные месторождения;

в)	биохимические осадочные месторождения.

В. Метаморфогенные:

- Метаморфизованные.

- Метаморфические.

9.3.1. Эндогенные месторождения

Эндогенные месторождения разделяются, учитывая характер физи- ко-химической системы, породившей руду, на три категории:

- Магматические.

- Пегматитовые.

- Постмагматические.

Магматические месторождения

К магматическим относятся месторождения, образовавшиеся при процессах дифференциации и кристаллизации магмы непосредственно во вмещающих изверженных породах. Эти месторождения образуются на больших глубинах при температуре 700 - 1500 градусов Цельсия и давлениях в сотни атмосфер. В месторождениях магматического генезиса рудные концентрации образуются на ранних стадиях застывания расплава, либо в наиболее поздней стадии кристаллизации. Наконец, однородный силикатный расплав, богатый серой и тяжелыми металлами, может быть разделен на собственно силикатный расплав и расплав, обогащенный сульфидами тяжелых металлов, который, отделяясь (в определенных физикохимических условиях) может создать промышленные скопления.

Так, при кристаллизации магмы одновременно с силикатами кристаллизуются некоторые рудные минералы - хромит, платина, редкоземельные (попарит и др.). Эти минералы способны кристаллизоваться раньше или одновременно с силикатными минералами, опускаясь под действием сил гравитации на дно магматического очага, они образуют участки повышенных концентраций, которые отличаются от вмещающих пород только содержанием рудного минерала. Месторождения образуются среди ультраосновных пород (дунитов и перидотитов) и представлены хромитами (месторождения Южной Африки, Сарановское и некоторые другие месторождения Урала), платиноидами (Бушвельд, ЮАР), среди щелочных гранитов (месторождения монацита и колумбита, Нигерия), и щелочных пород (месторождения лопарита в сиенитах Хибинских гор).

Рудный остаточный расплав под влиянием минерализаторов накапливается и затвердевает в последние стадии кристаллизации в магмах разнообразного состава. Рудные минералы представлены хромитом и платиной в ультраосновных породах; титано-магнетитом в основных породах; магнетитом и апатитом в сиенитах; апатитом и нефелином в щелочных породах.

Промышленные концентрации никеля и меди образуются среди основных и ультраосновных пород (габбро, норитов, пироксенитов). При падении температуры расплава (ниже 1500° С) уменьшается растворимость сульфидов и они постепенно концентрируются в придонных частях магматического очага с образованием рудных шлир и залежей. К этому типу относятся крупнейшие медно-никелевые месторождения Канады, России (Монче-Тундра, Печенга. Норильск).

Пегматитовые месторождения

Пегматиты и находящиеся в них полезные ископаемые принадлежат к самостоятельной группе позднемагматических образований, формирующихся на самых завершающих ступенях отвердевания интрузивных массивов и располагающихся близ их кровли. Пегматиты образуют дайкообразные, линзообразные залежи и жилы. Длина пегматитовых тел обычно небольшая, редко превышает первые сотни метров. Подавляющая часть пегматитов образовалась в глубинных условиях при высоких давлениях. Характерными особенностями их являются:

а)	крупные и гигантские размеры зерен минералов;

б)	особая структура и текстура, выражающаяся часто в закономерном срастании минералов и зональном строении пегматитовых тел;

в)	сложные минеральные ассоциации, среди которых значительное место занимают минералы с легколетучими компонентами (Н2О, F, Вг, С1, ОН) и редкими металлами (Li, Rb, Cs, Be, Nb, Zr, U, Sc и др.).

По данным геотермометрических исследований пегматиты образуются в широком диапазоне температур от 750 до 450° С. Контакты тел пегматитов с вмещающими материнскими породами постепенные: если пегматитовые тела размещены в инородных породах, контакты резкие и вдоль них развиваются измененные зоны и оторочки. Породообразующими минералами пегматитов являются кварц, полевые шпаты и слюды. Большинство минералов, концентрирующихся в пегматитах, в месторождениях иных генетических типов представляют большую редкость - это топаз, турмалин, монацит, сподумен, лепидолит и др.

Известны многочисленные находки уникальных по размерам кристаллов минералов в пегматитах. Так. пластины мусковита достигают величины 3 - 5 м2; в музее ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург) есть оконная рама, в которой вместо стекла вставлен кристалл мусковита. В пегматитовых жилах Норвегии отдельные кристаллы микроклина достигают размера 10 х 10 м и веса 100 т. В Ильменских горах (Урал) имеется каменоломня, заложенная в одном кристалле амазонита, на Урале известны кристаллы топаза весом 27-60 кг, турмалина - 2-3 м в длину, сподумена - до 2 м в длину и нескольких сантиметров толщины. В волынских пегматитах обнаружен кристалл мориона весом 10т. длиной более 2 м. На одном из месторождений США отдельные кристаллы берилла достигали веса 18 т, а скопления колумбита - 1 т.

Постмагматические месторождения

Эти месторождения всегда возникают позже тех пород, которые их вмещают. Они образуются под воздействием остаточных магматических расплавов. Процесс рудообразования может происходить на глубинах 300 - 4500 м от поверхности в интервале температур 450 - 50° С. В процессе охлаждения магматического очага сначала из него выделяются летучие компоненты, которые сами по себе способны образовывать месторождения. Позднее при понижениях температуры летучие переходят в горячие водные растворы (гидротермы), в результате циркуляции которых возникают гидротермальные месторождения.

1. Контактово-метасоматнческие месторождения

Эти месторождения образуются на контактах интрузивных и вмещающих (чаще всего карбонатных) пород в результате воздействия газовых и гидротермальных растворов.

Метасоматоз - процесс замещения горной породы с существенным изменением ее минералогического, а следовательно, и химического состава. Минералы, слагающие породу, растворяются, а на их место отлагаются новые минеральные образования. В процессе замещения порода остается твердой. Метасоматические явления чрезвычайно широко распространены в земной коре, и особенно большую роль они играют при образовании скарновых и гидротермальных месторождений. Масштабы и интенсивность проявления метасоматоза зависят от пористости и проницаемости пород. Легче замещаются известняки, затем изверженные породы, значительно хуже замещаются гнейсы, филлиты и кварциты.

Контактовый метаморфизм вызван высокой температурой жидкого расплава и выражается в перекристаллизации боковых пород. При перекристаллизации известняков образуются мраморы, кварцевых песчаников - кварциты, глинистых сланцев - роговики.

В процессе высокотермального метасоматоза на контактах гранитов, гранодиоритов и сиенитов с вмещающими их карбонатными, реже силикатными породами образуются скарны вместе с находящимися с ними в тесной ассоциации многими рудными минералами.

Среди скарнов из рудных месторождений наиболее крупные по запасам - магнетитовые месторождения железных руд (Кустанайские. Уральские, Горно-Шорские и др.). Однако, в общем балансе железорудных месторождений скарновый тип имеет подчиненное значение. Скарновые полиметаллические месторождения представлены линзами, гнездами и вкрапленностью сульфидов свинца и цинка среди пироксен-гранатовых скарнов (месторождения: Дальнегорское в России и Франклин-Ферное в США). Из золоторудных скарновых месторождений в качестве примеров можно привести Синюхинское в Горном Алтае и Натальевское в Кузнецком Алатау.

2. Гидротермальные месторождения

Развиты значительно шире других генетических типов эндогенных месторождений и являются очень важными в практическом отношении.

Гидротермальные месторождения создаются циркулирующими под поверхностью земли горячими минерализованными газо-жидкими растворами. Скопления полезных ископаемых гидротермального генезиса возникают как вследствие отложения минеральных масс в пустотах пород, так и в связи с замещением последних.

Путями движения растворов служат поры и трещины в породах. Причиной движения растворов является, с одной стороны, их всасывание в трещины, так как в момент приоткрывания трещин в них образуется вакуум; с другой стороны, движение растворов кверху происходит под действием давления, выжимания их массой вышележащих горных пород.

На образование и локализацию гидротермальных месторождений значительное влияние оказывает состав вмещающих пород (литология), а в первую очередь их физические свойства - пористость, пластичность, хрупкость и анизотропия механических свойств.

Гидротермальные месторождения, образующиеся на значительных и умеренных глубинах (более 1 км) характеризуются разнообразием форм рудных тел, определяемых многими факторами. Среди них наиболее важными являются проявления дорудной и внутрирудной трещинной тектоники, строение и состав вмещающих пород, наличие экранирующих горизонтов. В ряде случаев существенное влияние на форму рудных тел оказывает послерудная тектоника, выражающаяся в сбросах и складчатости. Выклинивание рудных тел по простиранию и падению может быть простым и сложным вследствие разветвления тела на многочисленные жилки. Протяженность на глубину наиболее крупных и выдержанных рудных тел составляет до 1000 м и более.

Наиболее характерными формами рудных тел являются простые жилы. линзы, гнезда и столбообразные тела. Иногда встречаются тела сложной формы: штокверки, рубцовые, лестничные жилы. Нередко возникают пластообразные залежи. Для медных порфирововкрапленных руд часто характерны крупные штокообразные залежи или тела неправильной формы.

Гидротермальные месторождения малых глубин имеют протяженность на глубину до 500 м, крайне редко до 800 м. Длина рудных жил по простиранию от десятков до сотен метров, а иногда до нескольких километров (например, жила серебряного месторождения Пачука в Мексике). Первичная зональность выражена слабо. Пространственное распределение в рудных телах полезных компонентов крайне неравномерное: наряду с очень богатыми участками (рудными столбами) отмечаются слабо оруденение или безрудные участки. По форме тел можно выделить жилы, линзы, гнезда, трубообразные и неправильные залежи.

9.3.2. Экзогенные месторождения

Экзогенные месторождения полезных ископаемых возникают в результате геологических процессов, протекающих в поверхностной зоне земной коры. Среди них выделяют месторождения выветривания и осадочные месторождения.

Месторождения выветривания

Выветривание - процесс механического и химического разрушения горных пород под влиянием колебаний температуры, воды, газов, в результате деятельности растительных и животных организмов.

Верхняя часть земной коры, где происходят процессы выветривания, называется корой выветривания. Накопление вещества полезного ископаемого в коре выветривания происходит двумя путями.

Во-первых, вследствие растворения и выноса приповерхностными водами пустых горных пород, вещество полезного ископаемого накапливается в остатке. Такие месторождения называются остаточными.

Во-вторых, наоборот, в связи с растворением этими водами ценных компонентов горных пород, их инфильтрацией и переотложением в нижней части коры выветривания. Такие месторождения называются инфильтрационными.

Остаточные месторождения образуются в результате преобладания процессов химического выветривания, существенно отличаются от исходных пород. Основные реагенты — вода, свободный кислород, углекислота, органические кислоты и другие соединения.

В зоне выветривания наиболее распространенных в земной коре магматических и метаморфических пород происходит разложение силикатов (гидролиз), с образованием S1O2, АlО3, Fe203, МnО и др. Процесс выветривания зависит от климатических условий и рельефа местности.

Промышленное значение остаточных месторождений особенно велико для бокситов, каолинов, а также для никеля и кобальта.

Инфильтрационные месторождения. Часть продуктов выветривания, переходя в водные растворы, уносится поверхностными водами в область циркуляции грунтовых вод в виде разбавленных растворов, которые медленно действуют на окружающие породы. Встречая активные породы, эти воды растворяют некоторые компоненты вмещающих пород, вместо них отлагают свой полезный груз, а также метасоматически замещают боковые породы. Так возникают месторождения железа, марганца, ванадия, урана, фосфоритов, боратов, гипса и магнезита. Существенное промышленное значение имеют инфильтрационные месторождения ванадия, урана, фосфоритов и боратов.

Осадочные месторождения

Образование осадочных месторождений происходит по схеме: разрушение —> перенос —> отложение —> диагенез.

Разрушению под действием экзогенных геологических процессов подвергаются все горные породы и другие минеральные образования, выходящие на дневную поверхность.

Перенос растворимых и нерастворимых продуктов разрушения производится преимущественно текучими поверхностными водами, в меньшей степени ветром, ледниками, водами морей.

Отложение совершается в благоприятных местах либо в виде механических осадков кластического материала, либо в виде химических осадков путем кристаллизации из истинных насыщенных растворов или коагуляции коллоидных растворов, либо в виде биохимических осадков, в образовании которых основная роль принадлежит процессам жизнедеятельности животных и растительных организмов, а также бактерий. Осадочные месторождения образуются в поверхностных условиях, в водной среде, при температуре до 50°С, при низком и среднем давлении.

Механические осадочные месторождения

Образуются за счет материала, возникшего при физическом выветривании. При переносе взвешенное вещество осаждается последовательно в зависимости от формы, размера частиц, их удельного веса, скорости и массы водного потока; этот процесс называется механической дифференциацией осадков. В общем случае по мере удаления от коренного источника отлагаются более мелкие и лучше отсортированные осадки.

Среди механических осадков условно выделяются месторождения обломочных пород (валуны, галечники, гравий, пески, глины) и россыпи (золота, алмазов, платины и др.).

Механические обломочные месторождения образуются под действием водных потоков в долинах рек, озерных и прибрежных зон морей, причем, в последнем случае они являются обычно более крупными и качественными.

Россыпи - рыхлые или сцементированные отложения обломочного материала, содержащие полезные минералы: они образуются за счет разрушения коренных месторождений или горных пород с непромышленным содержанием полезных компонентов.

Россыпи разделяются на: делювиальные, возникшие в результате накопления смытых со склонов дождевыми и талыми снеговыми водами рыхлых продуктов выветривания: аллювиальные, сформированные водными потоками в речных долинах; элювиальные, образованные на месте разрушения коренных месторождений; морские и озерные; ледниковые. По времени образования выделяются современные и четвертичные россыпи, сложенные рыхлым материалом, и древние (дочетвертичные), сложенные рыхлым или слабоцементированным материалом.

Химические осадочные месторождения

Эти месторождения образуются в поверхностных условиях на дне морских, озерных водоемов и болот за счет минеральных веществ, находившихся ранее в растворенном состоянии в воде. Источником для образования месторождений является морская вода, а также продукты химического выветривания горных пород и руд. Растворенные вещества отлагаются на дне водоемов в виде химических осадков путем кристаллизации ив истинных растворов или коагуляции из коллоидных растворов.

Для образования соляных месторождений требуется существование барров, создающих узкие заливы, через которые проходит ограниченное количество морской воды. Второе необходимое условие - природный климат в районе залива, при котором испарение воды в заливе превышает ежегодный приток воды через барр.

Ископаемые месторождения солей залегают среди осадочных горных пород различного возраста, особенно интенсивное солеобразование представлено в отложениях перми. На месторождениях солей рудные тела представлены пластовыми залежами, а в складчатых областях антиклинальными, синклинальными складками и соляными куполами. Минеральный состав залежей - гипс, ангидрит, калийные, магнезиальные соли, бораты. Попутно с солями извлекаются и соединения редких металлов: цезия, рубидия и других. В России наиболее крупные месторождения - в Иркутской области (Усолье), в Забайкалье и в Якутии.

Месторождения химических осадков из коллоидных растворов образуют скопления руд железа, марганца, алюминия и др.

Нередко осадочным путем образуются месторождения бокситов. Выделяются месторождения бокситов морские и озерные.

Морские месторождения геосинклинального типа залегают среди известняков и имеют форму пластов. По составу руды диаспоровые. К этому типу относятся отдельные месторождения Северного Урала (Красная шапочка и др.), Боксонское в Красноярском крае, некоторые месторождения Салаирского кряжа и др.

Озерные и долинные месторождения бокситов расположены на платформах и образованы в небольших континентальных озерах. Линзовидные и неправильные по форме залежи бокситов залегают среди песчано-глинистых отложений. По составу руды гидраргиллитовые (Каменские бокситовые залежи на Урале).

Биохимические осадочные месторождения

Возникают в результате жизнедеятельности организмов, которые концентрируют в себе большое количество тех или иных элементов. К этому генетическому типу относятся месторождения известняков, диатомитов, серы, фосфоритов и каустобиолиты.

Органогенные известняки образуются при накоплении и уплотнении скелетов морских животных, которые в процессе своей жизнедеятельности усваивали СаС03. Осадочные месторождения серы образуются при восстановлении сульфатов биохимическим путем. Месторождения фосфоритов образуются за счет больших скоплений фосфатных (отмерших) организмов. При разложении их фосфорнокислый кальций переходил в раствор, а затем отлагался на поверхности раковин и в виде конкреций.

Осадочные морские месторождения фосфоритов по условиям образования де.лятся на платформенные и геосинклинальные.

Платформенные месторождения, в образовании которых организмы играли основную роль, занимают значительные площади, но отличаются небольшой мощностью (месторождения Русской платформы).

Геосинклинальные месторождения фосфорита, в образовании которых решающую роль играли процессы осадочной химической дифференциации, имеют пластовую форму залежей, значительную их мощность (до 10 м), сложные тектонические условия залегания (месторождения Каратау, Селеук в Средней Азии).

9.3.3. МЕТАМОРФОГЕННЫЕ МЕТОРОЖДЕНИЯ Метаморфизм - совокупность процессов, происходящих вне зоны выветривания, и обусловленных воздействием на породы высоких температур и давлений, активных химических веществ, которые существенно изменяют минеральный состав и текстуру пород в недрах литосферы.

Метаморфогенные месторождения разделяются на метаморфизованные и метаморфические.

Метаморфизованные месторождения образуются при процессах регионального и термального контактового метаморфизма за счет ранее существовавших месторождений полезных ископаемых. При этом форма, состав и строение тел полезных ископаемых приобретают метаморфические признаки, но не изменяется промышленное применение минерального сырья.

Метаморфические месторождения возникают в процессе метаморфизма горных пород, не представляющих до этого промышленной ценности, за счет перегруппировки минерального вещества.

Метаморфизованные месторождения

К этому типу относятся месторождения металлических полезных ископаемых - железа, марганца, золота и урана, реже неметаллов - апатита, графита, наждака и др.

Железорудные месторождения осадочного генезиса в процессе метаморфизма превращаются в метаморфизованные. Происходит преобразование гидрооксидов железа в магнетит и гематит, опал перекристаллизуется в кварц, уменьшается количество вредных примесей. Руды приобретают облик железистых кварцитов, сидерит замещается магнетитом и кварцем. К данному типу принадлежат наиболее крупные железорудные месторождения докембрийского возраста (КМА, Хинган - Россия, Верхнее озеро - США). К метаморфизованным месторождениям относят крупнейшее в мире месторождение золота в докембрийскнх конгломератах - Витватерсранд, содержащее также огромные запасы урана и, собственно, ураноносные конгломераты Блайнд-Ривер. Под влиянием термального метаморфизма фосфориты Каратау на отдельных участках превращены в апатитовые руды.

Метаморфические месторождения

Представлены преимущественно неметаллическими полезными ископаемыми. Известны метаморфические месторождения мраморов, кварцитов, яшм. андалузита, ставролита, графита и др.

При метаморфизме углей за счет высокой температуры изверженных пород образуются месторождения графита (Тунгусские месторождения). При динамо- и термальном метаморфизме бокситов и бокситоподобных глин, при значительном участии гидротермальных процессов, возникают метаморфические месторождения корунда (наждака). Примеры месторождений: Прииртышские на Урале, Бердские в Западной Сибири.

При региональном метаморфизме глинистых сланцев образуются метаморфические сланцы (дистеновые, силлиманитовые, андалузитовые. кианитовые), являющиеся сырьем для извлечения глинозема, огнеупорами и сырьем для получения сплавов с кремнием - силуминов. Месторождения их известны в Карелии (Кейвское), в Северном Прибайкалье (Мамские), в Бурятии (Кяхтинское). в Саянах (Кийское) и в Индии.

За счет песчаников образуются кварциты - ценный материал, применяемый в химии, металлургии, как огнеупор и абразив (месторождения: Шокшинское в Карелии. Билимбаевское на Урале, Антоновское в Западной Сибири и др.).

Метаморфизованные осадочные кремнистые породы - яшмы используются как красивый и прочный поделочный камень. Славятся месторождения яшмы Урала и Алтая (Колыванское). Вот далеко не полный перечень месторождений, образуемых при процессах метаморфизма.

9.4. Промышленная классификация

В практических целях важна химико-технологическая промышленная классификация, в которой металлы разделяются на группы в зависимости от их свойств, используемых в промышленности, а неметаллы классифицируются по отраслям промышленности, в которых они играют ведущую роль.

Металлические полезные ископаемые

- Черные и легирующие металлы: железо, марганец, хром, титан, ванадий, никель, кобальт, вольфрам, молибден.

- Цветные	металлы: медь, свинец, цинк, алюминий, олово, ртуть, сурьма.

- Благородные	металлы: золото, серебро, платина, платиноиды.

- Радиоактивные металлы: уран, радий, торий.

- Редкие	и рассеянные металлы: бериллий, литий, цезий, рубидий.

- Редкоземельные	элементы: группа цериевая и иттриевая.

Неметаллические полезные ископаемые

- Сырье для химической промышленности, сельского хозяйства.

- Каменные	строительные материалы и их сырье.

- Абразивные материалы и их сырье.

- Изоляционные материалы.

- Керамические,	огнеупорные, кислотоупорные материалы и их сырье.

- Драгоценные и поделочные камни.

- Природные	краски, наполнители и адсорбенты.

Горючие полезные ископаемые

- Ископаемые угли.

- Горючие сланцы.

- Нефть.

- Природные	газы.