Лекция 11. Неметаллические полезные ископаемые

В этот раздел полезных ископаемых объединяют строительные материалы, сырье для химической промышленности и сельского хозяйства и горнорудное неметаллическое сырье.

  - Строительные материалы

Все строительные материалы разделяются на две группы — естественные строительные каменные материалы, которые получают из горных пород путем их механической обработки (или без нее), и искусственные стройматериалы, получаемые из горных пород в результате их термической обработки.

Естественные стройматериалы применяются в виде изделий, имеющих правильную геометрическую форму - облицовочный и бортовой камень, брусчатка и т.д., либо в виде кусков неправильной формы - бутовый камень, щебень, песок и гравий.

К искусственным стройматериалам относятся вяжущие вещества (известь, цементы и др.), огнеупоры (керамические изделия, стекло и силикатный кирпич). Изучение месторождений стройматериалов выходит за пределы данного курса.

  - ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Развитию сырьевой базы химической промышленности уделяется в настоящее время исключительно большое внимание. В качестве сырья, кроме угля, нефти и газа, используются природные минеральные вещества: фосфатные образования, соли, бораты, сера, барит, флюорит и др. В качестве примера рассмотрим фосфатное сырье.

Природным фосфатным сырьем являются минералы из группы апатита и фосфориты. Разведанные запасы апатитовых руд в мире 1,2 млрд. т, а фосфоритов около 11 млрд. т. Практическое применение фосфатное сырье имеет в качестве удобрений, в химической промышленности и металлургии (для получения феррофосфора). По запасам фосфоритов Россия занимает 8-е место в мире, а по запасам апатитов - 1-е (8 млрд. т). Из зарубежных стран наиболее крупные запасы фосфоритов сосредоточены в США и Марокко (84 %), на долю этих стран приходится 76 % от общей добычи - 42,2 млн. т. Из апатитов получают около 5 млн. т фосфатного концентрата, в том числе в России - 3 млн. т. Цена за 1 т фосфатного концентрата составляет 100-120 долл.

Промышленные руды должны содержать Р2О5 не менее 4-5 % при условии получения после обогащения концентрата с содержанием Р2О5 не менее 26 - 30 %. Известны промышленные месторождения пяти генетических типов: магматические, осадочные геосинклинальные и платформенные, метаморфогенные и карбонатиты, из которых в настоящее время имеют наибольший практический интерес первые два:

Магматические апатитовые месторождения связаны с комплексами щелочных пород. В Хибинских горах апатитовые и апатит - нефелиновые линзы имеют протяженность несколько километров при мощности до 200 м, образуя более 15 самостоятельных месторождений. Содержание Р2О5 составляет в богатых рудах 20 - 29 % и в бедных — 11 - 14 %: руды комплексные и являются сырьем для получения фосфора, глинозема и титана.

Осадочные месторождения геосинклинального типа залегают среди мощных карбонатных толщ с подчиненным развитием терригенных осадков. Фосфатные пачки содержат большое количество фосфоритовых пластов общей мощностью в десятки метров, содержание Р2О5 высокое — 22-36 %. К этому типу относятся крупнейшие месторождения Казахстана Каратау, Северной Африки и США.

11.3 Горнорудное неметаллическое сырье

Горнорудные неметаллические полезные ископаемые (алмазы, асбест, графит, слюды и другие) широко используются в металлургии, строительном производстве, электротехнике и во многих других отраслях промышленности. Одним из ценных полезных ископаемых данного типа являются алмазы.

Алмазы представляют собой одну из модификаций углерода, являясь самым твердым природным соединением. Алмаз нерастворим в кислотах, обладает высоким лучепреломлением и светорассеянием. Встречается в виде кристаллов (чаше октаэдров), обломков кристаллов, сростков и зернистых агрегатов. Величина кристаллов колеблется от микронов до сантиметров. Вес алмазов может достигать сотен и даже тысяч карат (карат » 0,2.

Самый крупный в мире алмаз Кулиннан имел размеры 5*6,5*10 см и весил 3106 карат, при обработке был расколот на 105 частей, в том числе: Кулиннан - 1 (530 карат с 74 гранями), Кулиннан -2 (317,4 карат с 66 гранями), а также Кулиннан - 3 и Кулиннан - 4. Первый назван " Звезда Африки ", а последующие три - " Малые звезды Африки ". Остальные 101 бриллиант имеют всего 5-19 карат. Стоимость Кулиннана (3106 карат) приравнена к стоимости 54 т золота.

Алмазы применяются в ювелирном деле и как абразивы. Технические алмазы разделяются на три разновидности — борт, карбонадо и балласы.

От начала добычи алмазов и до 1985 г. извлечено из недр (без СНГ) 1550 млн. карат (около 310 т). Мировое производство в 1985 г. алмазов всех видов (включая синтетические), составило 200 млн. карат.

Из общих запасов алмазов зарубежных стран примерно в 2,3 млрд. каратов основная масса запасов и 2/3 добычи приходится на Африку. В 1996 г. добыча составила больше 100 млн. карат (44,5 млн. карат - ювелирные), из них в ЮАР - 7.4 млн., Конго - 11,4 млн. и Гана - 2,7 млн. карат. По добыче ювелирных камней ведущие места занимают ЮАР, Ангола и Намибия, на долю которых в 1996 г. приходилось соответственно 32, 19 и 15 % общей добычи. Примерно 60 % всех алмазов добывается из россыпей и 40 % из коренных месторождений (кимберлитовых трубок и брекчий).

В России коренные месторождения алмазов расположены в Якутии. В последние годы начата разработка Ломоносовского месторождения в Архангельской области. Во всех коренных месторождениях алмазы приурочены к кимберлитовым трубкам, имеющим сечение от нескольких метров до нескольких сот метров и прослеживающимся на глубину более 1 км (рис. 3). Размеры в поперечнике якутских трубок от 45 до 600 метров. Из общего числа трубок продуктивные трубки составляют не более 10 %.

Якутские алмазы обычно имеют октаэдрический или ромбододека- эдрический облик, бесцветны, реже окрашены в фиолетовые (трубка Мир), зеленые, вишневые тона. Минеральными спутниками алмазов являются пироп, хромит, магнетит. Размеры наиболее крупных алмазов Якутии:

"Злата Прага" — 38,7 карата;

"Горняк" —44,6 карата;

"Мирный" — 51,6 карата;

"Мария" —105,9 карата;

"Звезда Якутии" — 232 карата;

"Великий почин" — 135 карата;

"Большая медведица" — 114,5 карата;

"Имени 26 партсъезда" — 342,5 карата.

В алмазном фонде России хранятся алмазы из бывшей царской казны (например. "Граф Орлов" — 199,6 карат в необработанном виде). Среди кимберлитовых трубок Южной Африки известны очень крупные с запасами в десятки миллионов карат. Среднее содержание алмазов для рентабельной отработки 0,5 карата на 1 т породы или 1 карат на 1 м3 горной массы.

Вторым промышленным типом месторождений алмазов являются россыпи, образующиеся при разрушении кимберлитов. В общем случае промышленные россыпи содержат от сотых долей до нескольких каратов алмазов на 1 кубометр песков. Ценность месторождений зависит не только от содержания, но также от размера и качества алмазов, в частности от их строения, трещиноватости, прозрачности и окраски. Наиболее крупные россыпи алмазов сосредоточены в Южной Африке и на Урале.

11.4 Нерудные полезные ископаемые Казахстана.

Асбест. Освоение асбестовых месторождений связано с магматическими породами. Самые крупные месторождения находятся в Костанайской (Жетыгаринское) и Кара­гандинской (Жезказганское) областях. Значительные запасы асбеста залегают в рудных месторождениях Богетсай на юге Мугоджар и Хантау в Чу-Илийских горах.

Фосфориты. Казахстан по запасам фосфоритов занимает второе место в мире после США. В горах Каратау в Южном Казахстане имеются крупные месторождения фосфоритов (Чулактау, Аксай, Жанатас). По качеству и мощности эти месторождения не имеют себе равных. Месторождения фосфоритов встречаются также на территории Актюбинской области, в верхнем течении реки Эмба.

Соль. На территории Казахстана сосредоточены огромные запасы солей. Особенно богата солью Прикаспийская низменность. Мощность отдельных соленосных пластов (соляных куполов) превышает 2 км. В некоторых пластах наряду с поваренной солью находятся калийные и другие соли. Кроме того, во многих соленых озерах Прикаспийской низменности, Западно-Сибирской равнины и других районов республики образуется самосадочная соль.

Казахстан богат также и строительными материалами - известняками, мергелем, мелом, мрамором, гипсом, огне­упорными глинами, кварцевыми песками, минеральными красками. Их месторождения встречаются во многих рай­онах республики.

Полезные ископаемые имеют огромное значение для народного хозяйства. Многие месторождения расположены близко друг к другу (железо - марганец, железо-каменный уголь, известняки-огнеупорные глины), что дает возможность их комплексной разработки. Неглубокое залегание полезных ископаемых позволяет вести разработку открытым способом. Значительная часть разведанных месторождений в Казахстане уже используется. На их базе построены многие заводы.

В Казахстане сосредоточены все виды ресурсов минерального сырья. Однако запасы нефти, угля, железной руды и др. минералов небезграничны. Запасы их по мере освоения истощаются. Использование старых и освоение новых месторождений полезных ископаемых оказывает влияние на состояние и других природных ресурсов (почвенный по­кров, подземные и поверхностные воды, леса, посевные площади, воздух и т.д.). Поэтому исчерпаемые ресурсы необходимо использовать рационально, комплексно и эффективно. В природе химические элементы в чистом виде практически не встречаются. Например, в структуре многих месторождений железа содержится фосфор, сера, редкие металлы. Вместе с основной рудой следует извлекать и дополнительные компоненты. Необходимо, чтобы запасы основных и смешанных полезных ископаемых из недр извлекались по возможности полнее, при добыче сырья, его пере­возке и переработке уменьшались потери. Следует эффективнее использовать продукты переработки сырья, осваивать безотходные технологии.

Литература  к  лекции 11

1. Рудные месторождения СССР. Т.1,2,3 / В.И.Смирнов. М.: Недра, 1978.

2. Шнейдерхен Г. Рудные месторождения/ Под ред. В.И.Смирнова. М.: ИЛ, 1958. С.371.

3. Еремин Н.И. Неметаллические полезные ископаемые. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 284.

4. Куварт М. Неметаллические полезные ископаемые/ Под ред. В.П.Петрова. М.: Мир, 1986. С.329.

5. Вахромеев С.Ф. Месторождения полезных ископаемых. М.: Недра, 1979. С.294

6. Митчелл А., Гарсон М. Глобальная тектоническая позиция мине-ральных месторождений. М.: Мир, 1984. С. 496.