Лекция 12. Горючие полезные ископаемые

  - Краткие сведения

К горючим полезным ископаемым относятся угли, горючие сланцы, нефть и природные газы. Горючие ископаемые имеют важнейшее практическое значение как металлургическое и энергетическое топливо, сырьё для химической промышленности. В них присутствуют промышленные концентрации редких и рассеянных элементов (германия, ванадия, урана и др.). Стоимость на добычу горючих полезных ископаемых составляет 75% от общемировых затрат на добычу минеральных полезных ископаемых.

  - Ископаемые угли

Промышленное освоение каменных углей впервые было осуществлено китайцами за несколько столетий до нашей эры. В Европе угли стали использоваться в X-XI веках. На территории нашей страны каменный уголь был впервые обнаружен на Дону в конце XVI века. При виде этих находок Петр I пророчески заявил: "сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело полезен будет". В последующие годы были открыты угли в Подмосковье (1723 г.) рудознатцем Иваном Голициным, в Донбассе (1721 г.) подьячим Григорием Капустиным и в 1722 г. в Кузбассе крепостным рудознатцем Михаилом Волковым. Переломным моментом в истории всей угольной промышленности мира следует считать 1765 год, когда начала работать первая в мире паровая машина И. И. Ползунова. С этого времени начинается серьезная организация добычи угля.

Среди полезных ископаемых в топливно-энергетическом балансе ископаемый уголь составляет в настоящее время около 30 %. Однако, необходимо отметить то обстоятельство, что горючие полезные ископаемые относятся к невозобновляемым органическим источникам энергии и химического сырья. А запасы углей по энергетическому потенциалу во много раз превосходят запасы нефти и природных газов. В прогнозных ресурсах, оцениваемых в 12,8 трлн. т. условного топлива, уголь составляет надежный источник сырья. Основные данные по прогнозным и разведанным запасам ископаемых углей, а также по объемам годовой добычи в ведущих странах на 1997 год, приведены в таблице 1.

Таблица 1- Запасы и добыча ископаемых углей в мире и 6 ведущих странах

| Страна | Прогнозные ресурсы |  | Разведанные запасы |  | Объемы добычи, млн. тонн по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м лрд.т. |  | м лрд.т. |  | 1 988 | 1 990 | 1 997 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В мире в целом | 1 481 | 00 | 1 704,7 | 00 | 4 749,9 | 4 704 | 4 243,9 |
| Россия | 4 450,7 | 2 | 2 01,7 | 2 | 4 25,4 | 3 95,3 | 2 96,7 |
| США | 3 600 | 4 | 4 44,8 | 6 | 8 69,7 | 9 27 | 8 86 |
| Китай | 1 500 | 0 | 2 72 | 6 | 9 70 | 1 053 | 1 131 |
| Австралия | 8 64,9 |  | 1 16,8 |  | 2 15,4 | 2 10,2 | 2 37 |
| Канада | 5 82,2 |  | 7 7,3 | 5 | 7 0,2 | 6 8 | 6 4,1 |
| Германия | 3 34,3 |  | 1 05,5 |  | 1 81,4 | 4 27 | 2 86,2 |
| Великобритания | 2 31,4 | 5 | 4 5,4 |  | 1 03,8 3 | 9 5 | 8 7,5 |
| Польша | 1 73,9 |  | 4 1,2 | 4 | 2 66,5 | 2 16 | 1 98,7 |
| Индия | 1 70,5 |  | 7 8 | 5 | 1 88,3 | 2 10 | 2 49 |
| ЮАР | 1 40 |  | 1 15,5 |  | 1 78,2 | 2 06 | 1 82 |
| Казахстан | 1 28,4 | 9 | 3 4,1 |  | 1 43,1 | 1 31,4 | 1 11,9 |
| Украина | 9 9,6 | 7 | 4 7,2 |  | 1 91,7 | 1 64,8 | 1 15,7 |
| Чехия, Словакия | 2 8 | 2 | 6 6 | 4 | 1 23,5 | 1 07 | 9 2 |

В Кузбассе прогнозные ресурсы ископаемых углей составляют 535 млрд. т, из них каменных 512 млрд. т. (в том числе 205,6 млрд. т. коксующихся утл ей). Разведанные запасы ископаемых углей составляют 60 млрд. т. (в том числе 38 млрд. т. коксующихся и 14 млрд. т. особенно ценных марок углей). Обще годовая добыча ископаемых углей в 1994 году- составила: в мире - 4,5 млрд. т, в России - 260 млн. т. и в Кузбассе - 100 млн. т., а в 2001 году - 127 млн. т. было добыто в Кузбассе и около 300 млн. т. в России.

12.3. Происхождение ископаемых углей

Современное состояние изученности ископаемых углей (геологическое. химическое, петрографическое) несомненно доказывают их органическое происхождение. Формирование залежей ископаемых углей - чрезвычайно сложный геологический процесс, в котором необходимо учитывать проявление многообразных факторов. Из них важнейшими являются исходный материал ископаемых углей, условия накопления исходного материала, условия и характер его разложения, превращение исходного вещества в горную породу, захоронение и сохранение залежей углей в ходе развития вмещающих осадочных толщ и их участия в формировании геологических структур. Все группы факторов взаимосвязаны: первые три фактора зависят от физико-географической обстановки накопления и преобразования исходного материала, два последних фактора связаны с геологической историей развития региона. Ниже приводится генетическая классификация углей (по Ю.А.Жемчужникову).

По исходному растительному веществу и петрографическому составу ископаемые угли делятся на гумолиты и сапропелиты. Первые из них делятся на гумиты и липтобиолиты, а вторые - на собственно сапропелиты и сапропелиты.

Гумиты образовались в основном из лигнино-целлюлозной ткани и представляют наиболее распространенный тип углей. Это черные хрупкие, нетяжелые горные породы с общим названием каменный уголь.

Липтобиолиты состоят из кутиновых элементов и смол, встречаются редко в виде пропластков и маломощных пластов. Они богаты углеводородами и могут давать высокий выход битумов, восковая часть которых является весьма ценной.

Сапропелиты характеризуются наличием хорошо сохранившихся остатков водорослей. Образуются в пресноводных условиях; редко в виде отдельных рабочих пластов, а обычно вместе с гумусовыми углями. К группе сапропелитов относятся и горючие сланцы. В Подмосковье сапропелиты называются богхедами.

Сапроколлиты - сапропелевые угли, в которых не сохранились остатки водорослей.

В истории образования осадочных толщ углеобразование приурочено к определенным эпохам, начиная с периода массового развития наземной растительности.

В карбоне углеобразователи - лепидофиты. влаголюбивые и теплолюбивые растения с огромным количеством зеленой массы спорового происхождения (гигантские папоротники, хвощи), произраставшие в прибрежно-морских (параллических) условиях на низменных береговых равнинах и в дельтах крупных рек.

В перми изменение климата привело к развитию растений более сухостойких - кордаитов с хорошо развитой древесиной. Массовое накопление растительности также тяготело к прибрежно-морским условиям.

В мезозое еще большее развитие получили голосеменные хвойные, гинкговые, цикадофиты с повышенным развитием древесины.

В меловое время появились покрытосеменные высшие цветковые растения, развивающиеся до настоящего времени. Этот тип растений приспособлен к существованию в различных климатических условиях и торфообразование стало возможно не только в прибрежно-морских, но и в континентальных условиях в долинах рек и озерных равнинах (лимническое угленакопление).

12.4. Стадийность образования углей

Выделяются две стадии: превращение растительного вещества в торф и превращение торфа в уголь.

Торфообразование возможно при ограниченном воздействии кислорода и возрастающей влажности среды до состояния стоячих вод. При значительной обводненности и смене окислительной обстановки на восстановительную растительные ткани разлагаются до коллоидоподобного состояния. Этот процесс называется гелификацией. При недостаточной обводненности и доступе кислорода наиболее устойчивые части тканей (оболочки) сохраняют свою структуру, часть же материала выносится, что придает растительным остаткам рыхлость. Такой процесс называется фюзенизацией. При торфообразовании происходит синтез углеводородных соединений и преобразование гуминовых кислот.

Во II стадии происходит превращение торфа в бурый уголь, бурого угля в каменный, последнего в антрацит, а иногда и в графит. Эти преобразования протекают в условиях повышенного давления и температуры. При этом уменьшается влажность, происходит перестройка молекул органических соединений с возрастанием содержания в них углерода. Процесс носит название углефикации. Специфика исходного материнского состава, условия разложения на торфяной стадии и метаморфизация в ходе геологических процессов во всей совокупности опреде.ляет генетическое разнообразие ископаемых углей.

Растительные остатки мог\т накапливаться двумя способами: на месте произрастания растений (автохтонно) и после некоторого переноса в другое место (аллохтонно).

При типичной автохтонии образуются преимущественно чистые (в отношении зольности) угли - содержание золы до 7-8 %. Для автохтонных углей характерно постоянство мощности пластов на большом протяжении и их простое строение, даже если в них имеются прослои породы.

При аллохтоном накоплении формируются высокозольные угли (более 15 % золы). Повышенная зольность углей с аллохтонным накоплением исходного материала объясняется тем, что в процессе переноса к растительным остаткам примешиваются минеральные частицы, которые повышают зольность углей.

12.5. Метаморфизм углей

Метаморфизм углей - это различная степень их науглероживания, сопровождающаяся изменением их физических и химических свойств под влиянием геологических процессов. I стадия - торфяная, состоит в превращении растительных остатков в торф. Она протекает на поверхности земли в болотах и водоемах. II стадия состоит в превращении торфа в бурый уголь, бурого угля в каменный, последнего в антрацит, а иногда и в графит. Она протекает в недрах земли в условиях все более повышающихся давления и температуры.

Различают три типа метаморфизма углей: региональный, контактовый и динамометаморфизм.

Региональный метаморфизм связан с погружением угленосных толщ на значительную глубину в область повышенных температур и давлений. Погружение охватывает большие площади и глубины до 10-20 км (в Кузбассе 7 км). Со стратиграфической глубиной увеличивается степень метаморфизма и уменьшается выход летучих (1-2% на каждые 100 м). Угли с различной степенью метаморфизма распространены зонально, что связано с разной глубиной погружения на территории прогиба и в центральной части.

Контактовый метаморфизм связан с тепловым воздействием магматических масс. По мере удаления от контакта увеличивается количество летучих и уменьшается степень углефикации. Так, в Тунгусском бассейне в контакте углей с диабазами образуется графит, в 150-200 м от контакта - антрациты и тощие угли, далее идет полоса коксующихся углей. Более интенсивно проявляется контактовый метаморфизм под воздействием кислых интрузий, так, например, на Аляске угли в контакте с гранитами превращены в природный кокс.

Динамометаморфизм рассматривается как воздействие на уголь складкообразовательных сил.

12.6. Петрографический состав углей

В основе классификации лежит учение М. Стопс (1919), которая выделила макроскопически по блеску 4 ингредиента: фюзен (матовый, шелковистый), дюрен (матовый), кларен (блестящий) и витрен (наиболее блестящий). Существенные различия наблюдаются и под микроскопом.

Фюзен имеет тонковолокнистое строение и похож на древесный уголь, марает руки, хрупкий, мягкий, встречается в виде примазок и линз. Под микроскопом непрозрачен, имеет клетчатую структуру.

Витрен - однородный, блестящий, хрупкий с раковистым изломом уголь. Залегает в виде мелких линзочек. Под микроскопом буро-красный.

Дюрен - матовый уголь от бурого до черного цвета. Составляет значительную часть угля. Сложен основной бесструктурной массой с обилием включений. Образуется в проточных болотах, в которых развиты процессы окисления и загрязнения торфяников минеральными осадками. Угли часто высокозольные и трудно обогатимые.

Кларен - блестящий темно-красный до черного. Под микроскопом представ.ляет бесструктурную массу с минеральными включениями.

Между фюзеном и витреном существует переходная разность - кси- лен, выделяемая микроскопически.

Многие свойства углей и их внешний облик обусловлены количественным соотношением слагающих их микрокомпонентов (мацералов). Мацералы - элементарная составная часть углей, образовавшаяся из одинакового исходного материала при одинаковых условиях. Микрокомпоненты разделяются на органические и неорганические (минеральные). Под микроскопом они различаются по цвету, отражательной способности, показателям преломления, структуре и микрорельефу.

12.7. Химический состав, технические и ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕЙ

В составе углей, наряду с органическими веществами, присутствуют минеральные примеси, являющиеся обычно балластом. Для оценки углей важно знать соотношение между этими составными частями.

12.7.1. Технический анализ Состоит в определении влажности (W), зольности (А), выхода летучих веществ (V), содержания серы (Soб), теплоты сгорания (Q) и коксового остатка.

Влажность снижает теплоту сгорания углей. Угли делятся по видам на: бурые - с влажностью от 60 до 17 %, каменные - с влажностью от 16 до 4 % и антрациты - с влажностью менее 4 %. Влажность определяется при нагревании до 105°С или высушиванием в эксикаторе над концентрированной серной кислотой. 1 % влаги снижает теплотворную способность углей на 6 ккал.

Зольность. 'Зола - твердый несгораемый остаток, образующийся из минеральных примесей углей, по весу она не равна минеральным примесям, т. к. часть из них превращается в газ и водяные пары. Каждый процент золы снижает производительность доменного процесса на 2,5 %. Повышенная зольность приводит также к понижению температуры газов, получаемых при сгорании углей, корродирует арматуру топок и котлов, осложняет технологию золоулавливания. Допустимая зольность для коксующихся углей не более 7 %, для энергетических углей менее 10 %, при большом содержании золы требуется обогащение углей. Основные компоненты составляющие золу: оксиды Si, Al, Fe, Са, Mg, Na, К, подчиненное значение имеют оксиды Ti, Мn. Состав золы важен для определения концентрации редких и рассеянных элементов (Be, Se, Sr, Ge, U и др.). Содержание подавляющего числа этих микроэлементов не превышает фоновых значений, но на некоторых угольных месторождениях отдельные элементы приобретают значение как объекты попутного извлечения и промышленного использования или как вредные токсичные примеси (Be. As). Наибольшее практическое значение для извлечения имеют уран и германий, кроме того представляют интерес - галлий, ванадий, молибден, рений, серебро.

Летучий остаток. Относится к горючей части; при сухой перегонке уголь частично переходит в летучие вещества (СН4, Н, СО, СО2 и др.). Выход летучих веществ является одним из важнейших классификационных параметров углей. Летучие вещества очень ценны. Во-первых, они обладают способностью гореть; во-вторых, они составляют основу для получения различных химических продуктов: красителей, пластмассы, ароматических и взрывчатых веществ и др. Все многообразие продуктов, извлекаемых в настоящее время из угля, получается именно из летучих веществ. Наиболее богаты летучими (70-90 %) сапропелиты.

Коксовый остаток. Это твердый остаток, остающийся после удаления летучих, в зависимости от качества углей имеет различный вид. Он может быть порошковым - не спекшимся, спекшимся, сплавленным или вспученным. Спекающаяся способность углей выражается в способности при нагревании в определенных условиях соединяться в одно целое и давать достаточно прочный твердый остаток с пористой структурой - кокс металлургического типа. Летучие, удаляясь, вспучивают пластическую часть и создают своеобразную пористость. Твердые частицы способствуют возникновению определенной прочности кокса. Угли, дающие порошкообразный остаток, являются неспекающимися и пригодны только для энергетических целей.

Для определения спекаемости углей существует несколько способов, из которых наиболее известен пластометрический. За показатель спекания принимается максимальная толщина пластического слоя, измеряемая в миллиметрах (V). При слабых спекающихся свойствах углей V от 0 до 12 мм, для коксующихся 13-19 мм. В этих испытаниях определяют еще величину усадки (X). Усадка для коксующихся углей 15-28 мм, для сильно плавких более 35 мм.

Сера - вредная примесь в углях, особенно коксовых, вызывает повышенный расход кокса при плавке руды и ухудшает качество железа. По содержанию серы угли делятся на группы: малосернистые (до 1,5 %), среднесернистые (1,5-2,5 %). сернистые (2,5-4 %), высокосернистые (более 4 %) Последние не пригодны для использования в черной металлургии без предварительного обогащения.

Теплота сгорания углей составляет: для бурых углей 25 - 33,5 МДж/кг, для каменных углей 30,5 - 36,8 МДж/кг и 33,5 - 35,2 МДж/кг для антрацитов.. Она определяется экспериментальным путем - путем сжигания угля в калориметрической бомбе, и расчетным путем, по формулам.

12.7.2. Элементный анализ

Это определение состава органической массы углей - (С, Н, О, N, S, Р).

Углерод - основная часть углей. Один килограмм углерода при сгорании выделяет 8140 ккал.

Водород - вторая основная часть углей. Чем больше уголь содержит водорода, тем выше его теплота сгорания и тем больше из него можно получить жидких продуктов. Теплотворная способность водорода 34188 ккал/кг. Когда получают из углей высококалорийное жидкое топливо, т. е. искусственный бензин, то прежде всего увеличивают содержание водорода путем ввода его в химический состав извне. Повышение выхода жидких продуктов из углей путем обработки их нагреванием (400-450° С) в атмосфере водорода при давлении 200-250 кг/см2 называется гидрогенизацией.

Кислород является балластом, снижающим теплотворную способность углей.

Азот содержится в углях от 1 до 3 %. В процессе коксования часть азота образует аммиак.

Фосфор содержится в углях в небольших количествах, является очень вредной примесью коксовых углей, предназначенных для получения доменного кокса. Переходя в металл, фосфор делает его ломким, хрупким. Поэтому в этих углях его доля должна составлять не более 0,012 %. В антрацитах, используемых для получения карбида кальция, доля фосфора не должна превышать 0.05 %.

По данным элементного анализа можно вычислить теплоту сгорания углей (формула Д. И. Менделеева):

Q = 81С + 320Н-26 (О-S)

12.7.3. Промышленно-технологическая классификация ИСКОПАЕМЫХ УГЛЕЙ

Товарные свойства углей должны обеспечивать экономически целесообразную работу топливных установок или ход технологического процесса при химической переработке углей. В обеспечении этих требований и возникли промышленные классификации углей, где их свойства ограничиваются определенными пределами или стандартами. В зависимости от характера показателя в промышленных классификациях угли подразделяются на группы, марки и классы. В основу подразделения берутся количественные показатели технического и элементарного анализов, спекаемости, выхода продуктов перегонки и некоторых физических свойств. По физико-химическим показателям угли подразделяются на марки, которые имеют собственное наименование и обозначаются: Д, Г, Ж и т. д. Классификации по маркам разрабатываются и утверждаются для каждого угольного бассейна (табл. 2).

Таблица 2- Технологическая классификация углей

| Марки | Характер коксового остатка | Выход летучих. % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Куз басс | Пе- чора |
| Д - женнопламенный | Слипшийся, слабоспекающийся | более 37 | более 37 |
| Г газовый | сплавленный. серебристый | более 37 | около 35 |
| Г-Ж - газово- жирный | сплавленный, серебристый | 30- 37 | более 30 |
| Ж-жирный | ставленный. плотный | 30- 35 | 27- 30 |
| К-Ж - хоксозо- жирный | ставленный. плотный | 25- 30 | около 27 |
| К - коксовый | ставленный, крепкий, стальносерый | 18- 25 | менее 27 |
| ОС - отощенно- спекающиеся | спекшийся | менее 17 | менее 27 |
| Т - тощий | порошкооб разный. слипшийся, слабо спекаюшйся | 7- 12 | менее 17 |
| Марки | Характер коксового остатка | Выход летучих. % |  |
|  |  | Кузбасс | Печора |
| ПА - полу антрацит | - | менее 7 | - |
| А - антрацит | - | менее 7 | - |

Помимо классификации углей по физико-химическим свойствам существует сортировка углей, то есть разделение добытого угля на сорта по крупности кусков.

Выделяются 6 классов:

| 1. | П - плитный размер кусков - более 300 мм; |
| --- | --- |
| 2. | К - крупный размер кусков - 50 - 300 мм; |
| 3. | О -орех - 25 - 50 мм; |
| 4. | М - мелкий - 13 - 25 мм; |
| 5. | С - семечко - 6 - 13 мм; |
| 6. | Ш - штыб - менее 6 мм. |

12.8. Понятие об угленосной толще и угольном пласте

Угленосная толща представляет серию генетически связанных осадочных пород, содержащих пласты угля. Накопление угленосных отложений происходит при медленном, но обычно длительном погружении суши. При этом на фоне его происходят мелкие колебательные движения, которые вызывают смену палеографической обстановки - от континентального размыва при поднятии суши до открытого мелководного моря при опускании суши, с образованием в промежутке между ними равнинных озеро- болотных низин. Выделяют параллические и континентальные (лирические) условия накопления угленосных толщ.

Породы угленосной формации представлены преимущественно обломочным материалом. Только некоторые бассейны (карбона и перми) содержат слои карбонатных пород. Обломочные породы представлены аргиллитами, алевролитами, песчаниками и конгломератами. Вмещающие уголь породы могут представлять собой полезные ископаемые (огнеупорные глины, бокситы, стройматериалы). По фациальному составу угленосные осадки относятся к континентальным. Регрессивный цикл начинается с развития мелководных морских осадков, сменяющихся затем болотными и перекрываются лагунными или пресноводными озерными осадками. В случае однородных циклов под угольным пластом и над ним расположены фациально близкие осадки. Изучение фациальных типов позволяет проводить сопоставление пластов из различных частей бассейнов.

Угольный пласт - это скопление угольного вещества, распространенное на значительной площади и заключенное между приблизительно параллельными поверхностями пород, называемых почвой и кровлей.

Если угольный пласт представлен сплошной массой угля, то такой пласт называется простым. Угольный пласт, состоящий из нескольких слоев угля, разделенных прослоями пустой породы, называется сложным, а отдельные его части, заключенные между двумя породными прослойками, называются пачками. Возникновение породных прослоев, условия накопления растительной массы, примешивание к ним минеральных примесей и последующее уплотнение этих масс придает угольным пластам отчетливо выраженную слоистость, что является их характерной особенностью. Слоисты большинство пород гумусовых и часть пород сапропелитовых углей.

Угольные пласты по мощности разделяются на тонкие (0,5 - 1,3 м), средней мощности (1,3 - 3,5 м), мощные (более 3,5 м). В России, Казахстане, Китае, Болгарии известны месторождения с так называемыми сверхмощными пластами (до 100 и даже 200 м), пригодными для открытой разработки.

В зависимости от угла падения различают пологие (до 18 градусов), наклонные (19 - 35 градусов), крутонаклонные (36 - 55 градусов) и крутые (56 - 90 градусов) угольные пласты.

В угольном пласте различают общую, полезную, рабочую мощность.

Общая мощность пласта - мощность всех угольных пачек и разделяющих их породных прослоев. Полезная мощность - сумма мощностей только угольных пачек. Рабочая мощность - мощность части пласта, включая породные прослои, которую рентабельно отрабатывать. Различают также нормальную, истинную (по нормали от кровли к почве), вертикальную (по отвесу) и горизонтальную мощности угольных пластов. Для подсчета запасов используются данные истинной мощности пласта.

По устойчивости выделяются три группы пластов:

- Группа устойчивых пластов, мощность которых и качество угля выдерживаются на месторождении или шахтном поле с незначительными отклонениями от среднего значения, не вызывающими перевод угольных пластов в разряд нерабочих.

- Группа относительно устойчивых пластов:

а)	мощность которых колеблется в широких пределах, но на большей части месторождения (шахтного поля) угольный пласт имеет рабочее значение;

б)	мощность пласта изменяется до нерабочей и полного выклинивания, но изменение подчинено определенной закономерности.

- Группа неустойчивых пластов, мощность которых часто без видимой закономерности выходит за нижний предел принятой рабочей мощности.

Почвой угольных пластов наиболее часто служат глинистые породы. Песчаники в почве угольных пластов встречаются редко и почти всегда отделяются от угольного пласта прослоем глины, известняки еще более редки.

Породы кровли более разнообразны; в паралических месторождениях чаще глинистые породы, реже песчаники, весьма редко известняки и конгломераты; в лимнических месторождениях также преобладают глинистые породы, встречаются гравелиты, конгломераты и песчаники.

Угленосные толщи платформенных областей имеют небольшую мощность (десятки и сотни метров) и содержат единичные угольные пласты. достигающие нередко большой мощности. Толщи геосинклинальных областей имеют большую мощность (до 5-10 тыс. м.) и содержат большое количество угольных пластов.

Насыщенность угленосной толщи выражается коэффициентом угленосности:

К = m* 100/Н,

где m - суммарная мощность угольных пластов, м, а Н - мощность угленосной толщи, м.

Наряду с термином угленосная толща существует понятие угленосная формация, то есть комплекс различных типов, генетически связанных пород угленосной толщи, образующихся в единой тектонической и климатической обстановке.

12.9. ТИПЫ УГОЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Угольным бассейном называют обширные плошади непрерывного развития угленосных отложений (с запасами в млрд. т.), образовавшихся в результате единого геологического процесса. Угольные бассейны приурочены к различным структурным зонам. Выделяют угольные бассейны платформенного, геосинклинального и переходного типов.

В геосинклинальных бассейнах мощность угленосной толщи достигает тысяч метров (до 10000 м). Количество угольных пластов составляет десятки или даже сотни. Угли каменные, в том числе коксующиеся и антрациты. Вмещающие породы крепкие, угольные пласты нарушены складчатой и разрывной тектоникой. Геосинклинальные угольные бассейны - Донбасс, Печора, Караганда, Кузбасс.

В платформенных бассейнах мощность угленосной толщи десятки и сотни метров, угольные пласты единичны и залегают почти горизонтально. Угли всегда бурые, вмещающие породы рыхлые. Платформенные угольные бассейны - Подмосковный. Днепровский, Канско-Ачинский.

Для переходных месторождении и бассейнов характерны сверхмощные пласты, обычно брахискладчатое строение и сбросовый характер разрывных нарушений. Переходные угольные бассейны - Челябинский, месторождения Закавказья. Средней Азии. Забайкалья.

По данным А. Матвеева на территории бывшего СССР в геосинклинальных бассейнах сосредоточено 35 %, в переходных - 25 %, а на платформах 40 % запасов углей.

На Земле известно около 3600 угольных бассейнов и месторождений, в т. ч. на территории бывшего СССР - 30 бассейнов и более 450 самостоятельных месторождений. На территории России находится 3 из 7 бассейнов-гигантов (Тунгусский - 1.9 трлн. т, Ленский - 1.5 трлн. т и Кузнецкий - более 500 млрд. т).

12.10. Характеристика основных угольных бассейнов

На территории России угленакопление известно начиная с девона и по кайнозой включительно.

Девонский возраст имеют угли в Губерлинских горах на Южном Урале, месторождения среднего девона известны в Кемеровском районе Кузбасса (Барзас).

Карбоновый возраст характерен для крупных бассейнов и месторождений. К нижнему карбону относятся месторождения нижних свит Донбасса, Подмосковного и Западно-Уральских бассейнов. Среднему и верхнему карбону подчинены основные части Донбасса, нижние свиты Кузбасса. Минусинского и Тунгусского бассейнов.

Пермский возраст имеют основные углесодержащие свиты Кузнецкого, Минусинского и Тунгусского бассейнов. Печорский и Таймырский бассейны.

Раннемезозойский возраст свойственен месторождениям Урала, к средней юре относятся Канско-Ачинский и Иркутский бассейны.

Позднемезозойскому (меловому) возрасту принадлежат большая часть угольных месторождений Якутии и Дальнего Востока (Алданский, Ленский, Сучанский и др.).

Третичный возраст имеют угольные месторождения Урала. Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки.

Для палеозойских угольных бассейнов характерно формирование их преимущественно во внутренних и краевых прогибах геосинклиналей. Им свойственны угленосные толщи паралического характера с отчетливым цикличным строением, иногда с многократным чередованием морских и континентальных осадков (Донбасс, Печора).

Мезозойские угольные бассейны и месторождения возникали и развивались преимущественно в межгорных тектонических впадинах. Их продуктивные толщи представлены континентальными отложениями с мощными пластами базальных конгломератов. Лишь бассейны Восточного Забайкалья находятся в краевых и внутренних прогибах наложенной киммерийской геосинклинали, приближаясь по тектоническому строению к палеозойским углям.

В кайнозое (за исключением альпинид Дальнего Востока), угленакопление происходило, преимущественно, в платформенных условиях.

В настоящее время установлено, что более 37 % всех запасов ископаемых углей России сосредоточены в пермских отложениях, 29 % - в отложениях нижнего мезозоя, 25 % в верхнем мезозое, 7-8 % в каменноугольных и только 2 % в кайнозойских отложениях. Около 80 % запасов ископаемых углей размещены на территории, находящейся восточнее Урала (более 90 % прогнозных ресурсов по данным на 1993 г. приходятся на Сибирь и Дальний Восток).

Из приведенных выше статистических данных видна неравномерность угленакопления. выделенные этапы являются максимумом процесса, промежутки между которыми характеризуются более слабым угленакоплением. С течением времени интервалы между эпохами угленакопления сокращались и последнее (особенно на востоке страны), начиная с мезозоя, стало почти непрерывным.

Отчетливо наблюдается смещение угленакопления во времени с запада на восток.

Карбоновое накопление на территории России начинается Подмосковным бассейном и продолжается на восток, заканчиваясь Кузбассом, если не считать области распространения карбоновых угленосных отложений на юго-востоке Тунгусского бассейна, т. е. примерно меридиан Иркутска является наиболее восточным районом распространения карбонового угленакопления.

Пермское угленакопление начинается слабыми проявлениями в Приуралье, далее на восток оно проявляется в Печорском. Кузнецком, Тунгусском бассейнах и заканчивается слабой угленосностью в Приморье.

Наиболее мощное угленакопление нижнемезозойского возраста приурочено к центральной части Сибири (Канско-Ачинский и Улугхемский бассейны) и к Восточной Сибири (Южно-Якутский бассейн).

Верхнемезозойское угленакопление на западе начинается Восточно- Уральской провинцией со сравнительно слабым угленакоплением и доходит до Тихого океана с максимумом в Ленском бассейне.

Третичное угленакопление распространено весьма широко: от западной границы России до Тихого океана, однако нигде не дает крупных угольных бассейнов.

Особенно отчетливо перемещение угленакопления во времени с запада на восток видно из расположения наиболее крупных бассейнов: карбоновый этап - Подмосковный бассейн, пермский этап - Тунгусский и Кузнецкий бассейны, нижнемезозойский этап - Канско-Ачинский бассейн, верхнемезозойский этап - Ленский бассейн.

Важной закономерностью является постепенное продвижение во времени угленакопления от морских побережий, т. е. от окраин континентов, в их внутренние части - это объясняется прежде всего распространением растительности в глубь континентов в связи с все большим приспособлением ее к жизни вдали от воды.

В связи с отмеченной закономерностью постепенного продвижения угленакопления вглубь материков находится и другая закономерность, выражающаяся в том, что угленакопление с течением времени все шире распространяется по платформам, приурочиваясь к разнообразным прогибам, синеклизам, грабенообразным депрессиям и т. п.

Особенно отчетливо эта закономерность проявилась в нижнемезозойский и третичный этапы угленакопления, подав.ляющее большинство угольных бассейнов и месторождений которых расположено на Русской, Западно-Сибирской плите и Сибирской платформе. Проявление этой закономерности естественно, ибо с течением времени происходит все большее наращивание платформ, а также усложнение их геологического и геоморфологического строения.

И, наконец, в связи с перемещением угленакопления во времени ив складчатых областей и глубоких предгорных и межгорных прогибов на платформу с небольшими мощностями угленосных толщ и со спокойным тектоническим режимом, степень метаморфизма углей в общем понизилась. Если с более древними этапами угленакопления связаны каменные угли, то с более молодыми этапами (начиная примерно с нижнемезозойского) - преимущественно бурые угли. То есть степень метаморфизма углей (также как и вмещающих их пород) становится все меньше по мере перехода от более древних этапов к более молодым.

Ниже рассматривается характеристика основных угленосных бассейнов в возрастной последовательности.

12.10.1. Угленосные бассейны карбонового возраста ПОДМОСКОВНЫЙ БАССЕЙН

Расположен в виде широкой дугообразной полосы к югу и западу от Москвы, ограничиваясь выходами отложений девона. Площадь его 120 тыс. км2 (рис. 24). Бассейн платформенного типа, представляет собой огромную чашу - Московскую синеклизу. Угленосные отложения выходят по периферии бассейна и погружаются к центральной части синеклизы.

Стратиграфия: в основании верхнедевонского яруса отложения известняков с горизонтами гипса. Нижний карбон - известняки, песчаноглинистые осадки с переслаивающимися песчаными и глинисто-углистыми комплексами мощностью 10-20 м, иногда 60-80 м, с которыми связана промышленная угленосность бассейна. Средний карбон - известняки, переслаивающиеся с песчано-глинистыми породами. Мезозой - юрские и меловые морские пески, глины, фосфориты.

В разрезе угленосного горизонта встречается несколько угольных пластов и пропластков. Рабочим является один пласт мощностью 1,1 - 3-4 м. В бассейне различают три типа углей: курные угли, богхеды, сажистые угли.

Курные - угли не окисленные, бурые и гумусовые. Легко рассыпаются на воздухе и склонны к самовозгоранию. Содержание: влаги 25 - 35 %, летучих 19 - 30 %, углерода 67 %, водорода 5,2 %, зольность 12 - 25 %, серы свыше 3 %. Теплота сгорания 2800 ккал/кг. Богхеды встречаются в виде прослоев в курных углях. Сажистые - окисленные гумусовые угли - порошкообразные.

Горнотехнические условия эксплуатации сложные вследствие высокой водообильности вмещающих пород и угольных пластов. Приток воды 500 - 1000 м3/час до 2000 м3/час. Несмотря на зольность и низкую теплоту сгорания угля, бассейн по-прежнему имеет важное значение в энергетическом балансе страны. Добыча угля составляет здесь около 50 млн. т. в год. Запасы бассейна на месторождениях, благоприятных для промышленного освоения составляют 4,3 млрд. т. при общих геологических запасах 6,6 млрд. т.

12.10.2. Угленосные бассейны пермского возраста Печорский бассейн

Угли открыты в прошлом веке, начал осваиваться в 1932 г. Находится на крайнем северо-востоке Европейской части страны, площадь его 130 тыс. км2, значительная часть расположена в Заполярье в зоне вечной мерзлоты (до 150 м) (рис. 23). Промышленная угленосность распределена на площади бассейна весьма неравномерно. На большей части его распространены длиннопламенные и бурые высокозольные угли, запасы которых составляют более 40% от общих геологических.

В тектоническом отношении бассейн находится в краевом прогибе, деформированном в серию сложных складок, широко проявлена пликативная и разрывная тектоника.

Стратиграфия: отложения девона и карбона мощностью до 4000 м и представлены морскими осадками. Пермские отложения мощностью до 10000 м, промышленная угленосность в основном приурочена к воркутинской свите, мощностью более 2000 м, сложенной песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углями.

Количество рабочих пластов 1 - 10 до 15, с мощностью 0,6 - 3.5 м, суммарная их мощность 11 - 40 м. Угли гумусовые, каменные, марок от Д до А.

Качество: зольность от 12 - 25 % и выше, влаги 0.5 - 15 %, серы до 1 %, выход летучих 7-49 %, теплота сгорания 5500 - 7600 ккал-'кг.

Общие запасы 224,9 млрд. т. Часть углей дает высококачественный металлургический кокс.

Горнотехнические условия сложные: вечная мерзлота, притоки шахтных вод обычно не больше 20 - 80 м/час, редко 100 - 500 м/час. Воркутинское, Интинское, Воргашорское и Хальмерюрское месторождения разрабатываются 20 шахтами.

Тунгусский бассейн

Занимает часть Сибирской платформы, простираясь от р. Верхней Тунгуски до Ледовитого океана. Общая площадь более одного млн. км2. Залегание угленосных отложений простое, на юго-западе при переходе к складчатым структурам четко фиксируются линейные складки и разрывные нарушения.

Продуктивные горизонты прорваны и перекрыты траппами. На отдельных участках угольные пласты метаморфизованы и превращены в графит.

Продуктивными являются отложения карбона и перми. Отложения карбона имеют мощность 160 - 350 м и содержат 3-10 пластов угля с мощностью 5-16 м. Мощность пермских угленосных отложений 120 - 1000 м. Мощность угленосной толщи, так же как и угленасыщенность, уменьшается с запада на восток.

Учтенные геологические запасы составляют 1985,7 млрд. т.; в том числе до глубины 300 м около 500 млрд. т. Однако вследствие его удаленности добыча угля проводится в небольшом объеме лишь в Норильском промышленном районе и на Кокуйском месторождении.

12.10.3. Угленосные бассейны мезозойского возраста

Канско-Ачннский Бассейн Расположен в Кемеровской области и Красноярском крае, вытягиваясь вдоль транссибирской магистрали от Мариинска до Тайшета (рис. 25).

Длина угленосной площади бассейна 600 км. протяженность с севера на юг 100 - 200 км, местами угленосные отложения выдаются языками на север и юг, увеличивая протяженность до 300 км. На западе бассейн ограничивается Кузнецким Алатау, на востоке выходами нижнего палеозоя Сибирской платформы, на севере - острогами Енисейского кряжа, а на юге - острогами Восточного Саяна. В Ачинском районе угленосные отложения расположены между широтными острогами Восточного Саяна и Кузнецкого Алатау. Площадь его 50 тыс. км". В бассейне выделяется 13 угольных районов. Наиболее крупные месторождения - Назаровское и Саяно- Партизанское в Красноярском крае и Итат-Барандатское в Кемеровской области. Поверхность бассейна - это всхолмленная равнина, разделенная Енисейским кряжем на Канский и Чулымо-Енисейский бассейны.

Юрские угленосные отложения залегают на размытой поверхности и в понижениях рельефа палеозоя и протерозоя. Угленосными являются отложения средней юры. Перекрываются юрские отложения меловыми и кайнозойскими образованиями. Угленосные отложения образуют неглубокие мульды с углами падения крыльев 2-5 градусов и залегают пологоволнисто. Мощность угленосных отложений от 120 до 1100 м. В западной части бассейна продуктивная толща подразделяется на три свиты (безугольную 100 - 130 м., Итатскую 160 - 280 м и Тяжинскую до 140 м). Отложения восточной части подразделяются на переясловскую, камалинскую и бородинскую свиты. Состав свит преимущественно песчанистый с переменным количеством грубообломочных пород и аргиллитов. В различных месторождениях развито от 8 до 28 угольных пластов средней мощностью 5 м. В верхней части угленосной толщи развит мощный пласт (Итатский в Барандатской мульде) мощностью до 17 - 80 м.

Угли бассейна гумусовые, но встречаются гуммито-сапропелевые и сапропелевые и каменные - марок Г и Ж. Показатели для бурых углей: влага - 12 - 25%, А - 7 - 20 %, S - 0.8 %, V - 30 - 50, теплота сгорания горючей массы 6500 - 6800 ккал/кг (С- 67 - 75 %, Н - 2,7 - 9,6 %, N - 1,6 - 2,5 %, О - 20 - 32 %). Каменные угли (Саяно-Партизанский район) малозольные (до 12 %), и с повышенным выходом смол (до 18 %). Гидрогеологические условия несложные: притоки воды 50 - 400 м/час. Угли бассейна отрабатываются открытым способом, геологические запасы составляют 414,2 млрд. т, из них каменные только 2,8 млрд. т.