2 R, L, C ЭЛЕМЕНТТЕРІН ТҰРАҚТЫ КЕРНЕУГЕ ҚОСУ

Сыйымдылығы  бар  кез  келген   тармақтағы  кернеу   және  сы-йымдылықтағы   заряд   коммутациялау   кезінде   тікелей   коммута-цияға   дейінгі   мәніне   тең   де,   бұдан   былай   тек   осы   мәнінен   бастап   өзгереді.  Егер   коммутациялау  кезінде   сыйымдылығы   бар  тармақ   үшін   сыйымдылықтағы   кернеу   секірмелі  өзгереді   деп  ұйғарсақ,  ондағы  ток  і = С duC / dt  шексіздікке  тең   болар  еді және   кедергісі  бар   тізбекке  тағы  да  Кирхгофтың   екінші  заңы  орын-далмайды.

Бұл   жағдайларды   энергетикалық   тұрғыдан   да   түсіндіруге  болады.   Индуктивтіктегі   токтың    және   сыйымдылықтағы   кер-неудің  лезде   (секірмелі)  өзгерудің   мүмкін   еместігі,  соларда   жи-налған   энергияның   ( орауыштағы   магнит   өрісінің   энергиясы  Li2/2  және  конденсатордың  электр  өрісінің  энергия-сы  Сu2C/2 тең )  секірмелі   өзгере   алмайтындығында. Шындығында   олардағы  энер-гияның   секірмелі   өзгеруі   үшін   индуктивтікте   және   сыйымды-лықта   шексіз  аса   үлкен   қуат   керек   болар   еді,  ол   мүмкін  емес,   сондықтан   ол   физикалық   мағынасын   жоғалтады.  Түзу  сызықты   тізбектердегі   өтпелі   процестерді   қарастырғанымызда   коммутация   кезінде   пайда   болатын   электр   доғасын  ескермейміз,  өйткені   электр   доғаның   коммутациялауға   әсері   тимес   үшін  коммутация-лау   ұзақтығын   өтпелі   процестермен   салыстырғанда  өте   аз  деп   санаймыз.  Коммутацияның   басталу   уақытын   t=0ַ  немесе   t=0+  деп   қабылдаймыз.

Алғашында   өтпелі   процестерді   есептеудегі   жалпы   жағдай-ларды   қарастырамыз.  Мысал   ретінде   тармақталмаған   R, L, C  элементтерінен   тұратын   тізбекке  е(t)  ЭҚК   көзін  қосып,  ол   үшін  Кирхгофтың   екінші   заңын   жазамыз:

Ri + L di/dt + 1/C ∫ idt = e,                                (2.1)

2.1-сурет

мұндағы  і − өтпелі   ток,  коммутация   болғаннан   кейін   өтпелі  процеспен   санаспайтындай  уақытқа   жеткенде   еріксіз  (принуж-денный)   режимге  өтетін  боламыз  ( орныққан, қалыптасқан режим).

Ri еркз + L di еркз / dt + 1/C ∫ i еркз dt = e,                                             (2.2)                         мұндағы  і еркз  ─  еріксіз   ток  (орныққан режимдегі ток).(1.1)   тең-деуден  (2.2)  теңдеуді   алатын   болсақ,  сонда

іерк= і-іеркз                                                                  (2.3)

Ri ерк + L di ерк  / dt + 1/C ∫ i ерк dt = 0                          (2.4)

немесе

uRерк + uLерк + uCерк = 0                                         (2.4а)

мұндағы  іерк  және  uерк  ─  еркін  (свободный)   процестегі   ток   және  кернеу.

Демек,  өтпелі   процесс  кезіндегі   ток  және   кернеу  еріксіз  және  еркін режимдеріндегі   процесс   болып   жіктеліп ,  олардың   қосын-дысына   тең   болады.

і = і еркз + і ерк  ;            uR = u Rеркз + u Rерк

uL = u Lеркз + u Lерк ;     uC = u Cеркз + u Cерк                                        (2.5)

Бұл   түзу  сызықты   электр  тізбегі  үшін  беттестіру  (наложение)  принципі  болып   саналады. Физикалық   тұрғыдан   қарағанда  тізбек те   тек   өтпелі   токтар   және   кернеулер   ғана   болады,  ал   оларды  еріксіз   және   еркін   құраушыларына   жіктеу   тек   математикалық  ыңғайлы   шешім   болып   саналады.  Ол   түзу   сызықты   электр  тізбектеріндегі   өтпелі   прцестерді   есептеуді   жеңілдетеді.  Шынды-ғында   еркін   ток,  біртектес   дифференциалдық   теңдеудің   жалпы  шешімі   болып   есептеледі,   яғни   оның   шешімі   көрсеткіш   функ-циясы  Aept   болып   саналады.  Бұл   өрнекке  А ─ тұрақты   еселеуіші  кіреді,  оның   саны   дифференциалдық   теңдеудің  дәреже  көрсеткіш  ретіне  тең.

R,L  тізбегін   тұрақты   кернеуге   қосқан   кезде,   ток   алғашқы  мезгілде   нольге   тең,  себебі   индуктивтіктегі   ток    секірмелі   өзгермейді,

і(0) = іеркз(0) + іерк(0) = 0,   өйткені   коммутацияға   дейінгі   ток  і(0-) = 0

іеркз(0) = U/R,   іерк  = Аеpt,   іерк(0) = А = -U/R. Сондықтан   өтпелі  процестегі ток

і = іеркз +  іерк = U/R +  Аеpt = U/R (1-e-t/τ),                                        (2.6)

мұндағы   τ = L/R.

Индуктивтіктегі  кернеу

uL = uLерк = Ldi/dt = U е-t/τ                                         (2.7)

Индуктивтіктің   бастапқы   кернеуі   uL = 0   нольге   тең,   ал коммутация мезгілінде   uL = U   болғандықтан   онда   индуктивтік-тегі өтпелі   және еркін   кернеу   секірмелі   өзгереді.  і, іеркз  және  uL қисықтарының   өзгерісі 3-суретте   кескінделген.  Тізбектегі  ток коммутация заңына   байланысты лезде   қалыптаса   қой-майды.  Олардың   еріксіз режимінің   U/R   мәніне дейін   қалып-тасуына   біраз   ( теориялық  шексіз ) уақыт   керек   болады. Тізбектің   тұрақтылық   уақыты   τ  неғұрлым  үлкен болған  сайын  токтың  і  мәніне   дейін  өсуі   мен  еркін  токтың  өшуі баяулайды.

Қоректендіру   көзінен   алатын   энергияның   бір  бөлігі  орауыштың  магнит   өрісі   энергиясының   ұлғаюына  кетеді,   қалған  бөлігі  оның  R  кедергісінде   жылуға   ауысады.

2-сурет

3-сурет