2 ЛЕКЦИЯ

Основные параметры аэрофотосъемки и их определение. Производство аэрофотосъемочных работ

Аэросъёмка местности выполняется в несколько этапов:

- подготовительный;

- расчёт параметров аэрофотосъёмки;

- аэрофотосъёмка местности;

- фотолабораторные работы;

- оценка качества лётно-съёмочных работ.

В зависимости от вида получения изображения местности съёмка выполняется видами: кадровый и щелевой.

Кадровая съёмка – получение отдельных снимков: негативов, позитивов, и сплошной полосой – щелевая.

В зависимости от геометрической формы аэрофотосъёмка бывает маршрутной и площадной. Маршрутная аэрофотосъёмка для линейных сооружений, площадная – для площадных сооружений (объектов).

Аэрофотосъёмка местности выполняется в несколько этапов:

- анализ имеющегося топографо-геодезического материала на районе работ;

- составление полётной карты и расчёт параметров аэрофотосъёмки;

- фотолабораторные работы и оценка качества лётно-съёмочных работ;

- камеральная обработка аэроснимков местности на высокоточных фотограмметрических приборах с целью составления карт и планов местности.

В процессе анализа топографо-геодезической изученности выполняется сбор имеющихся карт и планов на район работы, определяются координаты пунктов ГГС на район работ. Т.к. обычно пунктов ГГС недостаточно для выполнения  аэрофотосъёмки местности, выполняется сгущения планово-высотного основания с закреплением пунктов на местности. Полётная карта составляется по мелкомасштабной карте, на которой указывается положения маршрутов аэросъёмки. Расчёт параметров аэрофотосъёмки выполняется по необходимым условным данным: масштабу снимка, длине и ширине участка работ, имеющимся аэрофотооборудованием, а именно фокусному расстоянию используемой фотокамеры. Вычисляется планируемая высота фотографирования на основе анализа рельефа местности и определения средней отметки плоскости. Высота фотографирования вычисляется по формуле 1:

,

,

Аэрофотосъемочное оборудование

Аэрофотосъёмку местности выполняют специальными фотокамерами, которые устанавливаются на летательных аппаратах. Аэрофотосъёмочное оборудование состоит их фотокамеры (объектив, затвор, прикладные ролики), кассеты, командного прибора, двигательного механизма, установочного устройства. Объектив фотокамеры обеспечивает чёткое изображение в фокальной плоскости. Затвор фотокамеры обеспечивает пропускание света на фокальную плоскость. Прикладная рамка фотокамеры состоит из 4-х выступов, обеспечивающих плоскую систему координат. В кету устанавливается плёнка в виде сплошной ленты. Передвижение ленты после экспозиции выполняется с помощью двигательного механизма. Командный прибор регулирует время открывания запора, передвижение аэроплёнки. Снимки обычно бывают 18*18 см или 23*23 см.

Накидной монтаж и его составление. Оценка качества летно-съемочных работ

После производства лётно-съёмочных работ, фотографической обработки экспонированных плёнок, нумерации негативов местности, плёнок статоскопа и радиовысотомера, на фотобумаге изготавливают контактные отпечатки (снимки) и составляют из них накидной монтаж – фотографическое изображение местности, полученное путём совмещения контактных отпечатков перекрывающимися частями.  Качество материалов аэрофотосъёмки оценивается по фотографическим и фотограмметрическим показателям. Фотографическое качество проверяется сличением аэрофильма с эталоном или посредством фотометрических определений плотностей. Проверяется также качество изображения координатных меток, часов и уровня, отсутствие механических повреждений эмульсии и т.д. Фотограмметрическое качество оценивается с целью определения соответствия параметров полученных снимков заданным параметрам фотографирования. По измерениям на накидном монтаже проверяют: соответствие перекрытий снимков; прямолинейности маршрутов аэрофотосъёмки и параллельности базисов фотографирования сторонам снимка («ёлочки») допустимым значениям. По измерениям снимков устанавливают также соответствие фактической высоты фотографирования заданному значению; оценивают предельные углы наклона снимков и выравнивание фильма в плоскость. В результате выполнения лётно-съёмочных работ для последующей фотограмметрической обработки получают аэронегативы, контактные отпечатки, репродукции накидного монтажа и их негативы, негативы показаний спецприборов, паспорт аэрофотосъёмки. В паспорте аэрофотосъёмки указываются: тип самолёта, на котором установлена аппаратура; фокусное расстояние аэрофотоаппарата и постоянные статоскопа; расстояние между координатными метками прикладной рамки или координаты оптических меток; величина фотограмметрической дисторсии по осям и зонам; координаты главной точки. Выбор технологии обработки снимков (аналоговый она или цифровой) мало влияет на характер летно-съемочных работ. Дальше этот фактор становится принципиальным. Но ряд процессов являются общими для любой технологии. К ним можно отнести трансформирование снимков, сгущение сети (фототриангуляцию) и дешифрирование.