3 ЛЕКЦИЯ

Понятие о центральной проекции. Аэрофотоснимки и их свойства. Построение изображения на снимке

Пусть А, В, С и D (рисунок 3) точки местности, а S – центр проекции. Тогда точки пересечения а, в, с, d плоскости Р с проектирующими лучами AS, BS, CS и DS есть центральные проекции соответствующих точек местности. Такую же центральную проекцию можно построить и в том случае, если плоскость проекции Р провести по другую сторону от центра проектирования и на том же расстоянии от него. Действительно, если это сделать, то получим точки а, в, с и d, причем согласно условию , ,  и . Плоскость Р проекции дает негативное (обратное) изображение точек местности, а Р – позитивное (прямое). То есть, позитив получается, когда объект и плоскость проекции помещены по одну сторону от центра проектирования, а негатив, если они расположены по разные стороны от него. Поскольку негатив и позитив располагаются симметрично относительно центра проекции, то они одинаковы (конгруэнтны). Отметим, что изображение объекта на плоскости снимка, полученное в центральной проекции, называется перспективным изображением. Если центр проектирования перенести на бесконечно большое расстояние относительно местности, то проектирующие лучи будут взаимно параллельны. Их пересечение с перпендикулярной к ним плоскостью дает ортогональную проекцию точек местности. В топографии такая проекция (при условии, что проектирующие лучи отвесны) называется горизонтальной.

Отличие между ортогональной (горизонтальной) и центральной проекциями видно на рисунке 4. Точки местности A, B, C и D изображаются на плоскости Р в центральной проекции в точках a, b, c, d, а в ортогональной проекции – в точках ao, bo, co, do. При перемещении плоскости проекции в положение Р" взаимное положение точек ao, bo, co, построенных в ортогональной проекции, не нарушится. В то же время точки a, b, c, построенные в центральной проекции, свое взаимное положение изменят. Понятно, что для составления плана участка местности по его изображению на снимке необходимо перспективное изображение преобразовать в ортогональное. Но переносом центра проектирования в бесконечность такое преобразование практически не осуществить. Поэтому необходимо найти косвенные пути решения задачи.

S

D

C

B

A

a

d

c

b

P

P"

a

b

c

d

a'0

b'0

c'0

d'0

a0

b0

c0

d0

Рисунок 4

a

b

c

d

S

P

P'

d'

c'

b'

a'

D

C

B

A

f

о

Рисунок 3

3.1 Характерные линии и точки снимка. Масштабы. Смещение изображений на аэроснимках

Главная точка снимка – это основание перпендикуляра, опущенного из центра проекции на плоскость снимка. Перед  или после выполнения аэрофотосъёмки местности на специальной установке выполняется проверка фотокамеры с целью определения положения главной точки на снимке.

Основным условием получения качественных карт и планов является получение качественных аэроснимков местности. Качественная обработка снимков выполняется по тем снимкам, которые получены при условии, что плоскость снимка была горизонтальна в момент съёмки. Для получения горизонтальных снимков местности фотокамеры устанавливается на специальное устройство гиростабилизатор (гиростабилизирующее устройство). Оно позволяет вывести ось фотокамеры в отвесное положение с точность в 1 – 2 градуса.

Таким  образом, в общем случае, при аэрофотосъёмке местности снимки получаются не горизонтальные, а плановые. Поэтому одной из задач фотограмметрии является получение горизонтальных снимков местности.

На точность измерения длин линий на снимках влияет разномасштабность снимков. Особенно на снимках, отображающих горные участки местности. С целью учёта влияния рельефа местности необходимо вводить поправки в измеренные длины линий на снимках за рельеф местности.

S – центр проектирования;

Р – плоскость снимка;

- средняя поверхность Земли;

А – точка на поверхности Земли;

- проекция точки А на среднюю плоскость;

h – превышение точки А над средней плоскостью;

а – точка А на снимке;

- точка  на снимк;е

r – расстояние на снимке от  главной точки О до точки а;

R – расстояние на снимке от  главной точки О до точки а на местности;

- поправка за рельеф.

Рисунок 5

На рисунке 5 треугольники SC и  Sa  - подобны. Из подобия треугольников напишем:

Треугольники СА и СSО – подобны

-   формула поправки за рельеф местности

Для определения горизонтальной проекции точки при плюсовом превышении, вычисленную поправку за рельеф следует откладывать от главной точки снимка по радиусу- вектору. Если превышение точки относительно средней плоскости со знаком « - », для получения горизонтальной проекции точки на местности вычисленную поправку следует откладывать по радиусу – вектору по направлению к главной точке снимка.

При фотограмметрических работах необходимо знать основные формулы масштабов:

- масштаб снимка

Данной формулой можно пользоваться для выполнения измерения на снимках, отображающих равнинные участки местности с небольшим колебанием высот. В этом случае снимок является планом или картой местности. Для снимков, отображающих холмистые и горные участки, используется формула ниже:

- масштаб точки или частный масштаб снимка