7.2 Стереометр. Устройство стереометра. Ориентирование снимков на стереометре.

Как известно, для определения истинных превышений необходимо знать истинные разности продольных параллаксов. Для определения истинных параллаксов необходимо знать поправку δ ΔР, которую можно определить, зная элементы внешнего и внутреннего ориентирования снимков, подставляя в аналитические формулы, можно вычислить общую поправку δ ΔР, вводя  её в измеренные разности продольных параллаксов, получим истинные превышения:

.

Второй путь определения поправки в разность продольных параллаксов является способ с использованием 6-стандартно расположенных точек на продольном перекрытии стереопары, т.е. эти точки должны иметь геодезические отметки. Для определения превышений между точками рисовки горизонталей, решения различных инженерных задач, используется специальный фотограмметрический прибор – СТЕРЕРОМЕТР, который подобен стереокомпаратору.

Стереометр состоит из мощной чугунной станины. Вдоль оси прибора направлена ось х. на направляющей оси х установлены две каретки с 2-мя снимкодержателями, которые перемещаются одновременно с помощью винта Х прибора. Перпендикулярно оси х по специальному мостику перемещается наблюдательная система. В своей основе наблюдательная основа представляет собой обычный стереоскоп. На снимкодержателях устанавливаются контактные отпечатки – аэроснимки. Левая каретка со снимкодержателем может перемещаться независимо вдоль оси х с помощью винта продольных параллаксов Р  х . Автоматическая поправка в отсчёт по винту продольных параллаксов выполняется с помощью специальных механизмов – корректоров. Их задача вводить автоматическую поправку в отсчёт по винту продольных параллаксов за влияние элементов внешнего ориентирования аэроснимков.

Стереометр был разработан выдающимся учёным геодезистом-фотограмметристом Дробышевым. Были разработаны СТВ-1 и СТВ-2. В СТВ-1 были использованы 4 корректирующих устройств, в СТВ-2 – 6 устройств, т.е. введены два дополнительных: ϒ1,  ϒ2.

Таким образом, для введения поправки в разность продольных параллаксов, если известны элементы внешнего ориентирования, можно вычислить установочные значения для каждого корректора, и тогда они автоматически будут вводить поправки в отсчёт по винту продольных параллаксов. Если известны отметки 6-стандартно расположенных точек методом приближений, можно включить в работу корректирующее устройство, которое автоматически будет вводить поправку в отсчёт по винту продольных параллаксов.

Способ последовательных приближений по опорным точкам.

Для определения превышений по опорным точкам необходимо подготовить стереометр. Его включение в работу заключается в центрировании и ориентировании снимков.

Для центрирования и ориентирования снимков все корректирующие устройства должны быть приведены к 0. Работа начинается с центрирования снимков, для чего на аэроснимках определяются точки надира, находящиеся вблизи главной точки снимка. Центрирование ведётся с правого снимка путём центрирования узелка нитедержателя над центром кассеты. Затее над узелком центрируется точка надира. Те же самые действия выполняются для левого снимка. Ориентирование снимков ведётся по начальным направлениям (начальное направление – линия, соединяющая главные точки), т.е. начальные направления на левом и правом снимках должны быть параллельны оси х прибора. Эти действия выполняются путём поворота кассет вокруг своей оси с помощью корректирующего устройства разворота снимков. Правильность параллельности начальных направлений оси х прибора выполняется путём перемещения кареток левого и правого снимкодержателей по оси х прибора. Узелки не должны сходить с начального направления.

7.3 Решение задач на стереометре

проектирование линий с заданным уклоном

Это решение обратоной геодезической задачи. Зная заданный уклон на снимке, необходимо определить положение линии с заданным уклоном. Известно, что уклон это

.

Если известен заданный уклон, вычислим для него соответствующие превышения на 100 м. (d=100 м.)

Вычисленные проектные превышения подставим в формулу:

.

Таким образом, вычислим разность продольных параллаксов, соответствующую заданному уклону.

- для выноса линии с заданным уклоном подготовим стереометр к работе;

- берём отсчёт на исходную точку, начало трассы. Вычисляем параллактический отсчёт для первого пикета

- ;

- устанавливаем на винте продольных параллаксов отсчёт Р1(нить приподнимается или «зароется в землю»);

- в пределах 100 м. в масштабе снимка ищем место касания стереонити поверхности земли;

- вычисляем параллактический отсчёт Р2.

По аналогии  первой точкой определяем положение 2-ой точки на заданном уклоне. Таким образом, выполняем проектирование линии с заданным уклоном.