8  ЛЕКЦИЯ 12, 13. ОБНОВЛЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И КАРТ. Методика обновления планов и карт с использованием материалов новой аэрофотосъемки

Метод обновления по космоснимкам применяется для обновления карт различных масштабов — от 1:10 000 до более мелкого. Информация об изменениях на местности, происшедших после создания обновляемой карты, получается путем аэрофотосъемки или космической съемки местности, по новым картографическим материалам или непосредственно на местности в процессе ее рекогносцировки.

В зависимости от вида используемой информации об изменениях на местности различают три метода обновления карт:

-по снимкам с последующим полевым обследованием или без него;

-по современным топографическим картам, как правило, более крупного масштаба по сравнению с масштабом обновляемой карты;

-приемами инструментальной мензульной съемки на местности.

Основным методом является метод обновления карт по снимкам, который включает следующие процессы:

1)  аэрофотосъемку или космическую съемку;

2)  подготовительные работы;

3)  камеральное дешифрирование снимков и исправление карты;

4)  полевое обследование обновленной карты.

Для  того, чтобы осуществить обновление необходимо совместить на экране компьютера космическое изображение и, собственно, обновляемую карту. Очевидно, что из-за сложности разнообразных искажений имеющих место на карте и, особенно, на снимке, не удастся при помощи простых программных средств определить какое либо аналитическое преобразование от «снимка к карте». В данном случае можно пользоваться некоторыми локальными приближениями (которые, очевидно всегда существуют) таких преобразований. Основой для определения преобразований, являются координаты соответственных точек (реперов) измеренных одновременно на снимке и на карте. Для определения перспективных преобразований достаточно 4-х точек, но лучше определять их как можно больше, в этом случае будут усредняться ошибки положений объектов на цифровой карте. Кроме того, для отождествления необходимо выбирать:

1) наиболее четко видимые характерные точки контуров, желательно по характеру локализации близких к линейным (резкие повороты дорог, места пересечения дорог, места слияния примерно одинаковой ширины, пересечения узких просек под инженерные коммуникации);

2) твердые контура, положение которых на топографических картах определяется с меньшей погрешностью и которые не имеют тенденции изменяться с течением времени. Лучшими контурами являются: дороги и узкие просеки. Наиболее неточные контура: береговая линия широких равнинных рек, границы лесов (особенно возле населенных пунктов).

Реперы должны равномерно располагаться по периметру участка (большая часть) и в его центральной области (меньшая часть). При этом каких-либо критериев по выбору размера обновляемого участка не существует, как правило это следует из личного опыта, который приобретается довольно быстро при постоянной работе, но общая геометрия участков должна по возможности быть построена в виде ячеек регулярной сетки. В зависимости от степени перекрытия снимка и цифровой карты эта сетка может состоять из 9 (3x3) или 16 (4x4) ячеек-участков равномерно покрывающих площадь обновления.

При контроле точности по совмещению контуров объектов во внутренней части выбранного обновляемого участка систематических ошибок в положении быть не должно. Если они возникают, то возможно, были ошибки в положении реперов или выбранный обновляемый участок слишком велик. Если систематические ошибки небольшие и имеют характер сдвига, постоянного для всех объектов обновляемого участка, то для его исправления можно пользоваться преобразованиями типа сдвиг-поворот.

Привязка вектора считается удовлетворительной, если:

1 Отклонения в среднем, группируются относительно осевых линий объектов на карте.

2 Некоторое количество объектов (не более 5-10%) от их общего числа (иногда все они могут принадлежать к одному типу), могут иметь небольшое систематическое смещение вследствие ошибок при картосоставлении, и его величина не превышает 50-60 м.

Следующий обновляемый участок необходимо выбирать так, чтобы он на 10-20% по площади перекрывался с предыдущим обновляемым участком. Лучше всего, если при выборе следующего участка часть реперов, располагающихся по его периметру попадут во внутреннюю область предыдущего участка. Это позволит:

1 Обеспечить минимальное искажение при переходе от участка к участку.

2 Воспользоваться данными, полученными на этапе проверки точности совмещения для предыдущего участка для исключения из числа кандидатов на реперные точки те, которые изменились с течением времени или в положении которых имеется ошибка внесенная на этапе картосоставления или цифрования.

8.1 Дистанционное исследование почвенного покрова

Применение аэрокосмических методов в почвоведении дало ощутимый толчок развитию почвенного картографирования и мониторинга почвенного покрова. Еще в 30-е годы ХХ века, на заре применения аэрометодов для изучения природных ресурсов, отмечались значительные возможности использования дистанционных снимков при составлении детальных почвенных карт и для оценки состояния посевов.

Дистанционные  методы изучения почвенного покрова основаны на том, что разные по происхождению и степени вторичных изменений почвы по-разному отражают, поглощают и излучают электромагнитные волны различных зон спектра. Как следствие, каждый почвенный объект имеет свой спектрально-яркостный образ, запечатленный на аэро- и космических материалах. Применяя различные методы обработки аэрокосмических снимков, можно идентифицировать различные почвы и их отдельные характеристики.

8.2 Цифровые модели и их использование

Построение ЦМР это также очень важный этап работы любой цифровой фотограмметрической системы. Без нее невозможно выполнить трансформирование снимков рельефной местности и ортотрансформирование, автоматизировать процесс нанесение горизонталей и прочее. Кроме того, ЦМР представляет и самостоятельный интерес для специалистов различных областей науки и техники. Строят ее в ручном и автоматическом режиме. В первом случае необходимо набрать высотные пикеты характерных точек рельефа местности и по характерным его линиям. Чем больше таких точек, тем точнее будет ЦМР.

При построении в автоматическом режиме получается, как правило, регулярная ЦМР, являющаяся набором точек в некоторых границах, расположенных по сетке с одинаковым шагом. Значения высот в этих точках определяются с помощью коррелятора (например, модуль DTM программы PHOTOMOD) или методом интерполирования по значениям высот, набранных в процессе векторизации пикетов (Талка).

Алгоритмы построения ЦМР различны, и в модуле DTM (Digital Terrain Model), например, их несколько: регулярная, адаптивная, гладкая и оптимизация. Он строит и визуализирует ЦМР исследуемого объекта в виде пространственной сети триангуляции TIN (Triangulation Irregular Network); Какую из четырех моделей построения ЦМР использовать зависит от характера местности.

Любая программа обеспечивает редактирование ЦМР, построенной в автоматическом режиме, проведение горизонталей с заданным сечением, построение профилей местности, определение объемов и т.д.