9 ЛЕКЦИЯ 14. комбинированная  и стеретопографическая съемка, их сущность, порядок работ

9.1 комбинированная съемка

Может быть реализована в двух вариантах. Один из них предполагает, что контурная часть создается на основе изготовления фотоплана, второй, что она наносится на чистую основу в процессе стереообработки снимков на аналоговых приборах или на компьютере. Рельеф на плане и в том и в другом случаях отображается приемами мензульной (или тахеометрической) съемки. В этот же период выполняется полевое дешифрирование, либо уточняются результаты камерального дешифрирования. Основными технологическими процессами комбинированного метода аэрофототопографической съемки являются:

- летносъемочный процесс;

- планово-высотная подготовка снимков (привязка);

- фотограмметрическое сгущение съемочного обоснования (фототриангуляция);

- трансформирование снимков и изготовление фотоплана, если это предусмотрено технологией;

- нанесение ситуации на чистую основу или фотоплан в процессе стерео (цифровой) обработки снимков;

- съемка рельефа и полевое дешифрирование.

9.2 Стеретопографическая съемка

Сущность метода заключается в том, что в камеральных условиях по фотоснимкам получают и контурную часть плана, и изображение рельефа. Полевые работа необходимы только для определения плановых координат (высот) опознаков и дешифрирования снимков.

Теоретической основой метода является решение двойной обратной пространственной фотограмметрической засечки. Но характер и последовательность выполнения основных процессов зависит в основном от двух факторов: применяемого для обработки снимков оборудования, и необходимости составления фотоплана (ортофотоплана).

Заметим, что в процессе развития стереофототопографического метода, было предложено 4 разных концепции использования пары снимков для составления по ним планов и карт. Первая связана с расчленением технологии на отдельные: процессы. Вторая предполагала физическое построение с помощью аэро или наземных снимков точных пространственных моделей (геометрически подобных уменьшенных копий того, что имело место в процессе фотографирования местности). Решение двойной обратной пространственной засечки обходилось в этом случае без значительных математических расчетов. В третьей было реализовано аналитическое решение основных процессов указанной выше засечки: восстановление связок проектирующих лучей (внутреннее ориентирование снимков), взаимное ориентирование (построение модели), внешнее ориентирование модели, определение координат точек местности. Четвертая основана на цифровой обработке информации современными средствами вычислительной техники.

На основе первых двух концепций появились в свое время (в рамках стереотопографической съемки местности) два метода картографирования по снимкам дифференцированный и универсальный