10 ЛЕКЦИЯ 15. методы сгущения планово-высотного обоснования

Для построения нормально-ориентированной модели местности в заданном масштабе необходимо иметь геодезическую сеть в районе работ.

Планово-высотной подготовкой или привязкой аэроснимка называется процесс сгущения геодезической сети. На основе геодезических или фототриангуляционных работ. Снимки с известными геодезическими координатами, опознанные на аэроснимках, называются опознавательными знаками (опознаками). Для выполнения фотограмметрических работ, имеющаяся геодезическая сеть недостаточна, поэтому перед началом аэросъёмочных работ составляется проект сгущения геодезического обоснования. Существующая же геодезическая сеть обычно используется в процессе фототриангуляционных работ, в результате которой получаем густую сеть планово-высотного обоснования.

Привязка аэроснимков осуществляется 3-мя основными методами: полевая, камеральная, воздушная.

Наиболее точным является полевая привязка аэроснимка, но с другой стороны самой трудоёмкой и дорогостоящей.

Проект полевой привязки аэроснимка выполняется по следующей технологии. Перед началом аэросъёмочных работ, зная границы участка работ, на мелкомасштабной топографической карте намечается проект геодезических сетей (триангуляция, трилатерация, полигонометрия, теодолитные ходы). На основе предварительного расчёта необходимой плотности геодезических пунктов создаётся проект сгущения сети. На основе проекта в полевых условиях выполняется закрепление пунктов геодезической сети. После этого в зависимости от местности выполняется маркировка заложенных пунктов с целью опознания на аэроснимках.

Затем выполняем геодезические работы (полевые) с целью определения координат точек.

Камеральная привязка снимков осуществляется на основе имеющихся мелкомасштабных карт или планов. Наиболее производительный метод при условии, что имеется достаточное количество геодезических пунктов.

Хорошо опознанные пункты планового обоснования (триангуляция, трилатерация, полигонометрия) являются опознаками.

Для высотного обоснования нельзя в опознаки включать пункты, расположенные на вершинах холмов, гор, урезов воды.

Воздушная привязка выполняется аэронивелированием, дальномерами определяется высота.