11 Законы Кирхгофа для магнитных цепей

Из принципа непрерывности магнитного потока (10.3) следует, что для узла магнитной цепи справедливо выражение

(10.5)

Уравнение (10.5) является аналогом первого закона Кирхгофа: алгебраическая сумма потоков, сходящихся в узле цепи, равна нулю (рис. 10.3).

Рисунок 10.3 - Распределение магнитных потоков

Линейный интеграл напряженности вдоль участка ab цепи называется магнитным напряжением участка

(10.6)

Намагничивающая сила (НС) катушки F, А, равна

F = I W                                                (10.7)

Направление намотки и НС связаны друг с другом правилом правого винта (рис. 10.4).

Рисунок 10.4 - Определение НС обмотки

Из закона полного тока (10.2) следует магнитный аналог второго закона Кирхгофа: алгебраическая сумма НС обмоток в замкнутом контуре магнитной цепи равна алгебраической сумме магнитных напряжений на отдельных участках контура.

(10.8)

Если направление обхода контура совпадает с направлением НС, то эта НС записывается со знаком « + ». Если направление магнитного потока на участке совпадает с направление обхода контура, то магнитное напряжение на этом участке записывается со знаком « + ».

Расчет разветвленной магнитной цепи методом двух узлов

Составим уравнения по законам Кирхгофа для магнитной цепи, изображенной на рис. 10.5.

Предварительно произвольно выбираются положительные направления потоков и намагничивающих сил. Далее определяют ветви цепи и намечают среднюю линию каждой ветви. Затем разбивают цепь на участки (участки ветви могут отличаться друг от друга материалом или поперечным сечением). Затем выбирают независимые контуры и направления их обхода.

Пусть ветвь amb будет участком 1, ab – 2, (ad + cb) – 4.

По I закону Кирхгофа для узла a

F1 + F2 – F3 =0.                                 (10.9)

По II закону Кирхгофа для внешнего и правого контуров при обходе их против часовой стрелки можно записать:

Рисунок 10.5 - Пример схемы для расчета магнитной цепи

(10.10)