Электрические заряды взаимодействуют друг с другом на расстоянии. Из общефизических соображений, очевидно, что материя не может действовать там, где ее нет, следовательно, область взаимодействия зарядов должна быть также заполнена материей. Этот вид материи мы называем электромагнитным полем.

Материя может существовать в виде вещества и в виде поля.

Любое поле, подобно веществу, обладает массой и энергией. Если бы электромагнитное поле не обладало инертными свойствами (массой), то преобразования этого поля в другие формы материи протекали бы мгновенно. Между тем известно, что электромагнитные процессы, происходящие в каком-либо месте, отзываются на удаленных телах не мгновенно (как полагали до Максвелла), а с некоторым запаздыванием, что свидетельствует о том, что электромагнитное поле распространяется с конечной скоростью.      Энергия электромагнитного поля перемещается вместе с самим полем в пространстве и может превращаться в другие виды энергии – тепловую, механическую и т.д.

Поля подразделяются на:

− гравитационные;

− электромагнитные;

− поля сильных взаимодействий;

− поля слабых взаимодействий.

В курсе «Электромагнитные поля и волны» рассматриваются электромагнитные поля.

Электромагнитное поле – особый вид материи, проявляющий себя во взаимодействии с заряженными телами.

Специфическими свойствами этого вида материи – электромагнитного поля – является способность воздействовать на электрически заряженные тела и частицы, малая плотность массы, легкость перемещения с большой скоростью на большие расстояния, способность сравнительно просто поддаваться различным преобразованиям.

Электромагнитные явления подчинены определенной системе закономерностей и описываются соответственно системой математических уравнений.       Электрическое и магнитное поля являются различными проявлениями единого электромагнитного поля. Эти составные части поля находятся как – бы в диалектическом единстве, т.е. взаимодействуют друг с другом в каждой конкретной точке пространства.

Электрическое поле – одно из проявлений единого электромагнитного поля, проявляющее себя в силовом взаимодействии с заряженными телами с сил, пропорциональной величине заряда.

Магнитное поле – одно из проявлений единого электромагнитного поля, проявляющее себя в силовом взаимодействии с движущимися заряженными телами с силой,      пропорциональной величине заряда и скорости его движения.

Макроскопическая электродинамика – область знаний о поле в размерах, значительно превышающих линейные размеры структурных единиц вещества.

1. Основные сведения об электромагнетизме

Материальным носителем информации в системах электросвязи является электромагнитное поле. Электромагнитное поле представляет собой особую, невещественную форму существования материи, которой присущи определенные масса, импульс, энергия и, для которой, выполняются все фундаментальные законы сохранения. Одним из специфических свойств электромагнитного поля, является способность к переносу энергии в виде волновых процессов – электромагнитных волн, с последующим преобразованием энергии в иные виды. Данное свойство составляет физическую основу всех систем электросвязи. Электромагнитная энергия может распространяться в виде волн, как в открытом пространстве, что ис-пользуется при организации радиопередач, так и в специально организованных каналах – направляющих системах – элементах образующих линии связи.

Изучением явлений, связанных с электромагнитным полем занимается раздел физики– электродинамика. Описание электромагнитных явлений в различных системах и устройствах электросвязи осуществляется технической электродинамикой.

Из курса физики известно, что электромагнитное поле имеет дуалистическую корпускулярно-волновую природу, то есть наряду с волновыми свойствами, проявляет свойства частиц. Частицу электромагнитного поля называют фотоном. Фотоны способны к взаимодействию с электронами и протонами – заряженными частицами, входящими в состав вещества. Во многих случаях, встречающихся в радиотехнике, непосредственно процесс взаимодействия поля с микрочастицами вещества не представляет практического интереса, в то время как существенными являются следствия этого взаимодействия, проявляющиеся в макроскопических масштабах, то есть в объемах, линейные размеры которых соизмеримы с человеческими представлениями. С таких позиций описывает электромагнитные явления и процессы макроскопическая электродинамика.       С макроскопической точки зрения, электромагнитное поле проявляет себя в процессе силового взаимодействия с заряженными телами посредством пондеромоторных сил. При этом известно, что пондеромоторная сила имеет две составляющие, одна из которых пропор-циональна лишь величине заряда, а вторая, так же, и скорости его движения. Такой эмпирический дуализм электромагнитного воздействия на вещество стал, в свое время, причиной деления электромагнитного поля на электрическое и магнитное поля.

Электрическим полем принято называть одно из проявлений единого электромагнитного поля, проявляющее себя в силовом воздействии на заряженные тела, с силой пропорциональной величине электрического заряда и не зависящей от скорости его движения.

Магнитным полем принято называть одно из проявлений единого электромагнитного поля, проявляющее себя в силовом воздействии на заряженные тела, с силой пропорциональной величине электрического заряда и скорости его движения.

На самом деле, электромагнитное поле объективно едино, а деление его на электрическую и магнитную составляющие связано лишь с постановкой опыта и зависит от выбора системы отсчета. Действительно, неподвижный электрический заряд, создающий электрическое поле, с точки зрения движущегося относительно него наблюдателя, создает так же и магнитное поле. Однако, традиционно принято характеризовать электромагнитное поле при помощи параметров, учитывающий такое общепринятое, хотя и весьма условное, разделение пондеромоторных сил.

Источниками электромагнитного поля являются электрические заряды и токи и, в тоже время, само поле является первопричиной возникновения токов и зарядов.       В настоящее время макроскопическая электродинамика представляет собой строгую, непротиворечивую теорию, описывающую электромагнитные явления, а так же явления и процессы им сопутствующие, как в свободном пространстве, так и в различных естественных и искусственных средах, системах и устройствах. Кроме того, современная электродинамика располагает широким набором методов расчета параметров электромагнитных полей, создаваемых разнообразными системами источников, в различных условиях.

Математическую основу электродинамики составляет система дифференциальных уравнений в частных производных, которую принято называть уравнениями Максвелла. Данные уравнения описывают взаимосвязь характеристик электромагнитного поля с параметрами материальной среды в самом общем случае. Формулировка уравнений Максвелла для различных случаев и их физическая интерпретация будут даны ниже.

В ряде частных случаев применение электродинамических методов анализа процессов, протекающих в направляющих системах, оказывается нецелесообразным ввиду сложности и громоздкости математического аппарата, несущественности явлений, специфических для электродинамических систем (например, таких как излучение), или вследствие каких либо иных соображений. В этих случаях применяются методы теории электрических и магнитных цепей с сосредоточенными или распределенными параметрами.

Как правило, приближение метода эквивалентной электрической цепи, при анализе направляющих систем, дает хорошее приближение на достаточно низких частотах. В случаях, когда пространственный период изменения поля оказывается существенно меньше линейных размеров анализируемой области пространства, параметры эквивалентных цепей

можно считать сосредоточенными и пользоваться методами классической теории электрических и магнитных цепей. Если же линейный размер, соответствующий направлению распространения электромагнитной энергии оказывается одного порядка, или больше пространственного периода изменения поля, то параметры эквивалентных цепей полагают распределен-ными и пользуются положениями теории длинных линий, получаемыми из известных телеграфных уравнений. С другой стороны, на крайне высоких частотах и частотах оптического диапазона применимыми оказываются методы лучевой оптики.       Основные соотношения теории цепей и лучевой оптики, традиционно строятся на несколько иных предпосылках, нежели уравнения Максвелла, однако они, безусловно, являются соответствующими асимптотическими приближениями общей теории электромагнитного поля.