- Общие вопросы энергетики

1.1.  Энергетические ресурсы землии их использование

Сама по себе энергия представляет собой не что иное, как способность совершать ту или иную работу. Огромное количество энергии содержится в ископаемом топливе, деревьях, растениях, воздухе, воде, солнце, в самих людях и животных.

При этом среди источников энергии различают возобновляемые и невозобновляемые природой, традиционные и нетрадиционные.

К возобновляемым источникам энергии условно относят источники энергии, которые в обозримом будущем, исчисляемым тысячелетиями, неиссякнут. Такими источниками энергии являются: энергия рек, морей и океанов, солнечная, ветровая, геотермальная энергия, биоэнергия и др.

Невозобновляемые источники энергии – источники энергии, которые после преобразования их в иной вид энергии теряют возможность последующего использования. К таким источникам энергии относят ископаемые органические виды топлив (торф, уголь, горючие сланцы, нефть и продукты ее переработки, природный и искусственный газ, ядерное топливо и др.).

Традиционные источники энергии –  источники энергии, которые используются для выработки электрической и тепловой энергии в традиционных энергетических установках – котельных установках, тепловых, атомных и гидравлических электростанциях. К таким источникам энергии относят торф, уголь, газ, мазут, ядерное топливо, а также возобновляемый природой источник энергии – гидравлическая энергия рек.

Нетрадиционные источники энергии – источники энергии, которые не являются общепринятыми для выработки электрической и тепловой энергии в традиционных энергетических установках. К таким источникам энергии относят энергию ветра, солнца, земли, морей и океанов и др. Нетрадиционной энергетикой являются также водородная энергетика, биоэнергетика, энергетика вторичных ресурсов.

1.2. Топливно–энергетический комплекс

Энергетика является важнейшей сферой экономики, охватывающей добычу энергоресурсов, производство, преобразование, транспортировку и использование различных видов энергии потребителями. В современном представлении перечисленная совокупность процессов может эффективно функционировать лишь при ее организации по принципу «большой системы», в качестве которой выступает топливно–энергетический комплекс (ТЭК). По территориальному признаку ТЭК делится на три иерархических уровня: государственный, региональный и районный.

Система ТЭК включает в себя следующие основные подсистемы:

1) топливоснабжающие системы (добычи, транспортировки и переработки нефти, газа, угля и иных невозобновляемых природных энергоресурсов);

2) системы электро– и теплоснабжения, базирующиеся на использовании невозобновляемых источников энергии на тепловых электростанциях (ТЭС);

3)  система ядерной энергетики, базирующаяся на добыче, переработке ядерного топлива и преобразовании энергии деления ядер в тепловую энергию в ядерных реакторах на атомных электростанциях (АЭС).

Система гидроэнергетики формально в состав ТЭК не входит, так как базируется на использовании возобновляемых природой гидроресурсов.

К основным топливоснабжающим системам ТЭК относят углеснабжающую, нефтеснабжающую и газоснабжающую системы.

Сегодня Казахстан входит в десятку стран, на территории которых находятся самые большие залежи угля в мире. Запасы угля в Казахстане на сегодняшний день оцениваются приблизительно в 33 миллиарда тонн, что составляет около 4% от количества мировых резервов. При этом 62% залежей приходится на бурый уголь, а 38% - на каменный. Наиболее прибыльные месторождения угля в Казахстане, которые интенсивно разрабатываются, находятся в центральной и северной части страны. А именно, в центре расположились Карагандинский и Экибастузский бассейны, а на севере — Тургайский бассейн. При этом все запасы коксующихся углей сосредоточены в Карагандинском месторождении.

Добыча угля в Казахстане осуществляется 33 компаниями, крупнейшими их которых являются корпорация «Казахмыс», Угольный департамент «Темиртау», «Богатырь Комир», «Борлы» и т.д.

Угольная промышленность республики на 78% обеспечивает выработку электроэнергии и на 100% коксохимическое производство. К тому же, она практически полностью удовлетворяет потребности коммунально-бытового сектора и населения страны в твердом топливе.

Также Казахстан входит в десятку ведущих стран в мире по запасам углеводородов и занимает второе место после Российской Федерации среди стран СНГ. Доказанные запасы Казахстана составляют: по нефти – 5,3 млрд. тонн, по газу – 3,3 трлн. м3. По уровню добычи Казахстан занимает 16-ое место в рейтинге нефтедобывающих государств. За годы независимости уровень добычи нефти в республике вырос в 4 раза.

Начальные и остаточные запасы нефти промышленных категорий составляют более 2,0 млрд. т, при этом более 70 нефтяных месторождений находятся еще в разработке. Около 90 % запасов нефти выявлено на 12 месторождениях, на трех из которых («Тенгиз», «Карачаганак», «Жанажол») запасы превышают 100 млн. т.

В настоящее время извлекаемые запасы нефти сосредоточены в Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях.

Запасы свободного газа промышленных категорий разведаны на более чем 70 газовых, газоконденсатных и нефтегазовых месторождениях в количестве около 2 млрд. куб. м.

Основной объем запасов и добычи конденсата зарегистрирован на месторождении «Карачаганак», запасы которого составляют 91 % всех запасов конденсата в республике (это около 870 млн. т).

Система ядерной энергетики состоит из предприятий по добыче и переработке ядерного топлива, установок по его использованию в народном хозяйстве (в частности, ядерных энергетических реакторов), заводов по восстановлению отработанного горючего и уничтожению отходов.

Первая в мире АЭС промышленного типа имеющая мощность 5 Мвт была запущена в городе Обнинске 27 июня 1954 года. В 1956 году в Англии была запущена первая зарубежная АЭС с мощностью 46 Мвт. А что касается нашей страны, то в 1973-1999 гг в Казахстане была единственная АЭС с мощностью 359 Мвт, она была расположенна в городе Актау.

В настоящее время Казахстан имеет 1-ое место в мире по добыче, 2-ое по запасам урана в мире. На территории Казахстана имеются 129 месторождении урана.

Гидроэлектрическая станция (ГЭС), (ГЭЭ) - совокупность конструкции и оборудования, с помощью которых из энергии потока воды получают электрическую энергию путем возникновения напора, обеспечивающегося потоком воды и наличии оборудования, которое преобразует энергию возникшую под напором воды в энергию вращения - мы получаем электрическую энергию.

ГЭС бывает с мощностью свыше 250 Мвт(мощные), до 25 Мвт(средние), и до в Мвт(малые). Мощность ГЭС зависима от напора воды, и ее расхода. Казахстан имеет внушительный объем гидроресурсов, мощность которых составляет 170 млрд.кВт.ч в год. В основном используется вода таких рек, как Иртыш, Или, Сырдарья. Крупные ГЭС Казахстана: Бухтарминская, Шульбинская, Усть-Каменогорская и Капчагайская-они обеспечивают 10% потребностей электроэнергии страны, а также 11 малых ГЭС.

Электро– и теплоснабжающая система включает в себя все энергетические установки и системы электро– и теплоснабжения, обеспечивающие потребителей электрической и тепловой энергией.

Как «большая система» ТЭК характеризуется следующими особенностями:

1) непрерывностью, а подчас и неразрывностью во времени процессов производства, преобразования и потребления некоторых видов энергии;

2) широкой взаимозаменяемостью исходной и промежуточной продукции подсистем, причем продукция одних подсистем является в ряде случаев исходным сырьем для других.