1.2 Виды и особенности работы объектов ПТЭ

Среди технологического оборудования энергоемких производств можно выделить агрегаты, аппараты и установки, связанные с получением, передачей, хранением, преобразованием и использованием тепловой энергии. Будем их называть промышленными теплоэнергетическими объектами (ПТО). В зависимости от вида теплоиспользующих процессов существует несколько типов ПТО:

а) I тип чисто тепловых объектов связан с передачей и хранением тепловой энергии, к  ним относятся:

- теплообменники различных типов, в которых происходит передача теплоты от одного вещества к другому;

- термостаты, в которых осуществляется хранение вещества с заданной тепловой энергией;

- тепловые сети, в которых производится транспортировка тепловой энергии с веществом.

Тепловую энергию получают в нагревательных печах различных типа.

б) II типу более сложных ПТО относятся те, которые состоят из несколько ПТО первого типа.

К этим ПТО относятся:

- энергетические котлы, где тепловая энергия, образующаяся в топке, передается посредством рекуперативных теплообменников питательной воде, с получением на его выходе перегретого пара нужных параметров;

- котлы-утилизаторы, в которых также с помощью нескольких рекуперативных теплообменников осуществляется использование тепла вторичных энергоресурсов (ВЭР) для получения горячей воды или пара;

- системы централизованного теплоснабжения, состоящие из тепловых сетей и рекуперативных теплообменников, необходимых для передачи тепла потребителям и т.д.

в) III тип ПТО связан с преобразованием и использованием тепловой энергии для технологических целей. К нему относятся:

- паровые и газовые турбины, в которых происходит преобразование тепловой энергии веществ в механическую энергию, а в теплофикационных турбинах – еще и в тепловую энергию отбора пара;

- турбонасосы, преобразующие тепловую энергию пара в давление питательной воды;

- холодильные установки (пароэжекторные), в которых тепловая энергия пара преобразуется в механическую энергию другого вещества, забирающего теплоту в технологическом объекте;

- сушилки, выпарные установки, использующие тепловую энергию вещества для удаления влаги из другого вещества;

- промышленные печи для расплавления шахты, обжига различных веществ;

г) IV тип ПТО, в нем тепловые процессы оказываются непрерывно связаными с основными технологическими процессами, и выделить устройства, где только они происходят, невозможно.

К таким объектам относятся:

- химические реакторы,

- металлургические печи,

- различные тепломассообменные аппараты,

- ректификационные установки.

Эти ПТО отличаются высокой интенсивностью, сложностью и взаимосвязанностью технологических процессов.

Анализ работы всех типов ПТО показывает, что их характерными особенностями являются:

- непрерывность действия и изменений технологических параметров;

- существование теплоносителей, как одного, так и нескольких, в различных фазовых состояниях;

- близость параметров теплоносителей к предельно допустимым;

- тепловая инерционность процессов;

- необходимость определения эффективности работы по комплекс-ным удельным показателям;

- все ПТО характеризуются большим расходом тепловой	 энергии.