ЛЕКЦИЯ 3

Источники энергии в теплоэнергетике и теплотехнологии, общая их классификация

Преобразование различных видов энергии (химической, излучение, электрической) в тепловую проводится в теплогенерирующих установках путем создания условий, при которых это протекает с максимально термодинамически возможной полнотой.

При этом образуется рабочий теплоноситель тепловой энергии, с помощью которого тепловая энергия транспортируется потребителю.

Имеются следующие методы производства тепловой энергии.

1) Метод сжигания органического топлива в окислительной среде.

В основе этого метода лежат экзотермические химические реакции, сопровождающиеся образованием газообразных продуктов сгорания с высокой температурой, теплота от которых передается другому теплоносителю.

2) Метод, основанный на самоуправляющей цепной ядерной реакции делением тяжелых ядер трансурановых элементов под воздействием нейтронов, с последующим преобразованием образующейся ядерной энергии в тепловую теплоносителя (вода, пар, гелий).

3) Метод преобразования электроэнергии в тепловую путем разогрева нагревателя с передачей теплоты рабочему телу (вода, газ, воздух и т.д.)

4) Преобразование солнечной энергии в тепловую в специальных устройствах, воспринимающих энергию солнца – гелиоприемниках, с передачей от них теплоты рабочему телу.

5) Передача тепла от геотермальных вод.

6) Метод преобразования тепловой энергии теплоносителя с низким энергетическим потенциалом в высокопотенциальную тепловую энергию с затратами других видов энергии (теплонасосные устнаовки).

7) Использование вторичных энергоресурсов.

Для систем теплоснабжения в основном применяют первую схему, т.е. сжигание органического топлива в окислительной среде.

Существуют две схемы: получение только тепла или еще и электричества.

При производстве только тепловой энергии производят сжигание топлива и от высокотемпературных продуктов сгорания топлива теплота передается воде, циркулирующей по трубам теплообменной части котла.

Конечная задача процесса - превращение воды в водяной пар (в паровом котле) или подогрев воды до заданной температуры (в водогрейных котлах).

При производстве тепловой энергии из ядерного горючего возможно получение тепла тремя способами:

1 – нерегулируемым отбором пара от конденсационных паровых турбин атомных электростанций (АЭС);

2 – получение тепловой энергии совместно с электрической в комбинированных схемах на атомных теплоцентралях (АТЭЦ);

3 – получение тепловой энергии на атомных электростанциях теплоснабжения (АСТ).