5 ТОПЛИВНЫЙ ТРАКТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЫЛЕВИДНОГО ТОПЛИВА

5.1 Тракт пылеугольной электростанции

Тракт – дорога, движения топлива, начиная от рудника и заканчивая котельной установкой. Это пути движения угля, воды, газов.

Технологическая схема пылеугольной электростанции включает в себя следующие компоненты тракта:

1) добыча угля; 2) транспортировка с места добычи до электростанции; 3) сортировка угла; 4) магниты; 5) дробилки; 6) мельницы; 7) сушилки;          8) топка котельного агрегата.

На месте сортировки уголь сортируют по крупности. В угле могут быть металлические детали, их отбирают с помощью магнита. После магнита уголь попадает на устройство, называемое дробилкой, где он дробиться на комочки, средний диаметр которых 15-25 мм. После дробилки его транспортерами подают на мельницу. На станциях существует два вида мельниц: молотковая и шаробарабанная.  На мельницах комочки измельчаются до состояния угольной пыли. После мельниц топливо попадает в трубу, и по трубе угольная пыль попадает в сушилку. После того как угольная пыль высушилась, ее направляют в топку котла. Температура в котлоагрегате достигает 1500-17000С.

5.2 Характеристика пылевидного топлива

Существует специальное сито, имеющее свой номер, по которому пропускают топливо. По номерам сита отсеивают различные размеры топлива. Частицы топлива, имеющие одинаковые размеры, называются фракциями. После просеивания остаются мелкие непросеянные кусочки  - микроны.

Размер пылевидного топлива – 300-500 мкм (микрон). Самый мелкий размер имеет топлива помола 90 мкм, так называемое – мука.

Качество пыли характеризуется специальным термином «ТОНИНА». Существует номер сита, на котором эта тонина проверяется. Для индивидуальных систем (возле каждого котла – мельница и сушка) номер сита 30. Это значит, что на 1 см2 площади сита должно быть 900 отверстий (30×30). Через эти 900 отверстий должно пройти не менее 80% топлива. Если проходит менее 80%, то топливо считается некачественным и его отправляют обратно на мельницу для качественного приготовления.