Өлшемдерді қою

Бұйым кескінінің өлшемін немесе оның қандай да бір бөлігінің оның өлшемдері қойылады. Өлшемдер қоюда белгілер мен әріптер қолданылады.  Өлшемдерді қою ережелері МСТ 2.307-68 бойынша орнатылған.

Өлшем – таңдап алынған өлшем бірлігінде сызықтық және бұрыштық шамалардың сан мәні.

Өлшемдерді анықтаудың төмендегідей тәсілдері бар:

номиналдық – сызбаларда келтірілетін негізгі есептік өлшемдер;

шекті – нақты өлшем екеуінің арасында болатындай етіп алынатын екі шекті өлшем;

нақты – мүмкін болатын ауытқулармен өлшеніп орнатылған өлшемдер;

габарит – бұйымның шекті сыртқы (немесе ішкі) нобайын анықтаушы өлшемдер;

анықтамалық– Бұл сызбада орындалмайтын, бірақ сызбаны қолдану ыңғайлылығы үшін берілетін өлшемдер.

Сызбаларда өлшем сызықтарын олардың басым бөлігі тетікбөлшек кескіні контурынан тыс болатындай етіп орналастыру керек (сурет 8)

Сурет   8

Кескін және контурдан тыс жүргізілген өлшем сызықтары арасындағы байланыс қызметін шығару сызықтары атқарады. Өлшем сызықтары шығару сызықтарымен тік бұрыш жасайды. Шығару сызықтары өлшем сызықтары бағыттамаларының шетіне шамамен 1-5 мм-ге шығып тұруы шарт.

Өлшем сызықтарының бағыттамаларының өлшемі көрінетін контур сызықтары қалыңдығына байланысты (сурет 9), оқу сызбаларында бағыттама ұзындығын 5…..7 мм мөлшерінде қабылдау ұсынылады.

Сурет 9

Суретте   белгі арқылы шартты түрда D, d1, d2, L, L1, L2 өлшемдері есептелетін жазықтық және түзу белгіленген. Бұл элементтер (жазықтық-шеті, түзу-ось) базалық деп аталады.

МСТ 21495-76 – ға сәйкес базалар төмендегіше топталады:

- Конструкторлық – бұйымда тетікбөлшектің немесе құрастыру бірлігінің орнын анықтауда қолданылатын база.

- Технологиялық – дайындау немес жөндеу үрдісінде дайындаманың немесе бұйымның орнын анықтауға қолданылатын база.

- Өлшемдік – дайындама немес бұйымның және өлшеу құралдарының қатысты орнын анықтау үшін қолданылатын база.

Сызбада өлшемдерді қою тәсілдері:

- Координаталық  бұл тәсіл өлшемдерді бір базадан қоюмен ерекшеленеді.

- Тізбекті тәсіл бойынша барлық өлшемдер кезекпен қойылады.

- Біріктірілген тәсіл алдыңғы екі тәсілдің ерекшеліктерін біріктіреді.

Сызбада сызықтық өлшемдер мм-мен көрсетіледі, өлшем бірлігі келтірілмейді, бұрыштық өлшемдер градуспен, минутпен және секундпен, мысалы: 50; 0025'; 3015'25''.

МСТ 2.307-68 контур сызықтарын, осьтік және центрлік сызықтарды өлшем сызығы ретінде қолдануға, өлшем сызықтарын контур сызығы, өстік және центрлік сызық жалғасы ретінде жүргізуге тыйым салады (сурет 10а, б).

Сурет 10

Өлшемдерді қоюдың кейбір типтік түрлері 11-19 суреттерде келтірілген

Сурет 11

Сурет 12

Сурет 13 Деңгей белгілерін қою

Сурет 14

Сурет 15 Штрихталған аумақта бұрыштық өлшемдерді қою

Сурет 16                                                         Сурет 17

Сурет 18

Сурет 19

скертулер үшін