  - Лекция 7. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИРОДНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается. Снижение облучения населения достигается путем установления системы ограничений на облучение населения от отдельных природных источников излучения.

При проектировании новых зданий жилищного и общественного значения должно быть предусмотрено, чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность(ЭРОА)  дочерних продуктов радона и торона (родон-220) в воздухе помещений ЭРОАRn + 4,6 ЭРОАTh  не превышала 100 Бк/м3, а мощность эффективной дозы гамма-излучения не превышала мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч.

В эксплуатируемых зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых помещений не должна превышать 200 Бк/м3. при более высоких значениях объемной активности должны проводится защитные мероприятия, направленные на снижение поступления родона в воздух помещений и улучшение вентиляции помещений. Защитные мероприятия должны проводится также, если мощность эффективной  дозы гамма-излучения в помещениях превышвет мощность дозы на открытой  местности более чем на 0,2 мкЗв/ч.

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и пилонный камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), добываемых на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать:

  - для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (1 класс): 370 Бк/кг

  - для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (II класс): 740 Бк/кг

  - для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс): 1,5 кБк/кг.

При  1,5 кБк/кг(IV класс) вопрос об использовании материалов решается в каждом случае отдельно по согласованию с территориальными органами госсанэпидемслужбы Республики Казахстан, не ниже областного уровня.

При  материалы не должны использоваться в  строительстве.

При содержании природных и искусственных радионуклидов в питьевой воде, создающих эффективную дозу меньше 0,1 мЗв за год, не требуется проведение мероприятий по снижению её радиоактивности.

Предварительная оценка допустимости использования воды для питьевых целей может быть дана по удельной суммарной альфа (Аа) – и бета (Аb) - активности, которая не должна превышать 0,1 и 1,0 Бк/кг соответственно. При возможном присутствии в воде  , , ,  и  определение удельной активности этих радионуклидов в воде является обязательным. Для минеральных и лечебных вод устанавливаются специальные нормативы.