Лекция 10. НОРМИРОВАНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ИХ КОНТРОЛЬ

# Активность ионизирующих излучений

Для оценки мощности радиоактивного излучения пользуются понятие активности.

Активность определяется числом распадов ( ядерных превращений) в единицу времени.

# A= dN/dt   (4.1)

Единицу измерения активности в системе СИ 1 Бк ( беккерель), 1 Бк= 1 расп/с, внесистемная единица 1 Кu ( кюри). 1 Кu = 3,7*1010 Бк.

Для характеристики мощности излучения используют также удельные активности ( массовую, объемную и поверхностную).

Удельная массовая активность связана с атомной массой радионуклида и периодом полураспада по формуле

# А = 1,13*1016/ ( Аr*T1/2)   (4,2)

Для определения работ, не требующих специального разрешения СЭС радионуклиды по токсичности характеризуются величиной МЗА ( минимальной значимая активность), при этом выделяют 4 группы радионуклидов

Гр. А – радионуклиды с особо высокой радиотоксичностью МЗА=3,7*103Бк;

Гр. Б - радионуклиды с  высокой радиотоксичностью МЗА=3,7*104Бк;

Гр.В- радионуклиды с  со средней радиотоксичностью МЗА=3,7*105Бк;

Гр.Г - радионуклиды с  малой  радиотоксичностью МЗА=3,7*106Бк;

# Дозы излучении и единицы их измерения

4.2.1 Поглощенная доза – количество энергии ионизирующего излучения, поглощенной единицей массы облучаемого вещества.

В системе СИ единица измерения 1 Гр – грей ( Дп = 1 дж/кг , 1 Гр), внесистемная единица 1 рад = 10-2Гр.

4.2.2 Экспозиционная доза – характеризует эффект ионизации в воздухе, в системе СИ единица измерения 1Кл/кг, внесистемная единица 1 рентген ( р) .

1р = 2,576*10-4 кл/кг

Между экспозиционной и поглощенной дозами существует связь

# Дэксп = Кэксп*Дп   (4.3)

# Кэксп – коэффициент равный 34 кл/дж или 0,876 р/рад

4.2.3 Эквивалентная доза используется для учета радиобиологического эффекта при одной и той же Дп

# Дэкв = КОБЭ*Дп    (4.4)

КОБЭ – коэффициент биологической эффективности (ОБЭ). В таблице 4.1 приведены значения коэффициентов биологической эффективности

Таблица 4.1- Значения КОБЭ для излучений различных видов

| Вид излучения | КОБЭ, Зв/Гр |
| --- | --- |
| Рентгеновское и γ-излучение | 1 |
| Электроны, позитроны, β-излучение | 1 |
| Нейтроны с энергией меньше 20 кэВ | 3 |
| Нейтроны с энергией 0,1-10 МэВ | 10 |
| Протоны с энергией меньше 10 МэВ | 10 |
| α-излучение с энергией меньше 10 МэВ | 20 |
| Тяжелые ядра отдачи | 20 |

В системе СИ единица измерения Дэкв 1 зиверт ( Зв), внесистемная единица 1 бэр ( биологический эквивалент рада)

# 1Зв = 100 бэр

4.2.4 Эффективная эквивалентная доза используется для учета риска облучения различных тканей и органов и последующего возникновения онкологических заболеваний и генетических нарушений.

Дэфф.экв. измеряется также в Зв или бэр.

4.2.5 Коллективная эффективная доза используется для оценки ущерба от воздействия ионизирующих излучений на персонал или население ( S = Дэкв*n). Единица измерения чел.Зв.

4.2.6 Мощность поглощенной дозы излучения (р) называется отношение Дп ко времени облучения

# Р = Дп/t      (4.5)

# Единицы измерения 1 Гр/с или 1 рад/с.

# В таблице 4.2 представлена взаимосвязь между различными единицами измерения доз излучения

# Таблица 4.2 – Взаимосвязь единиц измерения радиационной дозиметрии

| # Облучение | # Характери-стики | # Обозначе- # ния | # Единицы измерения в СИ | # Внесис- # темная единица | # Взаимосвязь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Активность | # А | # 1Бк=1расп/с | # 1Ки | # 1Ки=3,7.1010 |
| # Воздуха или среды | # Экспозиционая доза | # Дэксп | # 1 Кл/кг | # 1Р | # 1=3,88.103Р |
| # Неживых # объектов | # Поглощенная доза | # Дп | # 1Гр=1Дж/кг | # 1 рад | # 1Гр = 100 рад |
| # Живых организмов | # Эквивалент-ная доза | # Дэкв | # 1Зв | # 1 бэр | # 1Зв= 100 бэр |

# Гигиеническая регламентация облучения человека

Задачей  гигиенической регламентации является полное предупреждение возможности возникновения эффектов, имеющих порог облучения и сведение к приемлемому риску возникновение последствий облучения. Для этого устанавливаются определенные дозовые пределы для различных категорий облучаемых лиц. НРБ устанавливают следующие категории:

- категория А – персонал, непосредственно работающий с источниками ионизирующих излучений;

- категория Б – ограниченная часть населения, не работающая с источниками ионизирующих излучений, но по условиям размещения рабочих мест или проживания, могущая подвергаться облучению;

- категория В – остальное население.

Для категории А установлена ПДД – предельно допустимая доза – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызывает неблагоприятных изменений в состоянии здоровья персонала, обнаруживаемых современными методами.

Для категории Б установлен ПД – предел дозы – предельная эквивалентная доза за год.

ПДД и ПД являются основными дозовыми пределами. Все остальные нормативы ( допустимые уровни) являются производными.

ПДД и ПД устанавливаются для различных органов в зависимости от радиочувствительности. По этому признаку органы делятся на 3 критические группы:

- I группа – все тело, красный костный мозг,гонады;

-II группа – мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, почки, селезенка, ЖКТ, легкие, хрусталики глаз;

-III группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, голени и стопы.

Основные дозовые пределы суммарного внешнего и внутреннего облучения для различных групп органов и категорий облучаемых лиц             ( мЗв/год) представлены в таблице 4.3

Таблица 4.3 – Основные дозовые пределы  облучения

| Дозовые пределы суммарного внешнего и внутреннего облучения за календ. год | Группы критических органов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| ПДД для категории А | 50 | 150 | 300 |
| ПД для категории Б | 5 | 15 | 30 |

Помимо основных дозовых пределов в системы гигиенического регламентирования входят производные нормативы и контрольные уровни.

Для категории А установлены:

- ПДП – предельно допустимое годовое поступление радионуклида через органы дыхания;

- ДСА – допустимое содержание радионуклида в критическом органе;

-  ДМДА – допустимая мощность дозы излучения;

- ДППА – допустимая плотность потока частиц;

- ДКА – допустимая объемная концентрация радионуклида в воздухе рабочей зоны;

- ДЗА – допустимое загрязнение кожных покровов, спецодежды и рабочих поверхностей.

Для категории Б установлены:

- ПГП – предел годового поступления радионуклидов через органы дыхания и пищеварения;

- ДКБ - допустимая объемная концентрация радионуклида в атмосферном воздухе и воде;

- ДМДБ - допустимая мощность дозы;

- ДППБ -  допустимая плотность потока частиц;

- ДЗБ - допустимое загрязнение кожных покровов, одежды и  поверхностей.

Численные значения этих показателей приводятся в НРБ ( нормах радиационной безопасности).