5 - дәріс «Темірбетон»

Темірбетон – бұл бетонмен бірге арасында болат арматурасы бар жасанды материал. Болат арматурасы құрылымға ортадан емес сығылу, созылу, майысу кезінде туатын жүктемені қабылдайды. Темірбетон құрылымдары бетондау жұмысы құрылыс орнында тікелей орындалған кезде тұтас құймалы және зауытдарда өндірілген кезде құрастырмалы болуға болады. Құрастырмалы бетон және темірбетон бұйымдары бетонның түрі бойынша: цементті, силикатты; ішкі құрылымы бойынша: тұтас және саңылаулы; маңыздылығы бойынша: тұрғын үйге, қоғамдық, өндірістік, су шаруашылығына және тағы басқа үймерет пен ғимараттарға бөлінеді.

Темірбетон ғимараттары, құрылымдары мен бұйымдары 200-ден төмен емес маркалы қарапайым бетоннан, жеңіл бетон 50-ден төмен емес маркалы және 100-ден төмен емес маркалы тығыз силикат бетоннан өндіріледі. 200 маркалы бетонын негізінде сығылуда жұ мыстайтын әлсіз жүктемелі бетон мен темірбетон бұйымдарды дайындауға қолданады. 300, 400, 500, 600 маркалы бетондарды үлкен көтергіш қабілеттілігі бар темірбетон бұйымдарын шығару кезінде қолданады.

Бетон және темірбетон бұйымдары, құрылымдары мен гидромелиоративтік маңыздағы ғимараттарды дайындауға арналған бетондар олардың сенімділігі мен ұзақ уақыттылығын қамтамасыз етуі қажет.

Қарапайым (кернелмеген) темірбетон тұтас құймалы ғимараттарды құрастыру үшін, сонымен қатар құрастырмалы бұйымдар мен құрылымдарға дәнекерленген торлар мен қаңқалар, ыстықтай құйылған болат арматуралардан жасалған орамды торлар қолданылады. Кернелмеген құрылымдар мен бұйымдарды шығару кезінде жоғары беріктіктегі сымдар, арматура арқандарын пайдаланады. Арматура алдын ала созылады (кернелген). Созылған арматуралар бетондауға дейін әртүрлі анкерлер мен қысқыштар көмегімен жүзеге асырылады. Төселіп, бетон қоспасы қатайып және бетон беріктігін алған соң арматураның бір ұшы босатылады (кесіп тастайды) және ол алғашқы қалпына келуге тырысып бетон кернеледі (қысады), ал оны қоршаған бетон сығылады, нығыздалынады. Кернелген құрылымдарды құрастыру кезінде арматураны арнаулы каналдарға орналастырып, соңында осы әдістермен кернеледі. Құрылым сығылып және арматуралар қажетті созылуға жеткен соң оның ұшын анкерлейді, ал арматуралар орналасқан каналдары жоғары сапалы цементті ерітіндімен құйылады. Ерітінді қажетті беріктігін алған соң арматураны ұшы кесіледі, нәтижесінде оның көтергіш қабілеті артады.

Темірбетон бұйымдары мен құрылымдары.

Науаларға арналған іргетас  блоктары  Ф-12-6, 15-9, Ф18-9, Ф21-12 маркалармен белгіленеді, мұндағы бірінші саны блоктың ұзындығын L, екіншісі  – блоктың В енін көрсетеді. Оларды 200-ден төмен емес гидротехникалық бетоннан дайындайды.

Суландыру жүйесіне арналған параболды науалардың бір жағы қонышты, ал келесі жағының ұшы тегіс болып келеді.  Оларды кернелмеген күйде шығарады (ЛР) ұзындығы L=6000 мм, және кернелген  (ЛРН)  ұзындығы L=8000 мм маркалары  ЛР-4; ЛР-6; ЛР-8; ЛР-10 және ЛРН-4; ЛРН-6; ЛРН-8; ЛРН-10 сәйкес болады, мұндағы сандары науалардың тереңдігін Н  дм белгілейді.  Науаларды 300-ден төмен емес гидротехникалық бетоннан дайындайды.