9 - дәріс «Органикалық байланыстырғыш  материалдары мен олардың негізінде жасалған бұйымдар»

Органикалық байланыстырғыш материалдарын, құрылыста су оқшаулағыш кезінде, су оқшаулағыш материалдар мен бұйымдарды дайындау кезінде, сонымен қатар су оқшаулағыш және асфальтты ерітінділер, асфальтты бетондарға қолданады. Олар битумды, деготты,   битумды-деготты  болып бөлінеді.  Олар органикалық ерітінділерде (бензин, керосин) жақсы ериді, қыздыру кезінде қатты күйден иілгіштік сонан соң сұйық  күйге ену қабілетке ие, жоғары жабысқақты және құрылыс материалдармен (бетон, кірпіш, ағаш) жақсы ұстасады.

Битумды  материалдар.

Битум табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді. Табиғатта битумдер аз кездеседі. Қарапайым битумды шөгінді тау жыныстарынан алады, олар мұнай көтерлу нәтижесінде дымқыланған төмендегі қабаттарынан түзіледі. Жасанды битумдер мұнай өңдеу кезінде оның құрамынан газдар (пропан, этилен), бензин, керосин, дизелді отынды айыру нәтижесінде алынады.

Табиғи битум – қатты немесе тұтқыр көмірсутегі қоспасынан құралатын  зат.

Асфальтты жыныстар – битуммен ылғалданған тау жыныстары (әктасы, доломит, құмтас, құм және балшық). Битум олардан қыздыру кезінде пайда болады немесе осы жыныстарды ұнтақтау түрінде (асфальт ұнтағы) пайдаланады.

Асфальтиттер – жыныстар, табиғи қатты битумнен тұрады және басқа органикалық заттар, күкіртті көміртегінде ерімейді.

Қарамай  материалдары.

Қарамай тас немесе қоңыр тас  көмір, торф, ағаштарды құрғақ айыру кезінде (ауаның қатысынсыз жоғары температурада қыздырылады) алады. Шикі затқа байланысты таскөмірлі, қоңыр таскөмірлі, торфты, ағашты қарамайы болып бөлінеді.

Таскөмір қарамайы – күңгірт-қоңыр немесе қара сұйық тұтқыр көмірсутегінен құралады.

Таскөмір тандыры – қара түсті қатты зат, қарамайдың барлық майлы фракциясын шығарудан соң алынады.

Таскөмір қарамайы, тандырын қыздыру немесе еріту кезінде улы бу пайда болады, сондықтан олармен жұмыстау  кезде қауіпсіздікті қадағалау қажет.

Асфальтты ерітінділер.

Асфальтты ерітінділерді су оқшаулағыш сылақ пен жабындар, тротуарлар мен едендерді орнату кезінде қолданады. Олар ыстық немесе салқын болуға болады.  Асфальтты ерітінділердің құрамын олардың ғимараттағы пайдалану жағдайына байанысты таңдап алынады.

Салқын асфальтты ерітіндісін еріткіш (бензол), ұнтақ түріндегі минералды толтырғыш (әктасы, доломит) және таза құрғақ құм қоспалары бар мұнайлы битумдердің (5…10%) қоспаларынан 110-120°С температурада арнаулы бетон араластырғыштарда араластырып дайындайды. Суық асфальт ерітіндінің  қатаюы еріткіштердің булануы салдарынан жүріледі.

Ыстық асфальтты ерітіндісін битум немесе қарамай, тандыр,  ұнтақ түріндегі минералды толтырғыш және құм қоспаларынан дайындайды.  Ыстық асфальт ерітіндісінен құралатын қоспа  120…180°С-қа дейін қыздырылған арнаулы былғауышта араластырылады. Асфальтты ерітіндісін ыстықтай  қабаттап төсейді.

Асфальтты бетондар.

Асфальтты бетондарды мамандандырылған асфальт зауыттар мен қондырғыларда дайындайды. Олардың маңыздылығына байланысты жол, едендерді орнатуға арналған; құрамына байланысты битумді және дёгті; төсеу температурасына байланысты суық және ыстық деп бөлінеді.

Суық асфальтобетонды құрғақ немесе жеңіл беттік ылғалды қабатпен  жеңіл  таптайды. Оны сұйық битум, еріткіштер, ұнтақ түріндегі минералды толтырғыштар (әк тас, құм) таза қиыршық тас және қыздырылып араластырылу жолмен алынған құм қоспалардан дайындайды.