10 - дәріс «Полимерлі материалдар»

Полимерлі материалдар табиғи немесе жасанды жоғары молекулярлы органикалық байланысқан  атомдардың үлкен сандарынан тұрады.

Полимерлердің молекулаларының құрылымы сызықтық немесе көлемдік сипатта орналасады. Полимерлердің молекуласының сызықтық құрылымы жылу иілгіштік қасиетке ие - қыздырған кезде жұмсарып салқындаған кезде жаңадан қатаяды.

Жұмсару мен қатаю көп мәрте жүргізілуге болады. Көп мәрте қыздырылдып салқындатылуы материалдың қасиетін (полиэтилен, полистирол) өзгерте алмайды. Полимерлердің молекуласының көлемдік құрылымы жылу реактивтік қасиетке ие-олар көп мәрте балқытылып және қатая бермейді. Алғашқы қыздыру кезінде олар иілімді болады және белгілі пішінді қабылдайды, балқымайтын және ерімейтін күйге (фенопласт) енеді.

Полимерлі материалдар заттың үш түрінде болады: байланыстырғыш, пластификаторлар мен толтырғыштар. Байланыстырғыш заттарға синтетикалық смолалар жатады. Пластификатор ретінде оларды қайта өңдеуді жеңілдету, полимерлердің созылғыштығы мен иілімділігін арттыру үшін глицерин, камфара және басқа заттарды енгізеді. Толтырғыштар (ұнтақ, талшықты) полимерлі бұйымдарға үлкен механикалық беріктікті, шөгуін болдырмауға ықпал етеді. Бұдан басқа құрамына пигменттер, тұрақтандырғыштар, қатаюды жеделтеткіштер және басқа заттар енеді.

Полимерлі құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрылымдарын шығару кезінде көбінесе полиэтилен (үлдірлер, құбырлар), полистирол (тақталар, лактар), полихлорвинил (линолеум), полиметилметакрилат (органикалық шыны) пайдаланады.

Жақсы механикалық қасиеті, созылмалы, электр оқшаулағыш ретінде, полимерлі материалдарды қайта өңдеу үдерісінде кез келген пішінді қабылдау қабілеттілігі арқасында барлық құрылыс саласы мен біздің күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылыды.

Полимерлі материалдардың негізгі түрлері.

Полимерлер жасау әдісіне байланысты полимеризацияланған және поликонденсацияланған деп бөлінеді. Полимеризацияланған полимерлер полимеризациялау жолмен алынады. Бұларға полиэтилен, полистирол жатады. Поликонденсацияланған полимерлер поликонденсациялау әдісімен алынады. Бұларға полиэфирлі, акрилді, кремнеорганикалық және басқа, смолалар, полиэфирлер, полиуретанты каучуктер жатады.

Полиэтиленді табиғи және жолай газдан этиленді полимеризациялау жолымен алады. Ол күн радияциясы, ауа, су әрекетінен бүлінеді. Оның тығыздығы  0,945 г/см3, аязға төзімділігі –70°С ыстыққа төзімділігі 60…80°С. Өндіру әдісі бойынша политэтиленді жоғары қысымды (ЖҚП), төмен қысымды (ТҚП) және тотықты-хромды катализаторлы (П)деп бөлінеді. Полиэтиленді  80°С-қа дейін қыздырғанда  бензолда, төрт  хлорлы көмір қышқылында ериді. Оны әрлеу материалдарына арналған үлдір (плёнок) шығару кезінде қолданады.

Полиизобутилен – каучук текті немесе сұйық эластикалық материал, изобутанды полимеризациялау кезінде алынады. Ол  полиэтиленнен жеңіл, беріктігі төмен, өте аз мөлшерде ылғалды және газды өткізеді.  Оны су оқшаулағыш маталар, қорғаныш жабындар, үлдірлер, асфальт бетонға қоспа ретінде, желімдерге байланыстырғыш ретінде пайдаланады.

Полистирол – термопластикалық  смола, стиролдың (винилбензола) полимеризацияланған өнімі. Оны тақта, өңдеу тақталары, лакты эмал өндіру үшін пайдаланады.

Полиметилметакрилат (органикалық шыны) – метилді эфирді полимеризациялау үдерісінде метакрилді қышқылды өңдеу нәтижесінде түзіледі. Метилметакрилат алғашында түссіз, ал артынан парақша, түтікше  түрінде шыны тәрізді алынады. Олар суға, қышқылға және сілтіге  өте төзімді болып келеді. Оларды үлгілерді дайындау кезінде шынылауға қолданады.

Полимерлі құбырлар.

Полимерлі   материалдардан жасалған құбырлар арынды құбырлар (жер асты және жер үсті) құрылысы кезінде, суландыру жүйесінде, жабық дренажда,  гидротехникалық ғимараттардың түтікшелеріне кеңінен қолданылады.Полимерлі құбырларды дайындауға арналған материал ретінде  полиэтилен, винипласт, полипропилен, фторопласты пайдаланады.

Полиэтиленді құбырларды үздіксіз шнекті экструзи әдісімен дайындайды. Полиэтиленді құбырлар аязға төзімді, оларды  –80°С-нен  +60°С дейінгі температурада пайдалануға болады.

Полимерлі мастиктер және  бетондар.

Гидротехникалық ғимараттар агрессивті ортада, үлкен жылдамдықтағы және қатты ағыс әсерінде жұмыстайды. Осы әрекеттерден  ғимараттарды қорғау,  пайдалану мерзімін арттыру мақсатында полимерлі мастиктер, полимерлі бетондар, полимерлі ерітінділерді пайдаланады.

Полимерлі мастиктер – қорғаныш жабындары түзілу үшін, механикалық жүктеме, температураның  күрт төмендеуі, радиациялар, агрессивті орта әсерінен құрылымдар мен ғимараттарды алдын ала қорғау үшін арналады.

Полимерлі  бетондар – цементті бетондар, органикалық кремний немесе сулы-полимерлі ерітінділерді бетон қоспасын дайындау үдерісінде араластырылады. Мұндай бетондардың  аязға төзімділігі, су сіңірмеушілігі артатын болады.

Полимерлі бетондар – осы бетондардың байланстырғыштары полимерлі смолалар, ал толтырғыштары бей органикалық материалдар болады.