12 - дәріс «Су оқшаулағыш және шатыр материалдары»

Құрылыстағы ең маңызды сұрақтардың бірі  – үймереттер мен ғимараттарды атмосфералық қалдықтар, қоршаған орта ылғалдылығы, арынды және арынсыз су әсерінен қорғау болып табылады. Барлық осы жағдайлардың негізгі рөлін үймереттер мен ғимараттардың ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ету үшін  су оқшаулағыш және шатыр материалдары атқарады.   Су  оқшаулағыш және шатыр материалдары эмульсия, пасталар, мастиктерге бөлінеді. Су  оқшаулағыш және шатыр материалдарының құрамына енетін байланыстырғыш заттарына  байланысты битумді,  полимерлі, полимерлі-битумды болып бөлінеді.

Су  оқшаулағыш материалдары.

Эмульсия – майда ұнтақталған күйдегі қос сұйықтықпен араластырылған  дисперсті жүйелерден құралады. Эмульсияны  дайындау үшін беттік белсенді заттар немесе майда дисперсті қатты ұнтақтар- эмульгаторлар  әлсіз сулы ерітінділер қолданады.  Эмульгаторлар ретінде  сульфитті-спиртті барда концентраттарын, асидолды  пайдаланады.  Эмульсияны грунтовка және жабын ретінде суық және ыстық күйінде қолданады.

Эмульденген   битум және майда ұнтақталған минералды ұнтақтары (сөндірілген немесе сөндірілмеген әк, жоғары иілімді саз) бар  қоспалардан дайындалады. Су оқшаулағыш кілемнің ішкі қабаттары үшін грунтовка және жабын ретінде қолданады.

Шатыр  материалдары.

Пергамин – жабыны жоқ  материал, шатыр картонын жеңіл мұнай битумын сіңіру жолымен алады. Оны қосалқы материал ретінде пайдаланады.

Толь – шатыр картонына тас көмір немесе сланцты деготты материалдарды сіңіріп  және соңында оған бір немесе екі қабат минералды ұнтақ себу жолымен алады. Оны шатыр орнатуға пайдаланды.