15 - дәріс «Металлдар мен металлдан жасалған бұйымдар»

Су шарушылық құрылысында әртүрлі металл прокаттармен металл бұйымдар кеңінен қолданылады. Металл прокаттар сорғыш бекеттері, өндірістік ғимараттар құрылысында әртүрлі типтегі металл жаппаларда қолданылады.  Металлдар құрылыста екі топпен қолданылады: қара  (темір және қортпалар) және түсті. Қара металлдың көміртегі құрамына байланысты шойын және болат болып бөлінеді.

Шойын – көміртегінің құрамы 2%-ден 6,67% дейін темір көміртегінің қортпасы бар.  Металл негізінің сипатына байланысты ол төрт топқа бөлінеді: сұры, ақ, жоғары сапалы және таптауға көнгіш шойын.

Сұры шойын  – құрамынды  2,4…3,8% көмірдегі бар. Ол жақсы өңделеді, сынғыштығы жоғары болады.  Онымен бұйым құю кезінде пайдаланады, соққы әсеріне төзімді.

Ақ шойын –2,8…3,6% көміртегіне құралады, жоғары қаттылыққа ие, бірақ ол морт сынғыш, өңдеуге қолайсыз,  шектеулі қолданады.

Жоғары сапалы шойын 0,03…0,04% магнийдің сұйық шойынын тұндыру жолымен алады,  ол химиялық құрамы жағынан сұры шойынмен бірдей болады. Ол өте жоғары біріктік қасиетке ие. Оны сорғыштар, жаппалардың сыртқы қабын құю үшін пайдаланады.

Таптауға көнгіш шойын  – ақ шойынды жоғары температурада құю кезінде ұзақ уақыт қыздыру жолымен алады.  Ол 2,5…3,0% көміртегінен құралады.  Оны жұқа бөлшектер (гайкалар-сомын, скобтар қапсырма) өндіру үшін пайдаланады. Су шаруашылығы құрылысында шойын тақталарды гидротехникалық ғимараттардың бетін қаптау үшін, қоқыстардың шайылуына төтеп беру үшін, су құбырларының жаппалары, құбырларында     пайдаланады.

Болаттар –ақ шойынды мартен пешінде қайтадан өңдеу нәтижесінде алады. Болаттағы көміртегінің артуымен олардың қаттылығы мен сынғыштығы көтеріледі, осы мерзімде иілгіштігі мен соққылау тұтқырлығы төмендейді.

Болаттың механикалық және физикалық қасиеті  олардың құрамына қосылған элементтердің (никель, хром, вольфрам) әсерінен жақсарады. Олардың  құрамына қосылған компоненттердің  құрамына байланысты болаттар төрт топқа бөлінеді: көміртекті  (қоспа элементтер болмайды), төмен қоспалы  (2,5% дейін компоненттер қосылған), орташа қоспалы  (2,5…10%  компоненттер қосылған), жоғары қоспалы  (10% жоғары  компоненттер қосылған).

Көміртекті болаттар көміртегінің құрамына байланысты төмен көміртекті (көміртегі 0,15% дейін), орташа көміртекті (0,25…0,6%) және жоғары көміртекті (0,6…2,0%)  болып бөлінеді.

Түсті металдар мен қортпаларға  алюминий, мыс және олардың қортпалары  ( цинк, қалайы, қорғасын, магний),  мырыш, қорғасын жатады.

Құрылыста – алюминий немесе магний және мыс, қалайы, мырыш, қорғасын негізіндегі жеңіл қортпаларды пайдаланады.

Болаттан жасалған құрылыс  материалдары мен бұйымдары.

Ыстықтай құйылған болаттар тең тақталы бұрыштар, (тақта ені 20…250 мм); тең емес тақталы бұрыштар; қос таврлы  балкалар; қоставрлы  енді тақталы  балкалар; швеллер.

Металл құрылыс құрылымдары мен ғимараттарын  өндіру үшін болат илемді пішіндерді   пайдаланады: тең  тақталы жән тең емес бұрыштар,  швеллер, қоставрлы және таврлы. Болаттан жасалған бекіту бұйымдары ретінде шегендеу, бұрандалар, сомындар, бұрандалар мен шегелер. Құрылыс құрастыру жұмысын орындау кезінде метеллдерды өңдеудің әртүрлі әдістерін қолданады: механикалық, термиялық, дәнекерлеу. Металл жұмысы өндірісінің негізгі әдісіне металлды ыстықтай және суықтай  механикалық өңдеу әдістері кіреді.

Металлдарды ыстықтай өңдеу кезінде белгіленген температураға дейін қыздырып, сонан кейін илеумдеу үдерісіндегі сәйкес пішіні мен өлшемге балғамен соққылау немесе пресстің қысымы әсерімен  келтіріледі.

Металлдарды суықтай өңдеу слесарлы және металлдарды қию әдісімен өңдеу болып бөлінеді. Слесарлы өңдеу келесі технологиялық операциялардан құралады: өлшеу, кесу, қию, құю, бұрғылау, кесінділер.

Металлдарды өңдеу металлды қию станоктарында жүзеге асырылады  (қайрау, сүргілеу, фрезерлеу).

Құрылыс сапасын жақсарту үшін болат бұйымдарын термиялық өңдеуден өткізеді  – шыңдау, жұмсарту, жасыту, қалпына келтіру және цементтеу.

Шыңдау - болат бұйымдарды белгілі температураға дейін қыздырып және оларды осы температурада біршама уақыт ұстап тұрады сонан кейін оларды суда, майда немесе майлы эмульсияда жедел суыту жолмен шыңдайды. Шыңдау кезіндегі қыздыру температурасы болаттың құрамындағы көміртегіне байланысты болады.  Шыңдау кезінде болаттың беріктігі мен қаттылығы артады.

Жұмсарту - шыңдалатын бұйымдар 150…670°С дейін қыздырылып сонан кейін осы температурада (болаттың маркасына байланысты) белгілі уақытта ұсталады және ауада, суда немесе майда жайлап және жедел суыту жолмен болатты жұмсартады. Жұмсарту үдерісінде болаттың тұтқырлығы артады, олардың  ішкі кернеуі мен сынғыштығы  төмендейді, олардың өңделуі жақсарады.

Жасыту – болат бұйымдарды 750…960°С температураға дейін қыздырып, осы температурада оларды бабына келтіріп және пеште ақырындап суытылады. Болат  бұйымдарды жасыту кезінде болаттың қаттылығы төмендейді, сонымен қатар оның өңделуі жақсарады.

Қалпына келтіру – болатты жасыту температурасынан жоғары температураға дейін  қыздырып осы температурада ұстайды, сонан кейін тыныш ауада салқындатады.  Қалпына келтірілген соң болат жоғары қаттылықта және құрылымы майда түйіршікті болады.

Цементтеу – бұл үдерісі кезінде  бұйым бетінің қаттылығы жоғары болады,  тозуға төзімді және беріктігі жоғары болады; осы кезде болаттың ішкі бөлігінің тұтқырлығы сақталады.

Түсті  металлдар мен қортпалар.

Бұларға: алюминий және оның қортпалары  – бұл жеңіл, технологиялық, тоттануға төзімді материал. Оны таза түрінде фольгалар өндіру, деталдарды құю үшін пайдаланады. Алюминий бұйымдарды өндіру үшін алюминий қортпаларын қолданады – алюминий-марганцті,  алюминий-магнийлі.

Алюминий қортпаларынан жасалған бұйымдар қарапайым технологиямен өңделетін, сыртқы түрі жақсы, отқа және сейсмикалық төзімді, магнит тартпайды,  ұзақ мерзімді болады. Алюминий қортпаларын қоршау құрылымына пайдалану қабырға мен шатырдың салмағын 10…80 есе төмендетеді, құрастырудың  еңбек сыйымдылығын қысқартады.

Мыс және оның қортпалары. Мыс  – бұл ауыр түсті  металл (тығыздығы 8,9 г/см3), жұмсақ және иілмелі, жылу мен электр өткізгіштігі жоғары металл.

Таза түрінде электр сымдарына пайдаланады. Мыс қортпасының қалайымен,  алюминиймен, марганц және  никелмен бірге түрін бронза деп атайды.  Бронза – бұл тоттануға төзімді металл, жоғары механикалық қасиеттеріге ие. Оны санитарлы-техникалық  арматуралар өндіру үшін пайдаланады.  Мырышпен  бірге мыс қортпасын (40% дейін) латунь деп атайды.  Ол жоғары механикалық қасиетке ие және тоттануға төзімді, ыстық және  суықпен жақсы өңделеді. Оны бұйымдар, парақшалар, сымдар, құбыр түрінде пайдаланды.

Мырыш – бұл  тоттануға төзімді металл, шатыр темірлері, бұрандалар түрінде болат бұйымдарды мырыштау кезінде тоттануға қарсы жабын ретінде пайдаланды.

Қорғасын – бұл ауыр, жеңіл өңделетін, тоттануға төзімді металл, келте құбырлардың жіктерін нығыздау,  деформациялық жіктерді герметизациялау, арнаулы құбырларды өндіру үшін  пайдаланады.

Металлдың тоттнуы және одан қорғау.

Қоршаған ортаның әсерінен металл құрылымдар мен ғимараттарды бүлінеді, оны тоттану деп атайды. Тоттану металлдың бетінен басталып тереңге тарайды, осының салдарынан металл жылтырауын жоғалтады, оның беті бірдей, тең болмайды.

Қоршаған ортамен металлдың қарым қатынасының сипаты бойынша  химиялық және электрлі  химиялық тоттану болып бөлінеді. Химиялық тоттану металдағы құрғақ газдар немесе электорлитсіз (бензин, май, смола) сұйықтардың әсерінен болады. Электрохимиялық тоттану металлдағы сұйық электролиттер (тұздардың сулы ерітінділері, қышқыл, сілтілер), ылғалды газдар мен ауадағы (электр өткізгіштер) электр тогының туындауынан ілесіп жүреді.

Металлдарды тоттанудан қорғау үшін оларды қорғаудың бірнеше әдістерін қолданады: агрессивті ортадан металлдарды герметизациялау, қоршаған ортаның ластануын төмендету, қалыпты температуралық ылғалды жағдаймен қамтамасыз ету, ұзақ мерзімге төзімді тоттануға қарсы жабындар енгізу.  Әдетте металлдарды тоттанудан қорғау мақсатында оларды лакты бояғыш материалдармен (грунтовкалар, бояулар, эмалдар, лактар) жабады, тоттануға төзімді жұқа металл жабындармен (мырышталған, алюминиленген жабындар және т.б.) қорғалады. Бұдан басқа металлды басқа металлдармен қосу  (хром, никель және басқа) және металл емеспен бірге балқыту жолмен қорғауға болады.