2.11 Кондиции

Кондиции на минеральные сырье являются синтезирующими показателями геолого-экономической оценки. Они представляют собой технико-экономические требования к качеству и количеству минерального сырья, его горно-геологическим, гидрогеологическим и другим природным условиям. Соблюдение этих требований должно обеспечить наиболее полное комплексное и безопасное использование недр на эколого-экономической основе.

Виды кондиций, их назначение и условия разработки

Кондиции могут быть разведочными и эксплуатационными. Первые обусловлены стадийностью разведочного процесса. Они служат для оконтуривания и подсчета запасов полезных ископаемых и их промышленной оценки. Вторые связаны с эксплуатацией месторождения и предназначены для корректировки разведочных кондиций на основе реально сложившихся производственно-экономических условий и рыночной коньюктуры.

Разведочные кондиции подразделяются на временные и постоянные. Временные разведочные кондиции разрабатываются по результатам либо оценочных работ, либо начальной стадии разведки, постоянные - по результатам завершенных разведочных работ.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) временных разведочных кондиций может составляться различными организациями недропользования по согласованию с Департаментом геологии и освоения минеральных ресурсов Министерства природных ресурсов и утверждается заинтересованными департаментами других министерств.

Основой кондиций являются запасы категорий С1 и С2. В составленном технико-экономическом докладе (ТЭД) или ТЭО наряду с кондиционными параметрами определяются: производственная мощность будущего предприятия, объем капитальных вложений, их удельные значения, ожидаемая себестоимость продукции и прибыль от ее реализации. На основе технико-экономических по-казателей с учетом рыночной коньюктуры дается обоснование целесообразно-сти инвестирования на объекте дальнейших разведочных работ. Соотношение по категориям устанавливаются недропользователем с учетом геологических особенностей месторождения, условий финансирования и строительства горнодобывающего предприятия и принятого предпринимательского риска капиталовложений.

ТЭО постоянных разведочных кондиций освоения месторождения, материалы подсчета запасов и результаты геолого-экономической оценки подлежат государственной геологической, экономической и экологической экспертизе.

Эксплуатационные кондиции разрабатываются недропользователем для обособленных участков продуктивных залежей и тел с целью приведения параметров разведочных кондиций к горно-геологическим условиям и реальным технико-экономическим показателям их эксплуатации.

Поскольку ТЭО таких кондиций чаще всего распространяются на подготовленные, нарезанные и готовые к выемке запасы, но разрабатывается на ограниченный срок, связанный с их отработкой.

При расчете геолого-экономических параметров (минимального промышленного и бортового содержаний) эксплуатационных кондиций следует учитывать результаты опробования как разведочных выработок и скважин, так и горно-подготовительных, нарезных выработок, очистных забоев и взрывных скважин.

Основные параметры кондиций

Среди параметров разведочных кондиций для подсчета балансовых запасов металлов и нерудного сырья выделяют группу универсальных. Эта группа включает: минимальное промышленное содержание полезного компонента, бортовое содержание полезных компонентов в пробе, минимальные мощности тел полезных ископаемых, максимально допустимую мощность прослоев пустых пород или некондиционных руд.

Синтезирующим экономическим параметром из этой группы служит минимальное промышленное содержание полезного компонента (или приведенное к содержанию условного компонента) См. Запасы с таким содержанием имеют извлекаемую промышленную ценность Цпр, зависящую от оптовой цены за единицу полезного компонента в товарной продукции Ц, единого (сквозного) коэффициента его извлечения при добыче, обогащении и металлургическом пределе Ки и коэффициента разубоживания Кр. Таким образом

Цпр= СмЦКи (1-Кр)/100

Величина промышленной ценности, заключенная в 1т руды, должна обеспечить полное возмещение эксплуатационных расходов Р на ее добычу Рд и переработку Рп при нулевой рентабельности, а также погашение затрат на геологоразведочные работы, т.е Цпр>Р. Заменив в формуле (1) Цпр на Р и выполнив преобразования, получим

См= Р/ ЦКи(1-Кр) ·100%

Для полиметаллических руд рассчитывают См условного полезного ископаемого компонента, используя соответствующие переводные коэффициенты.

Обычно См устанавливают применительно к подсчетному блоку. Для месторождений дефицитных видов минерального сырья, характеризующихся высокой дисперсией содержаний полезных компонентов, допускается использование величины См для группы блоков или в целом по месторождению. В единичных блоках минимальное содержание полезного компонента может быть даже меньше минимального промышленного содержания. Такие отклонения возможны в случае несущественного снижения экономических показателей по месторождению в целом.

Минимальное промышленное содержание служит не только для выделения балансовых запасов. Его величину используют и для их оконтуривания по простиранию (длине) и на глубину (по ширине). При высокой дискретности оруденения или нахождения месторождения в трудных географо-экономических условиях для оконтуривания запасов используют величину минимального содержания полезного компонента по пересечению рудного тела выработкой. Эта величина меньше минимального промышленного содержания. Ее применение позволяет сохранить целостность рудных тел с балансовыми запасами или избежать неоправданные потери в краевых частях подсчетных блоков, где содержание полезных компонентов несколько ниже минимального промышленного.

Бортовое содержание полезного компонента (или условного компонента) в пробе наименьшее содержание в крайних пробах, оконтуривающих рудное тело по его мощности. Оно определяется методом повариантных технико-экономических расчетов во взаимосвязи с минимальным промышленным содержанием. Для выбора наилучшего (оптимального) варианта рекомендуется принимать не менее трех вариантов. Разность в значениях смежных вариантов дает величину ''шага'', которая также должна быть оптимальной. Малые значения ''шага'' принимаются на месторождениях с постепенным затуханием рудной минерализации при переходе руды во вмещающие породы. В этом случае значения бортового и минимального промышленного содержаний могут настолько сблизиться, что надобность в одном из этих показателей отпадает. Не требуется бортовое содержание для оконтуривания рудных тел с четкими геологическими границами (контактами). Обычно это рудные жилы кварцевого, кварц-карбонатного, флюоритового, баритового и другого состава, пегматитовые тела, пласты каменного угля, каменной и калийной солей и т.п.

Условия оконтуривания рудных тел в геологических границах, должны содержать описание критериев, по которым устанавливаются геологические границы полезного ископаемого.

Минимальные мощности тел полезных ископаемых лимитируют включение в контур запасов сечений с мощностью меньше той, которая может обеспечить возможность эффективного применения определенной системы разработки. Величина минимальной мощности зависит от морфологии и условий залегания рудных тел, изменчивости мощности по простиранию и падению, дискретности оруденения, а также факторов, обусловливающих повышенное разубоживание. При мощности сечения меньше минимального метропроцента (метрограмма). Его величина должна быть не меньше произведения минимального промышленного содержания полезного компонента и минимальной мощности тел полезных ископаемых.

Максимально допустимая мощность прослоев пустых пород или некондиционных руд, включаемых в контур подсчета балансовых запасов, зависит от способа и технологии разработки. Для открытых работ ее величина устанавливается значительно выше, чем для подземных. При этом исходят из того, что при мощности большей, чем максимально допустимая, эти породы или некондиционные руды могут быть оставлены в целиках или селективно отработаны.

Иногда в кондициях предусматривают максимально допустимые по простиранию рудного тела безрудные интервалы или участки некондиционных руд, находящиеся внутри контура полезного ископаемого.

Другие специфические (частные) кондиционные параметры включают технологические требования к качеству руд и условиям их отработки. Из числа частных параметров кондиций устанавливаются только те, которые необходимы для геолого-экономической оценки конкретного месторождения, исходя из горно-геологических условий его разработки и состава полезного ископаемого.

Коэффициенты для приведения содержаний полезных попутных компонентов к содержаниям условного основного компонента определяются с учетом минимального содержания компонентов, величины их извлечения в товарную продукцию и оптовой рыночной цены.

Максимально допустимое содержание вредных примесей, отрицательно влияющих на технологию переработки минерального сырья и способных перейти в концентрат или конечную продукцию, может устанавливаться для подсчета блока, либо по пересечению рудного тела, интервалу или в пробе.

Минимальный коэффициент рудоносности в подсчетном блоке вводится для месторождений с прерывистым или гнездовым распределением полезного компонента, когда невозможно оконтурить рудные тела, а подсчет запасов производится в контурах рудоносной зоны и статически. При этом должна быть обоснована целесообразность селективного способа разработки рудных обособлений.

Минимальные запасы в изолированных (обособленных) телах полезные ископаемые обычно рассматривают на стадиях, следующих после деталь ной разведки, исходя из окупаемости прямых затрат на добычу и переработку руд при нулевой рентабельности.

Максимальная глубина подсчета запасов, предельный коэффициент вскрыши предусматриваются для месторождений, подлежащих разработке от-крытым способом. Подсчет запасов проводится в установленных ТЭО контурах разработки; намечаются границы участков первоочередной отработки.

Кондиции для подсчета балансовых запасов углей (горючих сланцев) отличаются от рассмотренных кондиций на металлические и неметаллические полезные ископаемые перечнем основных кондиционных параметров и их значимостью. Основными показателями кондиций являются максимальная зольность угля Аd (для сланцев-минимальная теплота сгорания в пересчете на сухое топливо Qd s), минимальная истинная мощность пластов угля (сланцев), максимальная или минимальная мощность природных прослоев, включаемых в пласт сложного строения соответственно при валовой или селективной его выемке. Кроме того, предусматриваются специальные требования к качеству углей и сланцев, такие как спекаемость, выход смол, содержание серы и фосфора. Другие частные параметры кондиций могут быть общими с кондициями для рудных месторождений. Они обосновываются геологическими, горнотехническими и экономическими факторами.

Для подсчета забалансовых запасов устанавливается перечень параметров кондиций, аналогичных перечню, используемому для балансовых запасов, исключая минимальное промышленное содержание полезного компонента.

Согласно ГКЗ, эксплуатационные кондиции могут обосновывать новые по сравнению с разведочными кондициями величины минимального промышленного и бортового содержаний, а также другие параметры с целью получения минимально-необходимого уровня прибыли.