Горное предприятие — промышленное предприятие, находящееся на самостоятельном балансе и предназначенное для разработки месторождения полезного ископаемого, часто совмещаемой с его эксплуатационной разведкой и доразведкой в пределах горного отвода, а также переработкой добываемых руд.

Рудник—горное предприятие, производящее разработку месторождения в соответствии с горноотводным актом и состоящее из одной или нескольких производственных единиц — шахт (штолен), карьеров, поверхностных цехов. Рудник имеет единое административно-техническое управление.

Шахта — производственная единица, входящая в состав горного предприятия или рудника, которая выполняет подземную добычу полезного ископаемого в пределах отведенной для нее части месторождения.

Проект горного предприятия — это комплекс технических документов, содержащий схемы, расчеты, чертежи (иногда макеты), сметы и пояснительные записки с принципиальными обоснованиями принимаемых проектных решений. Проекты разрабатываются па новое строительство горного предприятия, рудника, шахты или на их расширение, реконструкцию или техническое перевооружение.

Карьер — горное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых открытым способом. Разрез—карьер по добыче угля.

Прииск — горное предприятие по добыче россыпных месторождений драгоценных металлов (золотой прииск).

Промысел — горное предприятие по добыче жидких и газообразных полезных ископаемых (нефтяной промысел).

Разработкой месторождения называют комплекс работ по вскрытию, подготовке и очистной выемке. Эти работы являются стадиями разработки месторождения. Вскрытие и подготовка осуществляются посредством проведения выработок. Забои проводимых выработок называют подготовительными. Выемку (добычу) полезного ископаемого ведут в очистных забоях, применяя при этом различные способы его разрушения. Это в равной мере справедливо для твердых полезных ископаемых как при подземных, так и открытых горных работах.

Подземная добыча связана с необходимостью проведения сети подземных горных выработок, по которым добытое полезное ископаемое транспортируют на поверхность. При добыче ископаемых углей наиболее распространен механический способ разрушения, при добыче руд — взрывной.

Добытый уголь транспортируют по горным выработкам скребковыми или ленточными конвейерами, в вагонетках электровозами или лебедками, а также под действием собственного веса по желобам и трубам. На отдельных шахтах применяют гидротранспорт, при котором перемещение угля в потоке воды осуществляется по трубам или желобам. Для транспортировки руды на рудниках в пределах добычных блоков применяют скреперную доставку или виброустановки, а по горизонтальным выработкам — локомотивную откатку. Транспортирование полезного ископаемого и пустой породы до шахтного ствола организует служба внутришахтного транспорта.

На поверхность полезное ископаемое и пустую породу поднимают в специальных подъемных устройствах (сосудах) — скипах или клетях. Последние оборудуют под заезд в них шахтных вагонеток. В клетях также осуществляют спуск и подъем людей, оборудования и материалов.

Земельный отвод — земельный участок, предоставляемый землепользователям (горным предприятиям, рудникам или шахтам) для разработки месторождений полезных ископаемых и строительства поверхностных объектов. Земельный отвод оформляется государственным актом на право пользования землей, который выдается землепользователям исполнительными комитетами районных (городских) Советов народных депутатов.

Горный отвод — часть земных недр, предоставляемая организации или предприятию для промышленной разработки содержащихся в ней залежей полезных ископаемых.

Управление производством на промышленном предприятии — это научно обоснованное планирование с определением заданий на конкретный период времени, контроль за выполнением и регулирование производства с целью его поддержания в заданных параметрах.

Горные породы и полезные ископаемые

Горные породы - естественные минеральные агрегаты определенного состава и строения, сформировавшиеся в результате геологических процессов и залегающие в земной коре в виде самостоятельных тел.

В зависимости от характера преобладающего типа связей выделяют следующие основные типы пород: рыхлые (раздельно-зернистые) - связи между зернами молекулярные и часто практически отсутствуют, породы представляют собой механические смеси частиц одного или нескольких минералов (пески, гравий, галечник); твердые (скальные) - связь между частицами минералов жесткая, химическая (песчаники, граниты, диабазы, гнейсы); связные - связи между дисперсными частицами породы сильно меняются в зависимости от влажности - от молекулярных в плотном сухом состоянии до ионно-электростатических в увлажненном состоянии (глинистые породы, лёссы, суглинки).

Полезным ископаемым называют всякое природное минеральное вещество, которое при современных технико-экономических условиях целесообразно извлекать из недр земли для промышленного использования.

По физическому состоянию различают полезные ископаемые твердые (уголь, руды металлов, горно-химическое и строительное сырье и др.), жидкие (нефть, минеральные воды) и газообразные (горючие газы).

Твердые полезные ископаемые по промышленному назначению и характеру использования подразделяют на три группы: горючие, или топливо - уголь, горючие сланцы, торф; металлические - руды металлов (железные, медные, алюминиевые, золотые и др.); неметаллические - сера, поваренная соль, апатит и другие.

Полезные ископаемые подразделяют на рудные и нерудные. Отличительной чертой рудных ископаемых является необходимость дальнейшей их переработки для извлечения содержащихся в них полезных компонентов.

Горные породы, окружающие месторождение (вмещающие породы) или включенные в него и не содержащие металла (полезного минерала)  или содержащие его в количестве, недостаточном для промышленной переработки, принято называть пустой породой.

Граница между рудными и нерудными ископаемыми условна. Многие полезные ископаемые, которые раньше использовались сразу после добычи, в настоящее время подвергаются комплексной переработке для извлечения из них всех полезных компонентов. Поэтому термин «руда» теряет свое первоначальное узкое значение. Его применяют также и ко многим нерудным полезным ископаемым.

Большое значение имеет также потребность хозяйства страны или данного района в том или ином металле или минерале, обеспеченность разведанными запасами, расстояние от месторождения до действующих металлургических заводов и многие другие факторы.

Металл в руде редко встречается в чистом виде, большей частью он находится в виде химических соединений - рудных минералов. Рудные минералы в руде обычно смешаны с другими минералами, не представляющими промышленной ценности. Эти сопутствующие минералы принято называть рудной породой.

Строение руд. По строению руды можно разделять на массивные - плотные, без трещин, включений и слоистости; трещиноватые,  слоистые  и рыхлые.

Из всех физико-механических свойств руд и вмещающих пород наибольшее влияние на выбор системы разработки и технологию добычи оказывают их крепость и устойчивость.

Устойчивость руд и вмещающих пород. Устойчивость заключается в способности массива, подработанного (обнаженного) снизу или с боков, не обрушаться в течение определенного времени. Одни породы допускают обнажение снизу на огромной площади и не обрушаются годами и десятилетиями; другие нуждаются в поддержании лишь в отдельных местах; третьи обрушаются сразу или через короткое время после их обнажения на небольшой площади. Наконец, некоторые породы совсем не допускают обнажения и требуют установки крепи вслед за их подработкой.

Помимо физико-механических свойств пород на устойчивость массива оказывают влияние различные внешние условия, такие, например, как глубина расположения горной выработки от земной поверхности, направление ее по отношению к горизонту, форма и размеры сечения выработки.

По устойчивости руды и вмещающие породы можно разделить на пять групп.

Весьма неустойчивые - совсем не допускают обнажения кровли и боков выработки без крепления и, как правило, требуют применения опережающей крепи. При разработке рудных месторождений такие породы (плывуны, сыпучие, рыхлые породы, насыщенные водой) встречаются очень редко.

Неустойчивые - допускают небольшое обнажение кровли, требующее прочного поддержания ее вслед за выемкой.

Средней устойчивости - допускают обнажение кровли на сравнительно большой площади, требующее поддержания при значительном сроке ее обнажения.

Устойчивые - допускают очень значительное обнажение кровли и боков, требующее поддержания только в отдельных местах.

Весьма устойчивые - допускают огромное обнажение как снизу, так и с боков и длительное время могут стоять, не обрушаясь, без поддержания. Породы этой группы встречаются реже, чем двух предыдущих групп.

Для оценки устойчивости горных пород важен и характер обрушения: происходит ли оно сразу на большой площади или постепенно, на небольших участках в виде вывалов отдельных глыб и слоев; можно ли по внешним признакам предвидеть обрушение и его размеры, имеются ли какие-либо предвестники обрушения или оно происходит внезапно. Часто породы сразу после обнажения не проявляют признаков неустойчивости, но через некоторое время под действием горного давления и атмосферных факторов теряют устойчивость и начинают обрушаться.

В практике разработки широко пользуются коэффициентом крепости по шкале проф. М. М. Протодьяконова. Однако этот показатель не всегда характеризует устойчивость пород: при наличии трещин породы с весьма высоким коэффициентом крепости могут быть недостаточно устойчивыми.

Трещиноватость горных пород - геологические нарушения, естественные и искусственные трещины.

Скальные и полускальные породы по степени трещиноватости подразделяются на пять технологических категорий.

Практически монолитные, у которых размер отдельностей превышает 1,5 м, средний размер - около 1 м, видимые трещины отсутствуют.

Малотрещиноватые, у которых среднее расстояние между трещинами и размер отдельностей - до 1,5 м (в среднем 0,7 м). Такие породы имеют блочное строение, видимые трещины в них заполнены мелким материалом.

Средней трещиноватости, у которых расстояние между трещинами и средний размер отдельностей составляют около 0,5 м. Они имеют блочное строение, хорошо различимые, иногда заполненные мелким материалом трещины.

Сильнотрещиноватые с отдельностями в среднем около 0,3-0,4 м. Часто имеют напластования и видимые сомкнутые трещины.

Чрезвычайно трещиноватые, имеющие средний размер отдельностей в массиве около 0,2 м. Отсутствуют отдельности крупнее 1 м.

Влажность горной породы - это степень насыщенности ее водой:

,

где  - масса пробы с естественной влажностью, г;

- масса абсолютно сухой пробы, г.

Влагоемкость - способность пород вмещать в себя то или иное количество воды. Руды в природном состоянии и в отбитом виде делят на мокрые, влажные и сухие. Влажность руды зависит от притока воды в руднике, а также от влагоемкости руды, которая измеряется количеством воды в литрах, заключенной в 1 м3 руды. Влажность руды способствует ее слеживанию, а в зимнее время - смерзанию.

Набухаемость - это способность горной породы увеличиваться в объеме в результате поглощения влаги.

Водопроницаемость - это способность породы пропускать сквозь себя воду, выражаемая количеством воды, проходящей в единицу времени.

Фильтрация - это движение воды в породах под действием напора.

Под физическим свойством породы понимают ее специфическое поведение при воздействии на нее определенных физических полей или тел.

К настоящему времени известно более ста физико-технических параметров пород.

Плотность - величина, определяемая отношением массы вещества к занимаемому им объему.

Плотность в массиве определяется отношением массы руды в естественном залегании (без нарушения свойственных руде пустот и пор) к занимаемому объему:

Пористость - это отношение объема всех пор, имеющихся в рудном образце, к его объему:

Коэффициент пористости - это отношение объема пор к объему минерального скелета породы:

Предел прочности - критическое значение соответствующих напряжений, при которых образец породы разрушается. По характеру приложенных элементарных напряжений различают временные сопротивления сжатию σсж, растяжению σр, сдвигу σсдв и изгибу σизг.

Пределы прочности горных пород (Па): при сжатии σсж = (06)·108, при растяжении σр = (02)·107, при сдвиге σсдв= (04)·107, предел длительной прочности σ∞ = (0,90,5)· σсж.

Упругость - это способность материала к накоплению энергии в потенциально обратимой форме, которая характеризуется модулем упругости (модулем Юнга), коэффициентом Пуассона, модулем сдвига.

Модуль упругости - отношение продольного напряжения к относительной продольной деформации.

Коэффициент Пуассона - абсолютная величина отношения поперечного укорочения к продольному удлинению при простом растяжении прямого стержня в пределах применимости закона Гука.

Модуль сдвига - коэффициент пропорциональности между касательным напряжением и соответствующей деформацией сдвига.

Пластичность - способность горных пород приобретать под влиянием силового воздействия остаточные деформации.

Вязкость вещества - свойство вещества в жидком или газообразном состоянии сопротивляться деформации сдвига.

Хрупкость - это способность  материала  разрушаться  без  существенных остаточных деформаций.

Ползучесть горной породы - медленное нарастание во времени пластических деформаций породы при силовых воздействиях, меньших, чем те, которые могут вызвать остаточную деформацию, при испытаниях обычной длительности.

Релаксация - изменение во времени усилий или напряжений деформированного материала, общая деформация которого зафиксирована связями. Явление, обратное ползучести (постепенное снижение напряжений в породе при постоянной ее деформации) носит название релаксации напряжений.

Твердость - свойство материала оказывать сопротивление при местных контактных воздействиях пластической деформации или хрупкому разрушению в поверхностном слое. Твердость минералов определяется по шкале Мооса (таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Шкала относительной твердости Мооса

| Минерал | Относительная твердость |
| --- | --- |
| Тальк | 1 |
| Гипс | 2 |
| Кальцит | 3 |
| Флюорит | 4 |
| Апатит | 5 |
| Ортоклаз | 6 |
| Кварц | 7 |
| Топаз | 8 |
| Корунд | 9 |
| Алмаз | 10 |

Абразивность горной породы - способность породы изнашивать контактирующие с ней поверхности горных машин или горного оборудования в процессе их работы.

Акустические свойства горных пород характеризуют закономерности распространения в породах упругих деформаций (упругих колебаний).

Коэффициент теплопроводности - количество тепла, проходящего в единицу времени через единицу сечения в направлении, перпендикулярном к сечению, при перепаде температур 1 К  на единицу расстояния.

Удельная теплоемкость - количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 кг вещества на 1 К.

Коэффициент линейного теплового расширения - относительное удлинение тела при нагреве его на 1 К.

Удельное электрическое сопротивление - величина, обратная силе тока, проходящего через 1 м2 площади образца при напряженности электрического поля в образце, равной 1 В/м.

Относительная диэлектрическая проницаемость - коэффициент, показывающий, во сколько раз уменьшается напряженность электрического поля при нахождении в нем породы.

Относительная магнитная проницаемость - коэффициент, показывающий, во сколько раз магнитная индукция поля в данном магнетике изменяется по отношению к полю в вакууме.

Крепость горных пород, определяемая совокупностью многих физико-механических свойств их (твердостью, вязкостью, трещиноватостью, слоистостью, наличием инородных включений и прослоев), влияет на выбор системы разработки, машин и инструментов, применяемых при добыче, на производительность горных машин и производительность труда горнорабочих, на расход материалов и стоимость добычи.

Впервые классификация горных пород по коэффициенту крепости была создана известным русским ученым проф. М. М. Протодьяконовым.

Коэффициент крепости горных пород характеризует сопротивляемость гонных пород различным механическим воздействиям:

f = σсж/100

Кусковатость отбитой руды, т. е. крупность кусков, получающихся при отбойке, характеризуется ее гранулометрическим составом - количественным соотношением кусков различных размеров в общей массе отбитой руды. Крупность кусков, имеющих неправильную форму, принято выражать средним размером по трем взаимно перпендикулярным направлениям.

Градация кусковатости следуюшая.

Рудная мелочь - от рудной пыли до кусков с поперечными размерами 100 мм. При разработке жильных месторождений иногда производят сортировку руды, выборку из нее пустой породы; в этом случае выделяют особую градацию - не сортируемая   мелочь   с размерами кусков менее 50 мм.

Руда   средней   крупности - от  100 до 300 мм.

Руда крупнокусковая - от 300 до 600 мм.

Руда   весьма   крупнокусковая - более  600  мм.

Кусковатость руды при отбойке зависит, с одной стороны, от физико-механических свойств руды в массиве, в частности от ее строения, а с другой - от применяемого способа отбойки, диаметра взрываемых шпуров и скважин, их расположения, типа взрывчатого вещества (ВВ), способа взрывания и др.

Кондиционным куском руды называют кусок с максимально допустимым размером, который можно выдавать из добычного блока для погрузки в откаточные сосуды. При подземной разработке рудных месторождений он колеблется в среднем от 300 до 700 мм и иногда достигает 1000 мм. Размер кондиционного куска оказывает большое влияние на выбор оборудования для всех производственных процессов добычи, доставки, погрузки, транспортирования. Куски руды, превышающие кондиционные размеры, принято называть негабаритом. Долю негабаритных кусков в общей массе отбитой руды называют выходом негабарита.

Разрыхляемость. После отделения от массива и дробления на куски отбитая руда увеличивается в объеме. Отношение объема отбитой руды к объему, который она занимала в массиве, называется коэффициентом разрыхления:

V2 / V1,

где  V2 - объем отбитой в забое руды или горной породы, м3;

V1 - объем того же количества руды или породы в целике, м3.

В зависимости от условий, в которых производится отбойка массива, и гранулометрического состава коэффициент разрыхления одной и той же породы может колебаться в пределах от 1,2 до 1,6. Со временем, по мере уплотнения отбитой руды, коэффициент разрыхления ее уменьшается.

Слеживаемость. Большие массы отбитой руды, находясь в неподвижном состоянии, подвергаются слеживанию - уплотнению в сплошную трудно разрыхляемую массу. Склонностью к слеживанию обладают руды, в которых присутствуют глинистый материал и другие тонкие липкие фракции. Быстро слеживаются некоторые сульфидные руды, в частности руды с большим количеством пирротина. Это происходит вследствие окисления в присутствии влаги поверхности кусков руды и образования на ней пленки спекающихся сульфатов. Слеживаемость руды вызывает при ее разработке значительные трудности.

Окисляемость руд при долгом хранении в отбитом виде иногда затрудняет процесс их обогащения и приводит к снижению коэффициента извлечения рудных минералов.

Самовозгораемость свойственна некоторым колчеданным рудам с высоким содержанием серы. В отбитой руде при их окислении происходит выделение тепла, которое приводит к нагреванию руды и последующему ее самовозгоранию. Подземные пожары, вызываемые самовозгоранием сульфидных руд, представляют бедствие, трудно поддающееся ликвидации и часто приносящее огромный материальный ущерб. Причиной таких пожаров, кроме открытого огня, нередко является неправильный выбор системы разработки или несоблюдение правил технической эксплуатации.

Угол естественного откоса - это угол, образованный свободной поверхностью рыхлой горной массы с горизонтальной плоскостью.

По химико-минералогическому составу рудных минералов металлические руды принято делить на:

- руды самородных металлов, к числу которых относятся некоторые руды благородных металлов (чаще всего золото);

- руды сернистые, представленные в основном сульфидами цветных и редких металлов (CuFeS2, PbS, ZnS, Sb2S3, MoS2 и др.);

- руды окисленные, представленные окислами, карбонатами и сульфатами многих черных, цветных и редких металлов (Fe2O3, 2Fe2O3 - 3H3O, MnO2, PbCO3, CuO2, SnO2, TiFeNbO2 и др.);

- руды силикатные - в основном руды редких и рассеянных элементов, в которых рудный минерал является силикатом или алюмосиликатом (например, берилл Be2Al2 (Si2O6), сподумен LiAl(Si2O6), циркон ZrSiO4 и др.);

- руды смешанные, представленные смесью руд предыдущих основных типов.

По химическому составу преобладающей массы рудных минералов или рудной породы руды делят на кислые, в которых преобладает кремнезем, основные и нейтральные. Такое деление руд важно для их металлургической оценки. Ниже приводится характеристика основных рудных и нерудных полезных ископаемых.

Железные руды. Основными рудными минералами являются: магнетит (Fe3O4), гематит (Fe2O3), гидрогематит (Fe2O3 · nH2O); тетит (Fe2O3 + nH2O), лимонит (2Fe2O3-3H2O), сидерит (FeCO3). Указанные минералы содержат от 48 до 72% железа. В зависимости от преобладающего   рудного минерала различают следующие типы железных руд: магнетитовые, гематитовые (мартитовые), гидрогематитовые, бурые железняки, сидеритовые и железистые кварциты (магнетитовые, гематитовые). Имеют также распространение комплексные титано-магнетитовые руды.

Железные руды содержат как полезные примеси, улучшающие качество выплавляемого металла (марганец, хром, ванадий, никель), так и вредные (серу, фосфор, цинк, мышьяк). Плотность железных руд 3-4,5 т/м3.

Минимально допустимое процентное содержание железа в руде в значительной степени зависит от типа руд и изменяется от 15 до 40%.

К легкообогатимым рудам относятся магнетитовые, железистые кварциты магнетитовой разности и титано-магнетитовые. Труднообогатимыми являются гематитовые руды, окисленные железистые кварциты и бурые железняки.

Руды марганца. Наиболее важный минерал - пиролюзит (МnО2) содержит 63% Мn. Марганцевые руды разрабатывают при содержании марганца не ниже 25-30%. Наличие в рудах железа и известняка снижает эту норму до 20-15%.

Руды хрома. Промышленное значение имеют хромиты, содержащие от 28 до 62% хрома. Для металлургических целей требуются высокосортные руды, содержащие не менее 45% окиси хрома; в химической промышленности используются низкосортные руды с содержанием окиси хрома 30-40%.

Руды никеля. Основными никельсодержащими минералами являются пентландит и ревдинскит. Около 90% никеля извлекается из медно-никелевых сульфидных руд. Минимальное промышленное содержание никеля в значительной степени зависит от содержания сопутствующих элементов (меди, платины, кобальта).

Молибденовые руды. Главным минералом является молибденит (MoS2). Основными типами руд являются: кварцево-молибденовые, кварцевые вольфрамо-молибденовые, медно-молибденовые. Содержание молибдена в рудах колеблется в пределах от 0,05 до 1%.

Руды вольфрама. Наиболее важные промышленные минералы - вольфрамит [(Fe, Mn)WO4] и шеелит (CaWO4). Основные типы руд: кварц-вольфрамитовые и скарновые шеелитовые. Минимальное промышленное содержание WO3  0,1-0,5%; в комплексных рудах может быть ниже. В жильных кварц-вольфрамитовых месторождениях промышленные руды содержат обычно 1-3% WO3.

Медные руды. Основными медьсодержащими минералами являются сульфиды меди: халькозин (Cu2S), борнит (Cu2FeS2), халькопирит (CuFeS2)  и др.

Промышленные месторождения меди бывают магматического (порфировые и колчеданные руды) и осадочного происхождения (медистые песчаники). Медные руды обычно содержат в небольших количествах золото, серебро, кадмий, сульфиды железа, цинка, никеля, свинца и ряд других элементов. Минимальное промышленное содержание меди 0,5-1,2%.

Руды олова. Главный рудный минерал - касситерит (SnO2). Коренные месторождения олова разрабатывают обычно при содержании металла в руде 0,3-0,8%, однако при благоприятных экономических условиях минимальное промышленное содержание его может снижаться до 0,1%.

Руды алюминия. Из алюминиевых руд наиболее важное значение имеют бокситы - смесь различных минералов алюминия с примесями окислов и гидроокислов железа, кремнезема, карбонатов кальция и др. Содержание глинозема (А12О3) в алюминиевых рудах колеблется от 20 до 55%.

Известны и в последние годы получают все более широкое применение способы извлечения алюминия из нефелинсодержащих пород.

Полиметаллические руды чаще всего содержат свинец и цинк, а также медь, серебро, золото, вольфрам, молибден, кадмий, иногда сурьму, висмут, олово. Главными минералами, содержащими свинец и цинк, являются галенит (PbS), церрусит (РЬСО3), сфалерит (цинковая обманка). По характеру образования и залегания свинцово-цинковые руды разделяют на скарновые, руды замещения (в известняках и силикатных породах), пластовые и трещиноватые  (в известняках). Минимальное суммарное содержание свинца и цинка в рудах 2%.

Полиметаллические руды являются источником получения и некоторых редких металлов  (германия, индия и др.).

Апатиты - фосфорнокислая соль, содержащая фосфорный ангидрид (Р2О5). Апатитовые руды как сырье для изготовления суперфосфатов должны содержать не менее 35% Р2О5. Сырые руды легко обогащаются флотацией до содержания Р2О5 в концентратах 38-40%.

Фосфориты - осадочные минеральные образования, главной составной частью которых являются фосфаты кальция. Различают конкреционные (содержащие Р2О5 12-35%), зернистые (Р2О5  5-16%) и массивные микрозернистые (Р2О5  26-28%)  фосфориты. Минимальное промышленное содержание Р2О5 в фосфоритах 4 - 5%. Концентраты содержат не менее 18-20% Р2О5.

Калийные и магнезиальные соли содержат сильвинит (КС1), галит (NaCl) и карналлит (MgCl2KCl · 6H2O). Соли в виде мощных пластов, штоков или куполов залегают в осадочных породах. Мощность куполообразных залежей достигает иногда 4-10 км.

Гипс - водный сульфат кальция - залегает в виде пластов, гнезд и линз среди осадочных пород. Месторождения в преобладающей части состоят из гипса или ангидрида (безводного сульфата кальция).

Слюда. Промышленное значение имеют минералы: мусковит, флогопит и литиевые слюды. Оценка слюдяных руд производится по размерам кристаллов слюды и содержанию их в килограммах на кубический метр породы, причем учитывают кристаллы слюды с площадью пластин не менее 4 см2.

Месторождения полезных ископаемых

.

Месторождение полезного ископаемого - это его естественное скопление в земной коре.

Месторождение считается промышленным, если разработка его в данных экономико-географических условиях при современном уровне техники целесообразна.

Разделение месторождений на промышленные и непромышленные также условно.

Месторождения с одинаковой по составу и качеству рудой могут быть промышленными вследствие благоприятных горно-геологических условий разработки (например, большой мощности, залегания вблизи поверхности) и непромышленными ввиду трудности эксплуатации, отдаленности от транспортных путей и промышленных центров и других причин.

Большое значение для разработки имеет разделение месторождений полезных ископаемых по сходству технологического процесса их добычи.

По этому признаку можно выделить следующие группы месторождений полезных ископаемых: месторождения нефти и газа, месторождения торфа, месторождения угля и горючих сланцев, рудные и нерудные месторождения, россыпные месторождения.

Условия залегания месторождений, физико-механические свойства полезного ископаемого и пустых пород определяют существенные различия методов добычи между этими группами (полезных ископаемых) и сходство внутри групп независимо от их вида.

На выбор системы и технологии разработки из признаков, характеризующих месторождение, наибольшее влияние оказывают его форма   (морфология), размеры и условия залегания.

По форме рудные тела можно подразделить на три группы:

- изометрические, т. е. одинаково развитые во всех трех направлениях в пространстве;

- столбообразные, т. е. вытянутые в одном направлении - в глубину;

- пластообразные, вытянутые в двух направлениях.

К первому типу рудных тел изометрической формы относятся штоки и гнезда. Часто они имеют неправильную форму, но все три измерения их в пространстве резко не отличаются. Размеры штоков достигают десятков и сотен метров. Размеры гнезд малы - до нескольких метров.

Столбообразную форму имеют многие коренные месторождения алмазов. В Якутии и Южной Африке алмазные «трубки» в глубину распространяются на километры при размерах горизонтального поперечного сечения в сотни метров. К столбообразным принято относить рудные тела, длина которых превышает мощность не более чем в шесть раз.

Линзы представляют собой переходную форму между первой и третьей группами. Типичным представителем этого типа рудных тел являются уральские медно-колчеданные месторождения.

Рудные тела третьей группы - пластовые ограничены более или менее параллельными плоскостями (поверхностями) и имеют мощность, изменяющуюся в относительно небольших пределах. Примыкающие к этой же группе рудные тела жильного типа часто имеют непостоянную мощность; их называют линзообразными или рубцовыми, если утолщения чередуются с утонениями или даже выклиниваниями. Сетчатые жилы состоят из большого числа сближенных тонких жил и прожилков, пересекающихся в различных направлениях; ветвящиеся отличаются от сетчатых тем, что слагающие их ветви не пересекаются, а расположены в одном направлении и то сближаются и соединяются, то удаляются одна от другой.

Рудные залежи, отличающиеся от пластов менее выдержанной формой и  непостоянной мощностью, называют пластообразными.

Встречаются сложные формы рудных тел - седловидные, куполообразные и др.

В большинстве случаев месторождение бывает представлено не одним, а несколькими рудными телами. Эти совместно залегающие рудные тела бывают отделены одно от другого массивом пустой породы, иногда пересекаются, соединяются и снова разделяются.

Месторождения нередко нарушаются сбросами, сдвигами, бывают изогнуты, перемяты, раздроблены, в результате чего разработка их усложняется.

Чем неправильнее залежь по форме, чем больше тектонических нарушений она имеет, тем сложнее ее разработка.

Кроме формы месторождения, важным признаком является характер контакта залежи с вмещающими породами. Контакт в одних случаях бывает выражен резко: рудное тело отчетливо отделяется от вмещающих пород. В других случаях переход от руды к пустой породе происходит постепенно, границы промышленного оруденения можно установить только путем опробования. Разработка месторождений с отчетливыми контактами проще. Иногда наличие оруденения во вмещающих породах благоприятно сказывается на разработке, так как руда при отбойке засоряется не пустыми, а рудоносными породами.

В зависимости от характера распределения рудных минералов различают сплошные и вкрапленные руды. Сплошные руды состоят из рудных минералов, смешанных с небольшим количеством породы; они обычно имеют резкие границы с вмещающими породами. Вкрапленные руды представляют собой относительно редкие вкрапления рудных минералов в рудной породе и, как правило, не имеют отчетливых границ с вмещающими породами.

На многих месторождениях встречаются оба типа руд; обычно в средней части рудного тела руды сплошные, а в остальной части - вкрапленные.

Важнейшие полезные ископаемые группируют исходя из основных отраслей их промышленного потребления следующим образом:

- топливно-энергетическое сырье:  нефть, газ,  уголь,  уран;

- черные, легирующие и тугоплавкие металлы:  руды железа, марганца, хрома, титана, ванадия, никеля, кобальта, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, циркония;

- цветные металлы: руды алюминия, меди, свинца, цинка, олова, висмута, ртути, сурьмы;

- благородные металлы:  золото,  серебро,  платиноиды;

- химическое и агрономическое сырье: калийные соли, фосфориты, апатиты, сера, плавиковый шпат;

- техническое сырье: алмазы, асбест, графит, пьезокварц, оптический флюорит, исландский шпат, мусковит, флогопит;

-  флюсы и огнеупоры: кальцит (известняк), доломит, магнезит, кварц и кварцит, огнеупорные глины;

- строительные материалы, цементное сырье.

Некоторые виды минерального сырья могут быть отнесены к нескольким группам.

1.3. Формы и элементы залегания месторождений

К элементам залегания относятся: простирание, глубина залегания, падение и угол падения рудного тела, его мощность. Элементы залегания определяют положение рудного тела в пространстве.

Рисунок 1.1 - Элементы залегания рудного тела

Одним из основных факторов, определяющих выбор системы разработки для пластообразных и близких к ним по форме линзообразных рудных тел, является угол падения.

Линией простирания залежи называется направление горизонтальной линии поверхности пласта (слоя, жилы, плоскости разрыва и т. п.), определяемое горным компасом относительно меридиана. Характеризуется двумя азимутами простирания, отличающимися друг от друга на 180°, обычно указывается только один из них.

Глубиной залегания в данной точке залежи считается вертикальное расстояние от земной поверхности до самой нижней точки висячего бока залежи. Глубина залегания месторождения также в значительной степени влияет на выбор способа и системы разработки. Ее указывают от поверхности по вертикали до верхней и нижней границ месторождения. Глубокозалегающими считаются месторождения с глубиной залегания более 800 м. На этой глубине начинаются своеобразные проявления горного давления, выражающиеся в «стрелянии» пород и горных ударах.

Линией падения называется наибольший наклон пласта (слоя, жилы, поверхности разрыва и, др., геологических тел и поверхностей), определяемый относительно горизонтальной плоскости и сторон света. Характеризуется азимутом падения и углом падения,  для измерения которых сначала определяют линию падения.

Азимут падения - угол между меридианом, на котором находится точка наблюдения, и линией падения пласта (слоя, толщи, крыла складки, плоскости толщины, жилы). Определяется при помощи горного компаса. В отличие от азимута простирания он имеет лишь одно определение, поэтому при геологической съемке записывается только азимут падения, отличающийся от азимута простирания на 900.

Углом падения или просто падением называется угол, образованный линией падения месторождения с горизонтальной плоскостью.

Месторождения по углу падения делятся на горизонтальные (от 0 до 30), пологопадающие (от 3 до 300), наклонные (от 30 до 45-500) и крутопадающие (свыше 45-500).

Это деление связано с изменением условий разработки и применением при разных углах падения различных способов очистной выемки.

Мощность рудного тела - это расстояние по нормали между его висячим и лежачим боками. Если это расстояние измеряют по нормали, то мощность называют истинной, если же ее измеряют по вертикали или горизонтали, то мощность соответственно называют вертикальной или горизонтальной. Вертикальной мощностью пользуются для пологопадающих рудных тел, горизонтальной - для крутопадающих.

В штокообразном месторождении мощностью считается меньший из его горизонтальных размеров. Больший горизонтальный размер называют длиной штока. Иногда мощностью штока считают его вертикальный размер, а горизонтальную мощность называют шириной. Последнее целесообразно, когда шток (массив) имеет значительные размеры по горизонтали и относительно небольшие по вертикали. Мощность рудных тел может изменяться по простиранию и с глубиной, постепенно или резко, закономерно или случайно. Непостоянство мощности характерно для рудных месторождений. Резкие изменения мощности затрудняют разработку.

Для месторождений с непостоянной мощностью указывают крайние пределы ее колебаний, а также среднюю мощность по отдельным участкам месторождения.

По мощности рудные месторождения можно делить на пять групп.

Весьма тонкие - месторождения, при разработке которых очистная выемка сопровождается подрывкой вмещающих пород. Правилами безопасности допускается минимальная ширина очистного пространства 0,6 м, а высота (при пологом залегании рудных тел) 0,8 м. Эти размеры и определяют верхнюю границу мощности рудных тел данной группы.

Тонкие месторождения мощностью от 0,7 до 2 м, при разработке которых очистную выемку можно производить без подрывки вмещающих пород, но проведение горизонтальных подготовительных выработок в большинстве случаев требует подрывки.

Средней мощности - месторождения мощностью от 2 до 5 м. Верхняя граница мощности соответствует предельной длине простейшего вида крепи - распорок, стоек. Разработка месторождений средней мощности может производиться без подрывки вмещающих пород.

Мощные - месторождения мощностью от 5 до 20 м, очистная выемка в которых при крутом падении может производиться по простиранию на всю мощность.

Весьма мощные - месторождения мощностью более 20 м. Очистную выемку в этих месторождениях при крутом падении ведут обычно вкрест простирания.

Рудной площадью месторождения называют площадь его горизонтального сечения.

Глубина залегания, рудная площадь, длина по простиранию, так же как и угол падения, на отдельных участках месторождения могут быть различными. Поэтому нередко на участках одного и того же месторождения применяют разные системы разработки.