- Құрғақ топырақтың тығыздығы /топырақ қанқасының/(г/см; т/м)  - ρ– деген, ол құрғақ топырақ массасы(топырақ бөлшектері) мен топырақтың жалпы көлемі араларындағы қатынас, яғни

ρ= m/V;

ал егер топырақ тығыздығы мен ылғалдылығын ескерсек формула келесі түрге өзгереді:

ρ= ρ/(1 + W);

- Құрғақ топырақтың/топырақ қанқасының/ меншікті салмағы (кН/м) γ

γ= ρg = γ/(1+ W)

- Топырақ кеуектілігі (℅) – деген ол, кеуектілік көлемі мен топырақтың жалпы көлемдері араларындағы қатынас

n = (V + V) / V;

- Топырақтағы қатты бөлшектердің қатынастық мөлшері(℅) – деген ол, топырақ көлемімен қатты топырақтың көлемі араларындағы қатынас

m= V/ V; арқылы,

сонда m + n = 1

Топырақ бөлшектерінің тығыздығы мен құрғақ топырақ тығыздығын ескергендегі формуласы:

m = ρ/ ρ;

n = 1 - ρ/ ρ;

- Топырақтың кеуектілік коэффициенті (е) – деген ол, кеуектілік көлемі мен қатты бөлшектер көлемдерінің қатынасы

е =n/m = n/(1-n) немесе е = (ρ- ρ)/ ρ;

ал егер құрғақ топырақ тығыздығын ескергенде

е = ρ(1 +W)/ρ -1;

ал сонда топырақ кеуектілігін ескергендегі формула:

n = e/(1+e);

m = 1/(1+e);

- Топырақтың ылғалсыйымдылығы (W) – деген ол, ылғалдылық анықтамасымен топырақтың кеуектілік коэффициентін қолданып шығарсақ

W= e ρ/ ρ;

W= e γ/ γ;

Сонда: γ - судың меншікті салмағы ( );

ρ- су тығыздығы.

- Ылғалдылық дәрежесі (S) – деген ол, топырақ қуысындағысу көлемі мен құыстар көлемдері араларындағы қатынас

S= W ρ/ (e ρ);

S= W γ/ (e γ);