Лекция №8

№2 сұрақ  Сазды топырақтың консистенциялары /қоюлығы/ бойынша сипаттамалары

Сазды топырақтарының қасиеттері ылғалдылыққа байланысты өзгеріп тұрады.

Консистенция  /қоюлық/ бойынша сазды топырақтар 3 түрлі жағдайға бөлінеді:

- қатты;

- иілетін;

- ағатын.

Ол жағдайларды шекаралайтын көрсеткіштер:

- жайылу шекарасы W(иілімділіктің/пластичность/ төменгі шегі);

- созылымдылық шекарасы W(иілімділіктің жоғарғы шегі).

- топырақтың аққыштық /текучесть/көрсеткіші I - деген ол, сазды топырақтарының негізгі жіктемелік сипаттамасы.

I= (W - W)/( W - W);

- егер  W < W(аққыштық көрсеткіші I< 0) – топырақ қатты жағдайда болғанда;

- егер W > W( I> 1)  - топырақ аққыштық жағдайда болғанда;

- егер  W ≤ W ≤ W (0 ≤ I≤ 1) – топырақ иілу жағдайда;

- Топырақтың иілу көрсеткіші I  - деген ол, аққыштық шекарасымен жайылып иілу шекарасының айырмашылығы.

Iр =  W - W;

1. Сазды топырақтың иілу көрсеткіші бойынша түрлері және олардың  жіктемелері:

- құмайт  - 0,01≤ I≤ 0,07;

- саздақ – 0,07< I≤ 0,17;

- саз  - I> 0,17

2. Саздақ пен саздардың аққыштық көрсеткіші бойынша жіктемесі:

Қатты – I< 0

Жартылай қатты – 0 ≤ I≤ 0,25

Аз иілетін – 0,25 < I≤ 0,5

Жұмсақ иілетін – 0,5 < I≤ 0,75

Ағуда иілетін – 0,75 < I≤ 1

Ағатын - I> 1

Құмды топырақ тек құйылатын болғандықтан оның иілу көрсеткіші I< 0,01

3. Құмайт жіктемесі:

| № | Аққыштық көрсеткіші бойынша топырақ жағдайы | шекара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Қатты | I< 0 |
| 2. | Иілетін | 0 ≤ I≤ 1 |
| 3. | Аққыштық | I> 1 |

4. Саздақ пен саздардың аққыштық көрсеткіші бойынша жіктемесі:

Қатты – I< 0

Жартылай қатты – 0 ≤ I≤ 0,25

Аз иілетін – 0,25 < I≤ 0,5

Жұмсақ иілетін – 0,5 < I≤ 0,75

Ағуда иілетін – 0,75 < I≤ 1

Ағатын - I> 1

Құмды топырақ тек құйылатын болғандықтан оның иілу көрсеткіші I< 0,01

5. Құмның кеуектілік коэффициенті – е арқылы алынған  жіктемесі:

| Құм түрі | Құм тығыздығы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тығыз | Жартылай тығыз | борпылдақ |
| Ірі, ірілігі орташа және шағыл құм | e < 0,55 | 0,55 ≤ е ≤ 0,7 | e > 0,7 |
| Ұсақ құмдар | e < 0,6 | 0,6 ≤ е ≤ 0,75 | e > 0,75 |
| Шаңды құмдар | e < 0,6 | 0,6 ≤ е ≤ 0,8 | e > 0,8 |

6. Тасты топырақтың жіктемесі:

Тасты топырақтардың түрлері петрографиялық құрамы арқылы алынады.

Жіктеме негізінде беріктілік шегі алынады - R(мПа);

Тасты топырақтардың жіктемесі:

- Өте берік – R> 120

- Берік – 120 ≥ R> 50

- Жартылай берік – 50 ≥ R> 15

- Беріктілігі аз - 15 ≥ R≥ 5

- Беріктілігі төмендеген – 5 > R≥ 3

- Беріктілігі төмен – 3 > R≥ 1

- Беріктілігі өте төмен - R< 1

  - Жарықтар құыстарының коэффициенті – жарықтар көлемімен тасты топырақ салмағы арасындағы қатынас;

  - Жарықтану модулі – 1м жердегі тасты топырақтағы жарықтар саны