Мониторинг качества поверхностных вод водохранилищ по гидрохимическим и гидробиологическим показателям.

Под мониторингом понимают многоцелевую информационную систему, основные задачи которой – наблюдение, оценка и прогноз состояния водной среды под влиянием антропогенного воздействия с целью предупреждения о создающихся критических ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ или сообщест.

В мировой практике существует множество методик для оценки состояния водных экосистем, с применением гидрохимических и гидробиологических показателей.

Методы и способы оценки качества поверхностных вод и степени их загрязненности по гидрохимическим показателям многочисленны и разнообразны. Это определяется задачами оценки, количеством и качеством исходной информации, способами обобщения аналитического материала и рядом других факторов.

В практике гидрохимических работ качество воды оценивается с использованием двух основных видов показателей – натуральных и относительно расчетных, дополняющих друг друга.

Под натуральными показателями понимаются ингредиенты и показатели химического состава воды, определяемые аналитически. Под относительными, понимаются показатели качества воды, получаемые путем преобразования натуральных аналитических данных тем или иным расчетным способом в формализованные.

Натуральные показатели могут быть трех видов: дифференцированными, групповыми и интегральными.

К первым относятся ингредиенты качества воды, характеризующие одно из ее свойств (например, концентрацию сульфатных ионов).

Ко вторым относятся показатели, объединяющие большую группу веществ (например, фенолы).

К третьему виду относятся показатели качества, характеризующие группу однородных ее свойств, обусловленных физико-химическими и в ряде случаев биологическими процессами (например, рН).

Вся группа натуральных показателей используется для дифференцированной оценки качества воды при сравнении их с нормативами.

Относительные показатели, полученные в процессе математического преобразования тем или иным способом аналитических данных, существенно обогащают последние дополнительным содержанием и выполняют исключительно оценочную функцию.

С учетом характера гидрохимической информации выделяют три вида относительных показателей: покомпонентные, групповые и комплексные.

Покомпонентные относительные показатели оценивают качество воды по отдельным компонентам путем сопоставления данных по химическому составу с существующими нормативами (ПДК). При использовании этого метода оценки возможно отнесение одного и того же состояния водного объекта к разным классам качества. Этот вид показателей имеет низкий уровень обобщения и является традиционным .

Групповые относительные показатели оценивают качество воды по отдельным группам однородных химических веществ: например, биогенные (минеральные нормы азота и форсфора, кремния, железа); растворенные газы (кислород, азот, диоксид углерода, сероводород); главные ионы. Такие показатели дают узконаправленную частную оценку качества воды.

Комплексные относительные показатели оценивают качество вод по большому числу параметров химического состава, в том числе и разнородным по своим свойствам.

Комплексное оценивание качества вод – это последовательные действия, направленные на получение представления о степени загрязненности и/или ее качестве на основе выбранной совокупности показателей состава и свойств воды в интересах определенных видов водопользования и водопотребления. Появление и быстрое внедрение в практику комплексных оценок было предопределено необходимостью четко представлять характер и степень загрязненности вод на фоне возрастающего количества присутствующих в повышенных концентрациях веществ антропогенного происхождения и ранжировать воды по этому признаку. Комплексные показатели высоко информативны

Рассмотрим более подробно характристику комплексных индексов.

Гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ) установлен Госкомгидрометом СССР и относится к категории показателей, наиболее часто используемых для оценки качества водных объектов. Этот индекс является типичным аддитивным коэффициентом и представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов:

,

где: Ci– концентрация компонента (в ряде случаев – значение физико-химического параметра);

n – число показателей, используемых для расчета индекса, n всегда = 6;

ПДКi – установленная величина норматива для соответствующего типа водного объекта.

При расчете индекса загрязнения вод для всего количества нормируемых компонентов, включая водородный показатель рН, биологическое потребление кислорода БПК5 и содержание растворенного кислорода, находят отношения Ci/ПДКi фактических концентраций к ПДК и полученный список сортируют.  ИЗВ рассчитывают строго по шести показателям, имеющим наибольшие значения приведенных концентраций, независимо от того, превышают они ПДК или нет.

При расчете ИЗВ для составляющих Ci/ПДКi по неоднозначно нормируемым компонентам, применяется ряд следующих условий:

− для биологического потребления кислорода (ПДК – не более 3 мг O2/дм3 для водоемов хозяйственно-питьевого водопользования и не более 6 мг O2/дм3 для водоемов хозяйственно-бытового и культурного водопользования. Устанавливаются специальные значения нормативов, зависящие от самого значения БПК5  (от 1 до 3);

− концентрация растворенного кислорода нормируется с точностью до наоборот: его содержание в пробе не должно быть ниже 4 мг/дм3 , поэтому для каждого диапазона концентраций компонента устанавливаются специальные значения  слагаемых Ci/ ПДКi(от 6 до 60);

− для водородного показателя pHдействующие нормативы для воды водоемов различного назначения регламентируют диапазон допустимых значений в интервале от 6,5 до 8,5, поэтому для каждого сверхнормативного значения pH, выходящего за границы этого диапазона, устанавливаются специальные значения слагаемых Ci/ ПДКi (от 2 до 20);

В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразделяют на классы от 1 – «очень чистые» воды до 7 – «чрезвычайно грязные»

Показатель химического загрязнения воды (ПХЗ-10). Суммарный показатель химического загрязнения вод, названный авторами [69] "формализованным", рассчитывается по десяти соединениям, максимально превышающим ПДК, с использованием формулы суммирования воздействий:

ПХЗ-10 = ( С1 /ПДК1 + С2 / ПДК2 +  ... +  С10 / ПДК10),

где: ПДКi – рыбохозяйственные нормативы;

Сi –концентрация химических веществ в воде.

При определении ПХЗ-10 для химических веществ, по которым "относительно удовлетворительный" уровень загрязнения вод определяется как их "отсутствие", отношение С/ПДК условно принимается равным 1. Для установления ПХЗ-10 рекомендуется проводить анализ воды по максимально возможному числу показателей.

Комбинаторный индекс загрязненности (КИЗ). В гидрохимической практике используется и несколько измененный, по сравнению с ИЗВ, метод интегральной оценки качества воды, по совокупности находящихся в ней загрязняющих веществ и частоты их обнаружения . В этом методе для каждого ингредиента на основе фактических концентраций рассчитывают баллы кратности превышения ПДКвр – Кi, повторяемости случаев превышения  Нi, а также общий оценочный балл – Bi:

Ki=Ci/ ПДКi;

Hi=NПДКi/ Ni ;

Bi=Ki·Hi,

где: Сi – концентрация в воде  i-го ингредиента;

ПДКi – предельно допустимая концентрация  i-го ингредиента для водоемов рыбохозяйственного назначения;  NПДКi – число случаев превышения ПДК по  i-му ингредиенту;  Ni – общее число измерений  i-го ингредиента.

Ингредиенты, для которых величина общего оценочного балла больше или равна единице, выделяются как лимитирующие показатели загрязненности (ЛПЗ). Комбинаторный индекс загрязненности рассчитывается как сумма общих оценочных баллов всех учитываемых ингредиентов. По величине комбинаторного индекса загрязненности устанавливается класс загрязненности воды.

Комплексная оценка загрязнения воды определяется как относительное число показателей, превышающих тот или иной уровень концентрации:

ПДК, 10 ПДК, 30 ПДК, и т. д. Предложенный способ обобщения сразу избавляет от всех проблем, связанных с определением балльных оценок. Правда, при этом не учитывается различие биологического воздействия веществ.

Комплексная оценка загрязненности вод по Г.Т. Фрумину и Л.В. Баркану. В работе Г.Т. Фрумина и Л.В. Баркана  для каждого ингредиента рассчитывается частная функция желательности Харрингтона по формуле:

di=e-e

Показателем степени этой функции является безразмерная величина Pi, рассчитываемая с помощью выражения:

Pi=b0 + b1*Ci/ ПДКi

где: CiиПДКi  –  наблюдаемая и предельно допустимая концентрации  i-го ингредиента,

b0 и b1 –  специально рассчитанные коэффициенты, зависящие от типа ингредиента и класса качества воды.

Обобщенная функция Харрингтона D определяется как среднегеометрическое частных показателей желательности:

D = (d1d2d3 … dn)1/n

К описанию метода прилагается табличка, разъясняющая, как следует понимать рассчитанное значение обобщенного показателя D (от очень чистой воды до очень грязной).

Комплексные индексы загрязненности вод (КИЗВ).

Казахстанские ученые предлагают комплексный индекс загрязненности вод (КИЗВ) . Предлагаемый метод комплексной оценки качества поверхностных вод сводится к определению индекса загрязненности вод (ИЗВ), более известного из гидрохимической практики как определение кратности превышения фактической концентрации загрязняющего ингредиента над собственной предельно-допустимой концентрацией и строится по аналогии с ИЗВ согласно «Методическим рекомендациям по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям Госкомгидромет СССР, Москва, 1988) с соответствующими дополнениями и уточнениями.

Например, определение КИЗВ для каждой группы производится

,

где: КИЗВj– комплексный индекс загрязненности вод j-ой группы;

Сi – i-ая концентрация ингредиента из j-ой группы, мг/л;

ПДКi - i-ая предельно-допустимая концентрация, соответствующая  Сi, мг/л;

n – количество ингредиентов из j-ой группы, участвующих в определении КИЗВ.

Для получения объективной оценки загрязненности водного объекта определяемые КИЗВ вычисляются для каждого месяца, периода половодья и паводков, летнее-осенне-зимней межени и в годовом разрезе. При постоянстве количества групп условного объединения ингредиентов, участвующих в определении, средневзвешенный групповой КИЗВ может меняться в зависимости от наличия данных гидрохимического анализа за рассматриваемый период.

При этом, помимо природно-климатических параметров, особое внимание обращается на гидрологическую характеристику территории и физико-географические процессы, изменяющие гидрологический режим (заболачивание, иссушение, сезонная изменчивость стока и пр.), особенности гидрографической сети; интенсивность эрозионных процессов на водосборе; качественную и количественную характеристику поверхностного стока.

Гидрохимическая характеристика поверхностных вод должна содержать следующие сведения: физические свойства и химический состав поверхностных вод (температура, прозрачность, главные ионы, минерализация, биогенные вещества, органические вещества, растворенный кислород, загрязняющие вещества, характерные для данной территории и отраслей народного хозяйства).

Перечень приводимых показателей определяется:

− целевым использованием водного объекта;

− составом и количеством, поступающих в него загрязняющих веществ с учетом их опасности.

Оценка современного качества поверхностных вод исследуемого региона на основании анализа всех вышеперечисленных данных должна выявлять многолетнюю тенденцию изменения качества воды в выбранных створах и в целом по бассейну и связь данной тенденции с изменением водности и поступления загрязняющих веществ.