ВВЕДЕНИЕ

Производство и распределение электрической энергии в основном осуществляется на переменном токе. Однако значительная часть производимой электрической энергии (примерно 15—20%) используется на постоянном токе. Ранее для выпрямления электрического тока использовались вращающиеся электрические машины, а также преобразователи с механическими и ионными (главным образом, ртутными) вентилями. В последние годы их заменяют полупроводниковыми вентилями с высокими энергетическими характеристиками, малыми размерами, большой эксплуатационной надежностью и высоким КПД, они просты по конструкции и обслуживанию. Выпрямители с полупроводниковыми управляемыми вентилями (тиристоры) кроме выпрямления электрического тока обеспечивают простое и удобное регулирование выпрямленного напряжения в широких пределах.

Машинные преобразователи бывают постоянного и переменного тока.

1. Машинные преобразователи  постоянного тока:

а) Система Г-Д (генератор - двигатель). Регулирование скорости двигателя осуществляется изменением напряжения генератора (вращающегося с постоянной скоростью СД), которое регулируется изменением тока в ОВГ.

Рисунок 1 - Система Г-Д

б) В качестве генератора собственных нужд (ГСН) для питания оперативных цепей 220В или 110В.  Применяют на прокатных станах для питания цепей задания скорости, тахогенераторов и др.

Рисунок 2 - Система генератора собственных нужд

2. Машинные преобразователи переменного тока(преобразователи частоты):

Рисунок 3 - Машинные преобразователи переменного тока

Регулирование частоты связано с изменением скорости одной или нескольких вспомогательных электрических машин (Д) в широком диапазоне, однако имеет низкие технико-экономические показатели: большая установленная мощность преобразователей (4 вспомогательных машины на установленную мощность), низкий КПД, невысокое быстродействие. Применяется на приводах рольгангов, для группового электропривода.

3. Силовые полупроводниковые преобразователи.

Используются в главных цепях с силовыми полупроводниковыми приборами, которые являются статическими, бесконтактными и имеют высокую эффективность. Такими приборами являются тиристоры, запираемые тиристоры, транзисторы.

Систематизация преобразователей:

1) В соответствии с функциональным назначением (рисунок 4).

Рисунок 4 – Систематизация преобразователей с функциональным назначением

1 – преобразователи переменного однофазного и трехфазного тока в постоянный (выпрямители).

2 – преобразователи постоянного тока в постоянный ток с другими параметрами определенной формы, частоты и скважности (импульсные преобразователи постоянного тока).

3 – преобразователи постоянного тока в переменный в том числе с регулируемой частотой (инверторы).

4 – преобразователи переменного тока в переменный с другими параметрами с фазовым и импульсным управлением.

2) В соответствии с принципиальными особенностями схем (рисунок 5).

Рисунок 5 – Систематизация преобразователей с принципиальным назначением

3) С учетом области применения:

- для промышленных приводов;

- тяговых электроприводов;

- агрегатов бесперебойного питания;

- гальванотехники;

- индукционного нагрева (2,5 кГц);

- возбуждения синхронных машин;

- питания электромагнитов (магнито-грейферные краны, працен-краны);

- линии электропередач высокого и сверхвысокого напряжения;

- компенсаторы реактивной энергии.

4) В соответствии с мощностью:

- малые до 10 кВт (имеют компактное или встроенное исполнение и специальное целевое назначение);

- средней мощности 10-250 кВт. Наиболее распространено шкафное исполнение с унифицированными блоками;

- большой мощности 250 кВт – 1 МВт. Имеют специальное назначение (для прокатных станов, транспортеров, насосов, возбудителей СД);

- сверхбольшой мощности более 1 МВт. Как правило, силовые приборы последовательного или параллельного включения с водяным или испарительным охлаждением. Применяется в электроприводах предельной мощности (мельницы, шахтные подъемники, прокатные станы, ЛЭП сверхвысокого напряжения).

5) Особенности конструкции:

- встраиваемые преобразователи;

- компактная конструкция;

- шкафная конструкция;

- камерная конструкция.

6) По способу охлаждения:

  - естественное охлаждение;

  - принудительное воздушное;

  - проточное жидкостное;

  - объемное жидкостное;

  - испарительное.

7) Степень защиты преобразователя: от IP00 до IP65