1.5 Мощность потерь и тепловое сопротивление СПП

Потери мощности делятся на постоянные, обусловленные протеканием силового тока и дополнительные, состоящие из потерь мощности за счет протекания прямого тока утечки и обратного тока в состоянии низкой проводимости, потерь при коммутации и потерь мощности, обусловленных током управления.

В нормальных режимах работы на частоте до 200 Гц основные потери составляют 95-98 % от общих потерь:

,                                           (1.5)

(1.6)

где  и  среднее по модулю и эффективное значение силового тока через тиристор.

1.6 Типовые обозначения СПП

Типовые обозначения СПП можно разделить на три типа: штыревого, таблеточного и модульного типа.

Схема обозначения СПП штыревого и таблеточного типа  показана на рисунке 8.

Рисунок 8  - Схема обозначения СПП штыревого и таблеточного типа

В обозначении цифры имеют следующие пояснения:

Цифра 1 – Т - тиристор (ТЛ – лавинный, ТС – симметричный, ТБ – быстродействующий, ТЧ – частотный); Д – диод (ДЛ – лавинный, ДЧ – быстровосстанавливающийся для преобразования частоты до 1 мГц, временем восстановления до 0,5 мкс).

Цифра 2 – порядковый номер модификации конструкции. Для  Т и Д: 1 - установки общепромышленного назначения; 2- выпрямитель для питания гальваники; 3- для преобразования мощных электроприводов постоянного и переменного тока; 4 - в инверторных  и коммутирующих цепях электропривода.

Для ТС: 1 - одностороннее управление; 2 - двуполярное управление.

Цифра 3 – обозначение размера шестигранника под ключ для штыревых приборов: 1 - 11 мм, 2 – 14 мм, 3 - 17 мм, 4 - 22 мм, 5 – 27 мм, 6 – 32 мм, 7 - 41 мм; или максимального диаметра корпуса для таблеточных приборов: 2 - 42 мм, 3 - 54 мм, 4 - 60 мм, 5 - 75 мм, 6 – 90 мм, 7 – 107 мм.

Цифра 4 – конструктивное исполнение корпуса: 1– штыревой с гибким выводом; 2- штыревой с жестким выводом; 3– таблеточные.

Цифра 5 – максимально допустимый средний ток в открытом состоянии в амперах: 10, 16, 25, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250 и т.д.

Цифра 6 – класс тиристора – количество сотен вольт повторяющегося напряжения, например: 1 класс – 100 В (повтор.), 110 В (неповтор.); 8 класс – 800 В (повтор.), 900 В (неповтор.); 40 класс –  4000 В (повтор.), 4500 В (неповтор.).

Цифра 7 – группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии : 0 – не нормируется; 1 - 100; 2 - 200; 3 - 320; 4 - 500; 6 - 1000; 7 - 1600;

Цифра 8 – группа по времени выключения (восстановление запирающих свойств тиристора): 0 – не нормируется; 1 - 500; 2 - 250; 3 - 160; 4 - 100.

Буквы: УХЛ – климатическое исполнение; 2 – категория размещения.

Дополнительные данные, указываемые в каталогах: ; ударный ток - ; постоянный ток управления: отпирающий – 0,2 – 0,4А; неотпирающий – 10мА; ток удержания – 250 – 500мА; время включения – 10 – 25; крутящий момент для штыревого исполнения – 10 – 35Нм или усилие сжатия для тиристора таблеточной конструкции – 10000 – 40000Н.

Схема обозначения СПП модульного типа  показана на рисунке 9.

Рисунок 9  - Схема обозначения СПП модульного типа

В обозначении цифры имеют следующие пояснения:

Буква М – модуль;

Цифра 1 – комбинация из полупроводниковых элементов:Т – тиристор; Д – диод; ТО – тиристор с оптронной развязкой.

Цифра 2 – модификация конструкции 2 или 4.

Цифра 3 – максимально допустимый ток в открытом состоянии – 25 А – 250 А;

Цифра 4 – класс: 4 – 400 В (повтор.), 450 В (неповтор.); 16 –1600 В (повтор.), 1800 В (неповтор.).

Цифра 5 – группа : 0 - не нормируется; 1 - 20; 2 - 50;3 - 100; 4 – 200; 5- 320; 6 - 500; 7 – 1000.

Цифра 6 – буква обозначающая отпирающий ток управления: А – постоянный 80 – 100 мА; И – импульсный 230 мА.

Цифра 7 – импульсное напряжение в открытом состоянии:5 – 1,4 В; без цифры - 1,75 В.

Дополнительные данные: электрическая прочность изоляции между основанием модуля и его электрическими выводами – 2500В; ударный ток - ; ; отпирающее напряжение управления – 2,5В; неотпирающее напряжение управления – 0,9В.

1.7 Последовательное и параллельное включение вентилей

В мощных преобразовательных агрегатах в виду ограниченных возможностей полупроводниковых структур применяются параллельное и последовательное включение СПП.

Неидентичность ВАХ вызывает существенный разброс тока и напряжения при групповом включении.

При параллельном соединении для выравнивания тока необходимо:

а) подобрать вентили с прямыми одинаковыми участками ВАХ и с одновременным симметрированием конструкции токоподводящих шин; б) применять средства принудительного выравнивания токов при помощи резисторов или индуктивных делителей.

При а) существенно упрощаются габаритно – массовые показатели, обеспечивается равномерное токораспределение независимо от частоты переменного тока, а также на постоянном токе. Недостаток в том, что необходимо иметь приборы с одинаковыми характеристиками, что неудобно с точки зрения эксплуатации.

В случае б) индуктивные делители при сравнительно малых потерях уменьшают крутизну нарастания тока  и коммутационные потери в тиристорах, обеспечивают надежное отпирание тиристоров и снижают требования к крутизне и амплитуде тока импульсов управления тиристоров. Индуктивные делители применяют с магнитной и без магнитной связи.

При последовательном соединении (рисунок 10) подбор тиристоров по одинаковым ВАХ не может обеспечивать равномерное распределение напряжения в течение переходного процесса нарастания напряжения, кроме того ВАХ изменяется в процессе эксплуатации.

Рисунок 10 – Схема включения RС – цепочек при последовательном соединении тиристоров

Принудительные способы выравнивания напряжения:

а) шунтирование тиристора активным сопротивлением;

(1.7)

где  - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжения;

- коэффициент, учитывающий точность изготовления резисторов.

Недостаток: на этом сопротивлении выделяется дополнительные потери мощности, что приводит к снижению КПД установки, увеличивается количество элементов в схеме; не обеспечивается равномерное деление в момент нарастания прямого и обратного напряжения.

б) последовательно с резистором ставим конденсатор. Применение конденсаторов уменьшает потери мощности, но приводит к существенному нарастанию прямого тока.

(1.8)

где  - сопротивление вентиля  в прямом или обратном направлении (выбирается наименьшее).

Сопротивление в этом случае определяется двумя условиями:

– ограничение скорости нарастания прямого тока;

– исключение резонанса между емкостью и индуктивностью питающей сети.

в) для обеспечения наибольшего эффекта RC – цепочки следует применять малоиндуктивные резисторы и уменьшать индуктивность петли соединительных проводов.

г) чтобы исключить влияние активного сопротивления на скорость нарастания прямого напряжения на тиристорах, резистор шунтируют диодом.

д) если потери в шунтирующих резисторах оказываются недопустимо велики, то вместо резисторов устанавливают полупроводниковые приборы с контролируемым лавинообразованием (стабилитроны). Но это не исключает применение  RC – цепочек для обеспечения работоспособности тиристоров в переходных режимах, т.е. защита от перенапряжений.

Параметры RC – цепочки в большинстве случаев следующие: C = 0,25 ÷ 1 мкФ;  U = 750 В; R = 20 ÷ 50 Ом, P = 7,5 ÷ 100 Вт.

1.8 Классификация охладителей

- По виду металла, из которого изготавливают охладитель (медь, алюминий);

- По виду соединения охладителя с прибором (резьбовое, прижимное);

- По виду крепления охладителя в силовом блоке (болтовое, в направляющих с дополнительной фиксацией болтами);

- По количеству размещаемых на охладителе приборов (одиночные, групповые);

- Климатические и механические условия эксплуатации, область применения.