3.6 Преобразователи частоты

с промежуточным звеном переменного тока (циклоинверторы)

Преобразователи с промежуточным звеном переменного тока имеют следующие составные части:

- выпрямитель, преобразующий напряжение промышленной частоты постоянное напряжение;

- автономный инвертор, преобразующий постоянное напряжение в переменное напряжение промежуточной повышенной частоты;

- непосредственный преобразователь частоты, формирующий в выходной сети напряжение заданной регулируемой или нерегулируемой частоты.

Чем больше отношение, тем более плавным является регулирование частоты и напряжения, и тем более равномерная загрузка тиристоров, проще обеспечивается близкая к синусоидальной форма кривой выходного напряжения. Повышение промежуточной частоты ограничено частотными возможностями тиристоров, силовых трансформаторов, дросселей и конденсаторов, что обусловлено значительным увеличением потерь в этих элементах при высоких частотах. Существенными недостатками преобразователей частоты с промежуточным звеном переменного тока являются: тройное преобразование энергии, что сказывается на КПД, относительная сложность силовой схемы и системы управления, что приводит к уменьшению надежности.

3.7 Требования, предъявляемые к автономным инверторам

и преобразователям частоты

К автономным инверторам и преобразователям частоты предъявляются следующие основные требования:

- обеспечение максимального КПД;

- минимальная установленная мощность отдельных узлов и элементов;

- возможность регулирования выходного напряжения;

- обеспечение синусоидальной или близкой к синусоидальной формы кривой выходного напряжения;

- возможность регулирования в определенных пределах выходной частоты, что, прежде всего необходимо в установках вентильного электропривода;

- возможность работы в режиме холостого хода;

- обеспечение заданных показателей надежности и срока службы;

- обеспечение требуемых динамических характеристик;

- обеспечение снижения уровня радиопомех и шумов до норм, устанавливаемых стандартами и ГОСТами;

- конструкция автономных инверторов и преобразователей частоты должна обеспечивать работоспособность при требуемых условиях эксплуатации с точки зрения климатических и механических воздействий;

- возможность параллельной работы однотипных агрегатов на общую нагрузку.

В зависимости от конкретного назначения автономного инвертора или преобразователя частоты требования, предъявляемые к ним, уточняются и дополняются. Оптимальный вариант схемы инвертора или СПЧ необходимо выбирать, учитывая специфику работы питающихся от него нагрузок.

К автономным инверторам и преобразователям частоты, предназначенным для питания электропривода переменного тока, предъявляются следующие требования:

- простота обслуживания;

- возможность независимого регулирования напряжения в широких пределах;

- минимальное внутреннее сопротивление для сохранения естественных регулировочных и механических характеристик электрической машины;

- исключение возможности возбуждения двигателя за счет конденсаторов инвертора;

- обеспечение удовлетворительного гармонического состава выходного напряжения;

- обеспечение согласованного регулирования напряжения и частоты по принятому закону в системе преобразователь – двигатель;

- устойчивость коммутационных токовых режимов в рабочем диапазоне частот;

- обеспечение возможности перевода двигателей в генераторный режим или обеспечение возможности динамического торможения;

- малая инерционность по каналам регулирования.