6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

6.1 Конструирование силовых узлов

Силовой узел автономного ППУ состоит из одного или нескольких вентилей (управляемых или неуправляемых), аппаратуры защиты и управления вентилями (если она предусмотрена по схеме) и шинных выводов.

Основным фактором, характеризующим общность конструктивных решений силовых узлов, в наибольшей степени является способ охлаждения.

При этом силовые узлы делятся на узлы с естественным или с принудительным воздушным охлаждением и узлы с жидкостным охлаждением. Для интенсивного отвода тепла от вентиля используется контактный способ охлаждения, заключающийся в создании контакта между основанием вентиля и охладителем. В конструкциях выпускаемых серийно диодов и тиристоров возможно резьбовое сочленение резьбового хвостовика вентиля с охладителем, например радиатором.

Выпускаемые промышленностью силовые вентили комплектуются стандартными охладителями и рассчитаны на принудительное воздушное охлаждение. Их можно использовать с естественным воздушным охлаждением, однако значение тока через вентиль снижается до 25% номинального. Обычно силовые узлы, предназначенные для продолжительной работы в режиме естественного воздушного охлаждения, комплектуются специальными индивидуальными охладителями с развитой поверхностью. Благодаря большой теплоемкости таких охладителей осуществляется интенсивный теплообмен с теплонагруженным вентилем.

При создании конструкции силового узла в режиме естественного воздушного охлаждения следует обращать внимание на качество контакта между контактирующимися поверхностями. При этом детали (резисторы, предохранители и т. д.), на которых выделяется тепло, компонуются таким образом, чтобы они не нагревали вентилей.

Оптимальной конструкцией силового узла при индивидуальном производстве является блок-панель, при мелкосерийном – блок-шахта и при крупносерийном и массовом – блок-модуль.

Схемы высокого напряжения должны быть хорошо изолированы от шасси и цепей низкого напряжения. Электролитические конденсаторы с жидким электролитом нельзя располагать вблизи сильно нагревающихся деталей во избежание высыхания электролита.

Располагать элементы следует с учетом удобства их замены при производстве и ремонте. Приборы, подвергающиеся регулировке, например потенциометры, должны быть доступны и безопасны для оператора. Также следует обеспечить легкий доступ к испытательным точкам.

6.2 Конструирование блоков систем управления,

защиты, сигнализации

Основными конструктивными элементами системы управления ППУ, построенных по блочно-узловому способу, являются ячейки, блок, кассета. Ячейкой управления называется узкий функциональный субблок, на шасси которого установлены разнообразные схемные элементы. Если в качестве шасси ячейки управления используется печатная плата, то такая минимальная конструктивная единица называется печатным узлом. Блок управления - это унифицированный модульный элемент, являющийся конструктивно законченным узлом. В блоке управления размещаются ячейки управления, а также релейно-контакторная аппаратура с током, не превышающим 5А. Кассета представляет собой встроенную в шкаф раму, изготовленную из штампованных металлоконструкций и предназначенную для установки блока управления.

Основным функциональным элементом блочной системы управления является ячейка управления. В настоящее время в конструировании ячеек управления широко применяется метод печатного монтажа (модульная конструкция). Модульная конструкция дает хорошее заполнение объема радиоэлементами, что позволяет уменьшить габаритные размеры и массу аппаратуры. Применение модулей ускоряет процессы конструирования и подготовки производства, так как в этом случае основу изделия составляет большое количество однотипных по конструкции узлов. Кроме того, при использовании модулей создаются хорошие предпосылки для дальнейшей унификации конструкции, что позволяет один и тот же тип ячейки использовать для компоновки различных типоисполнений ППУ.