9 Выбор территории для строительства

Вопросы:

1. Выбор территории для развития существующего и строительства нового города.

2. Требования к территории для города.

3. Виды анализа территории.

Территория - основной природный ресурс, обеспечивающий жизнедеятельность города и его населения. Принятие любых градостроительных решений связано с необходимостью иметь объективную информацию о территории, на которой предстоит их реализация. Критериями получения такой информации являются специально разработанные характеристики и параметры природных и санитарно-гигиенических условий территорий, позволяющие оценить степень их пригодности для различных видов использования.

Территорию для строительства новых и реконструкции существующих городов выбирают с учетом возможности рационального размещения в их пределах мест приложения труда, жительства и отдыха населения (рис. 18). При этом принимают во внимание: природные условия места; требования промышленного, жилищного, транспортного и других видов строительства к качеству подлежащих застройке участков; возможности расположения функциональных зон города, исходя из задач обеспечения удобств для жизни населения и создания благоприятных условий для производственной деятельности; условия организации инженерного оборудования территории; требования экономики строительства.

Для того, чтобы соответствовать всем этим требованиям, территория города должна иметь:

- достаточные для размещения всех видов строительства размеры, а также резервы расширения, и в первую очередь в связи с перспективным увеличением жилищной обеспеченности населения;

- благоприятные природные данные для строительства жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений;

- благоприятные условия для целесообразного взаимного размещения отдельных функционально-планировочных частей города, принимая

во внимание и удобства присоединения их к инженерно-техническим и транспортным инфраструктурам;

- достаточно близкие источники водоснабжения и энергоснабжения.

Для жилой застройки отводят территории с наиболее благоприятными естественными и санитарными условиями, по возможности вблизи рек и водоемов. При этом участки береговой полосы разделяются между промышленной и селитебной зоной с учетом того, чтобы был сохранен свободный доступ из жилых районов и парков к воде. По соображениям охраны окружающей среды размещение застройки не допускается: на территории лесопаркового пояса города (кроме объектов, связанных с обслуживанием отдыха населения и эксплуатацией лесных угодий); в I зоне поясов санитарной охраны источников водоснабжения и курортов; на территории археологических и других заповедников, а также охранных зон памятников культуры.

При выборе территории для строительства нового города и расширения существующего необходимо учитывать:

- природные условия места;

- требования промышленного, жилищного, транспортного и других видов строительства

к качеству участков;

- требования охраны окружающей среды;

-  условия взаимного расположения основных  зон  города,  исходя из задач обеспечения благоприятных  условий  производственной  деятельности  предприятий  и  наибольших удобств для жизни населения;

и другие условия и требования.

Территорию для нового города выбирают на основе районной планировки. Она должна иметь:

- достаточные размеры для размещения всех видов строительства с учётом расширения города и обеспечения населения общей площадью жилого фонда 18 м на человека;

-  природные  данные,  позволяющие  строить  промышленные,  жилые  и  общественные здания и осуществить озеленение по возможности без дорогостоящих инженерных работ;

- удобное присоединение различных частей города к сети железных и автомобильных, к водным путям сообщения;

-достаточно близкие источники энерго- и водоснабжения.

Оценку пригодности территории для строительства обычно производят по инженерно-геологическим, строительно-климатическим и почвенно-растительным условиям.