10 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Вопросы:

1.Функциональные зоны, требования к размещению зон.

2. Планировочное районирование города.

3. Система культурно-бытового обслуживания города. Тенденции в организации культурно-бытового обслуживания.

При всем многообразии городов существуют некоторые понятия, общие для любого типа поселений, с помощью которых принято описывать их строение, функционирование и развитие. Одной из основных моделей территориальной организации города является его функциональное зонирование.

Функциональное зонирование – это дифференциация территории города по характеру использования. т.е. по типу функционального назначения.

Выделение функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для основных форм жизнедеятельности городского населения – труда, быта, отдыха поскольку каждый из этих видов деятельности предъявляет специфические требования к размещению и организации городского пространства.

Четкое разделение города на зоны труда, селитьбы и отдыха не всегда было характерным для организации поселений. Характер жизнедеятельности населения и организации территории допромышленного города имели в своей основе пространственное совмещение функций труда, быта и отдыха жителей. Лишь промышленная революция и концентрация производства определили новые принципы зонирования городов. Впервые они были сформулированы в проекте индустриального города Тони Гарнье.

Большой вклад в теоретическую и практическую разработку принципов комплексной функциональной организации городов внесли интернациональные конгрессы новой архитектуры (СIAM), объеденившие многих ведущих архитекторов современного направления стран Западной Европы во главе с Ле Корбюзье.

С учетом преимущественного функционального использования территория города, согласно нормам и правилам планировки и застройки городов, укрупненно подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно - рекреационную.

Селитебная территория составляет примерно половину всей территории города. При этом территория жилой застройки брутто, т.е. в красных линиях, занимает половину селитебной территории. Территория жилой застройки нетто, т.е. без участков обслуживающих учреждений, зеленых насаждений, улиц и дорог, занимает половину территории жилой застройки брутто. Иными словами, собственно на жилую застройку приходится 12-13% земли в городских границах.

Селитебная зона, в зависимости от величины поселения и характера застройки может проектироваться из расчета 80-180 м2 на 1 жителя. Из них участки городских общественных зданий и сооружений занимают 15-20), улицы и площади – 15-20%, общегородские озелененные территории – 10-15%. Оставшиеся 50% приходятся на жилую застройку.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и комплексов научных учреждений со связанными с ними опытными производствами. Во взаимосвязи с производственными территориями формируются участки коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта (пути внегородских сообщений, сортировочные, технические станции, контейнерные площадки транспорта и т.д.).

Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования.

Совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, они формируют непрерывную систему открытых пространств города и его окружения.

Предварительные потребности в величине селитебной территории города определяют в соответствии со средней этажностью его жилой застройки, исходя при этом из укрупненных показателей в расчете на 1000 жителей.

Комплексной, полифункциональной зоной города является общегородской центр. В его составе участки объектов общегородского общественного обслуживания, административно-управленческих учреждений, жилых комплексов, сады, парки, пешеходные зоны, площади и др.

Главными задачами функциональной организации территории города являются:

- согласованное размещение основных функциональных территорий относительно друг друга;

- создание удобных связей между ними;

- рациональная структурная организация каждой из них.

В соответствии с санитарными требованиями селитебные территории располагают с наветренной стороны относительно промышленных территорий и выше по течению реки. При размещении промышленных предприятий, не выделяющих вредных веществ и не создающих вибрации и шума, стремятся организовать комплексные производственно-селитебные районы, в границах которых складываются условия для экономии затрат времени и сил населения на трудовые поездки.