12 СТРУКТУРА СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ

Вопросы:

1.Место и значение селитебной зоны.

2. Планировочная структура селитебной зоны.

3. Общий принцип организации селитебных территорий.

Важнейшим элементом города является его селитебная территория – зона размещения жилой застройки, общественных центров и зон отдыха населения.

Задачи градостроительной организации селитебной зоны исходят из понимания жилища как развитой материально-пространственной системы, являющейся средой непроизводственной деятельности населения. Жилая среда организуется в градостроительных проектах на всех уровнях: в районной планировке осуществляется выбор площадок для жилищного строительства, в генеральном плане решаются вопросы комплексной организации селитебной зоны города или сельского поселения, в проектах детальной планировки и застройки разрабатываются архитектурно-планировочные предложения по формированию жилых комплексов, определяются приемы застройки, типы жилых и общественных зданий.

Селитебная территория составляет примерно половину всей территории города. При этом территория жилой застройки брутто, т.е. в красных линиях, занимает половину селитебной территории.

Территория жилой застройки нетто, т.е. без участков обслуживающих учреждений, зеленых насаждений, улиц и дорог, занимает половину территории жилой застройки приходится 12-13% земли в городских границах.

Селитебная зона, в зависимости от величины поселения и характера застройки может проектироваться из расчета 80-180 м2 на 1 жителя. Из них участки городских общественных зданий и сооружений занимают 15-20%, улицы и площади – 15-20%, общегородские озелененные территории – 10-15%. Оставшиеся 50% приходятся на жилую застройку.

Задачи проектирования селитебной территории:

- организация функциональных процессов в жилой среде (быт, отдых, обслуживание, хозяйственные функции);

-  обеспечение удобной транспортно-пешеходной связи с зонами: труда, общественного центра, отдыха, остановок общественного транспорта;

- создание среды благоприятной по санитарно-гигиеническим показателям;

-   создание эстетически полноценной среды.

В зависимости от величины города, его народнохозяйственного профиля и характера застройки селитебная территория занимает 50-60% его площади. На их структуру и конфигурацию существенное влияние оказывают не только размеры, но и специфика ландшафтно-природной ситуации, характер функционального зонирования города, размещения промышленности в его пределах.

Задачи формирования селитебных территорий исходят из необходимости создания максимально благоприятных условий для удовлетворения социально-культурных, бытовых потребностей населения. Эти задачи реализуются в жилых комплексах разных уровней, формируемых на основе объединения жителей по общественному обслуживанию и совместному использованию территории.

Главный принцип организации таких комплексов - минимизация затрат времени на пространственную доступность объектов обслуживания, мест отдыха, осуществление других функции в их пределах, При проектировании селитебных территорий выделяются два основных типа жилых комплексов – жилой район и микрорайон.

Величина жилых районов определяется этажностью застройки и плотностью населения, спецификой планировочной структуры города, его природно-ландшафтной ситуацией. В пределах жилых районов площадью, как правило, от 80 до 250 га и численностью населения от 25 до 80 тыс. чел. размещаются учреждения и предприятия периодического обслуживания населения. В зависимости от ситуационных условий жилой район может формироваться: в виде обособленного района, если он проектируется в городе с расчлененной структурой и отрезан от других его частей естественными и искусственными преградами; как составная часть группы жилых районов, образующих планировочный район города - основную территориальную единицу селитебных территорий больших и крупных городов.

Важным фактором планировочной организации селитебной территории является членение ее на межмагистральные территории сетью магистральных улиц и дорог с массовым общественным транспортом. Такое членение строится с расчетом максимальных по дальности подходов к остановкам общественного транспорта в 500-600 м. Расстояние между магистральными улицами при этом принимается не более 800-1000 м. В центральных районах города в силу специфики их функционирования, обусловленной исторически сложившейся дробной квартальной застройкой, сеть магистралей может быть значительно более плотной.