В настоящее время измерение расхода воды выполняется с помощью гидрометрической вертушки (рис.4) и занимает от 1-2 часов на малых реках до 6-8 на крупных реках. Перед началом работ необходимо определить створ, в котором будут проводиться измерения. Он должен быть строго перпендикулярен течению реки. После назначения створа можно переходить к измерению глубин. Оно выполняется наметкой или прикрепленным к лебедке гидрометрическим грузом. На основании промеров глубин строится поперечный профиль русла, и назначаются вертикали, где будут измеряться скорости течения. Они должны выбираться примерно через равное расстояние и совпадать с местами резкого изменения глубины. Затем гидрометрической вертушкой, закрепленной на штанге или лебедке, измеряются скорости потока. Вертушка устроена таким образом, что при вращении лопастей через определенное количество оборотов замыкается контакт и издается звуковой сигнал. Таким образом, по звонкам подсчитывается количество оборотов за минуту и определяется скорость течения. На каждой вертикали скорость измеряется в нескольких точках. Количество точек определяется глубиной потока в зависимости от глубины. Затем проводят вычисления расхода воды. Для каждой вертикали определяют среднюю скорость. Далее рассчитывается площадь водного сечения и средняя скорость между вертикалями. По их произведению определяется частичный расход воды в отсеках между вертикалями. Расход воды есть сумма частичных расходов. Измерения расходов гидрометрической вертушкой в половодье, когда в реке проходит большой объём воды, не только трудно физически, но и опасно для специалиста-гидролога.

Распространена в сети гидрологических станций и постов вертушка ГР-21М.

1 – осевая гайка;

2 – радиально-упорные подшипники;

3 – цилиндрическая полость лопасти;

4- зажимная муфта;

5 – ходовая часть;

6 – стопорный винт; 7 – гнездо штепселя;

8 – изолированная клемма;

9 – соединенная с корпусом клемма;

10 – штанга или вертлюг;

11 – зажимные винты;

12 – винт;

13 – хвостовое оперение (стабилизатор);

14 – корпус;

15 – наружная втулка