2 ӨЗЕН УЧАСКЕСІН АСПАППЕН ТҮСІРУ.  КӨЛДЕНЕҢ СТВОР БОЙЫНША ӨЛШЕУ.

2.1 Өлшеу жұмысының негізгі маңыздылығы су айдындары түбінің бедерін анықтау, гидротехникалық құрылыс, сондай-ақ кемелер жүруге арналған ерекше маңыздылығын білу болып табылады. Өлшеу мәліметтері су шығындарын, көлдер мен су қоймаларының көлемін есептеу үшін қажет. Қайтадан өлшеу жұмыстары нәтижесінде арнаның немесе   көлдер мен су қоймалары түбінің бүлінуі туралы  талдау жүргізіледі. Өлшеулерді 5 метрге дейінгі тереңдікте ағаш сырықпен, 10 немесе 20 сантиметр сайын белгі қойылып жасайды. Аз тереңдікте рейк немесе  1см сайын бөлінген рейктер немесе штангылар үлкен тереңдік (5 метрден жоғары) кезінде қолмен су тереңдігін өлшеу аспабын қолдануға болады.

2.2 Көлденең жарма бойынша өлшеу кезіндегі дала жұмыстары. Өзеннің  учаскесіе өлшеу жүргізу төмендегідей жүргізіледі:

1) Өзендерді жеткілікті желілерге бөлшектейді. Желілерге перпендикуляр бұрыш өлшеу аспабы, нивелир немесе теодолит көмегімен көлденең қимадағы су ағысы учаскесін бүлдіреді. Көлденең қимадағы су ағысы учаскесіның ара қашықтығын өзеннің  немесе  еніне тең қабылдайды.

2) Әрбір қимадағы судың деңгейі өлшенеді.

3) Көлденең қимадағы су ағысы учаскесі бойынша, өлшемдер жүргізіліп, белгіленетін арқан (шнур) тартылады. Өлшенетін нүктелердің  ара қашықтығы өзеннің еніне байланысты тағайындалады:

2- кесте- Өлшенетін нүктелердің  ара қашықтығы

| Өзеннің ені | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өлшенетін нүктелердің ара қашықтығы, м | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |

Өлшенетін нүкте мен жағалау қимасына дейінгі қашықтық әрбір қимадағы желіден бастап өлшенеді.

Өлшеу нәтижелерін өлшеу журналына 0,01-ден 0,1метрге дейінгі дәлдікпен метрмен  жазып толтырады. Тереңдіктен басқа, топырақтың түрін  қолмен ұстап анықтайды.

2-кесте- Тереңдікті өлшеу журнал

| №____қимасы бойынша тереңдікті өлшеу журналы Орындалған ___________________2010ж. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № өлшенген нүкте | Тұрақты басталу қашықтығы | Тереңдік , м |  | Топырақ |
|  |  | Тура жүргенде | Айналып жүргенде |  |
| Тұрақты басталу (ТБ) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |