3.1 Изобатағы өзен учаскесінің жоспарын құрастыру.

Өлшеу деректері бойынша изобаттағы өзен учаскесінің жоспарын және өзен арнасының көлденең профилін құрастырады.

1) Парақша форматын, жоспардың масштабын таңдайды.

2) Ландшафт сипатындағы  элементтері түсірілген өзен учаскесінің абрисін сызу.

3) Абрис пен өзен жоспарында  солтүстік –оңтүстік бағыты жүргізіліп және желілер мен қималар  енгізіледі. Көлденең қимадағы су ағысындағы қысқарту  және олар бойынша жағалау сызықтары жүргізіліп, өлшеу нүктелері енгізіліп және олардың жанына сәйкес тереңдіктер (метр) жазылады.

4) Изобаттар (тең тереңдіктегі сызық) жазықтықта жүргізілгендей ұқсастықпен  жүргізіледі. Су айдыны тереңдіктері 0,1; 0,2; 0,5 немесе  1,0 метр сайын ең үлкен тереңдікке байланысты 5-10 су айдыны тереңдігінің санымен метрмен жазылып  жүргізіледі. Изобаттар метрмен жазылады.

5) Өзеннің учаске жоспарында ең үлкен тереңдіктегі (стрежень) әрбір көлденең су  ағысындағы ең үлкен тереңдіктегі нүктені және ағыс бағытын    жебемен көрсетеді.

6) Өзеннің учаске жоспарында өлшемдер жүргізген датасы жазылады; өлшемдер жеткізген деңгейі, жоспар  масштабы; изобат қимасы; желі бағыты.

7) Изобаттарды (сызықтар мен сандар) көк, жағалау сызығын жасыл, қалған сызық пен жазуларды қара өңмен енгізеді.

Өзен абрисі мен өзен учаскесі мысалдарын А және  Б қосымшаларына енгізеді.

3.2 Өзеннің көлденең профилін тұрғызу және профилдің морфологиялық сипаттамасын есептеу.

Көлденең профилге (Қосымша В) өлшем жүргізу кезіндегі, өзен атауы, қима нөмірі, өлшенген уақыты, су деңгейі,  профилдің негізгі морфометриялық сипаттамалары көрсетіледі (су қимасының ауданы, өзеннің ені, орташа және ең жоғарғы тереңдігі).

Су қимасының (ω) ауданын анықтау үшін алдымен трапеция ауданы өрнегімен барлық аралас арасындағы тігінен өлшенген аудандарда есептейді;

ω= bi                                   (1)

мұндағы,  hi и hi+1- аралас тігінен өлшенген тереңдік;

bi- тігінен өлшенген арасындағы қашықтық.

Қабылданған аудан бөлшектерін жинақтап, су қимасының жалпы ауданын есептейді.

Өзен енін  (В) тұрақты бастауынан жағалаудың қиылысына дейінгі ара қашықтығы айырмасымен анықтайды.

Орташа тереңдікті  (hср) су қимасы ауданын өзен еніне бөлу жолымен есептейді.

Ең жоғарғы тереңдікті (hmax) өлшенген мәліметтерден таңдап алады.