  - Гидрометриялық зырылдауық көмегімен судың шығынын өлшеу.

4.1.1 Өзеннің көлденең қимасы арқылы 1 секундта ағып өтетін судың көлемін су шығыны деп атайды.

Су шығыны - өзенің маңызды сипаттамасы, басқа да көптеген сипаттамалардың үлкен дәрежесінде анықталады, мысалы су деңгейі, қоқыстар шығыны, ағыс жылдамдығы және басқалар. Судың шығындарынан гидроэнергия алу үшін өзенді пайдалану мүмкіндігі, сумен жабдықтау, суландыру, су көлігі және т.б. байланысты болады.

Шығындарды өлшеу тапсырмасында, сондай-ақ деңгейі, шығын мәнінің шекті мүмкіндігін  анықтау және олардың жыл бойындағы өгерістерінің   заңдылықтары енгізіледі.

4.1.2 Гидрометриялық зырылдауықтың құрылымы мен қозғалу қағидасы. ГР-21 зырылдауығы, басқа типті зырылдауықтар сияқты, төмендегідей негізгі бөліктерден тұрады:

- қалақша;

- қабы;

- ось;

- бекіту құрылғысы;

- қанаты;

- зырылдауықты штангы мен арқанға бекітуге арналған аспап.

Зырылдауықтың қозғалуы, зырылдауық қалақшасы судың ағысы әсерінен айнала бастау қағидасына негізделген, осы кезде ағыстың жылдамдығы жоғары болса қалақшаның айналуы шапшаң болады. Бөтелке қалақшамен бірге айналады, ішіндегі қозғалыссыз орналасқан осі тісті доңғалаққа қосылады. Бөтелке ішкі ирелеңдеген құрылғы көмегімен тісті доңғалақты қалақшаны айналдыруға беріледі. Тісті доңғалақпен эбонитті доңғалақ штифке қосылып бекітіледі. Соңында   сым-пружина көмегімен қосылып, эбонитті доңғалақ бойынша сырғанап және шыбықпен оқшауланып, ішкі осінде орналасқан, зырылдауық қабындағы оқшаулағыш клеммамен қосылады. Екінші  клемма қабымен қосылатын болады.

Клеммалар батарей мен дабылды құрылғымен (қоңырау немесе шам) сым арқылы қосылады. Эбонитті доңғалақты қосылғыш штифт осы доңғалақтың әрбірінің толық айналуы арқылы шынжырмен тұйықталып, зырылдауық қалақшасының 20 айналымына сәйкес болады; осы кезде шам жыпылықтайды немесе қоңырау шырылдайды, зырылдауық қалақшасының айналу санын жазып алу мүмкіндігі туады.

Секундомер көмегімен келесі дабылға дейін зырылдауық жұмысының басталу кезеңін анықтайды. Зырылдауық қалақшасының жалпы айналу санын саналып және оларды жұмыс уақытына бөліп, зырылдауық қалақшасының  айналу жылдамдығын (секундына айналу саны) анықтайды.

Зырылдауықты суда іске қосар алдында остерінің сенімді бектілгенін тексеру қажет. Зырылдауықты өзенге штанг немесе арқанға тағып және  ағысқа қарсы орналастырады.

4.1.3 Дала жұмыстары. Шығынды өлшеуге арналған өзен учаскесі төмендегі талаптарға жауап беретіндей  таңдап алынады.

- жағалауы тегіс  (иірленбеген);

- арнасы тегіс, тұрақты және қамыс өспеген тақыр болуы;

- ағыс бағыты жағалауға  параллель, ағыс жылдамдығы  0,10-0,15 м/с төмен емес.

- өлі кеңістіксіз (ағысы жоқ кездегі су қимасының бөлігі).

Таңдалған учаскеде өлшеу жұмыстарын жүргізу үшін гидрометриялық қима жоспарланды (2-бөлімді қараңыз). Сонан соң ағыс жылдамдығын өлшеу үшін құлама жылдамдық орнын таңдайды. Олардың саны бестен кем болмауы керек.

Тік жылдамдықты таңдау кезінде өзен ені бойынша тегіс таралу мүмкіндігін қарастыру қажет.

Жылдамдықты өлшеуге арналған тік жылдамдық нүктесі тереңдікке байланысты  белгіленеді.

«Беттің» және   «түбінің» нүктелерін таңдағанда, жылдамдықты өлшеу кезінде қалақша судан шығып қалмауы және топыраққа тиіп  қалмауы керек.

Зырылдауықты өлшеу нүктесіне штангымен емес 3м төмен тереңдік кезінде жібереді. Қажетті тереңдікке зырылдауықты орнатқан соң 2-3 дабылдан бастап секундометрді қосады. Дабылдар уақытын жазғанда секундометрді тоқтатуынсыз жүргізіледі. Дабылдар жиілігі кезінде әрбір дабылды емес, бір немесе бірнеше дабылды өткізіп барып уақытты жазып алады.

Сандарды жұп санмен қабылдайды; нүктедегі бақылау уақыты  – не менее 100 секундтен кем емес.

Өлшеу нәтижелері журналға жазылады (Қосымша Г),

3- кесте- Тік жылдамдықтағы нүктелер саны.

| Тік тереңдігі, м | Тереңдік үлесіндегі тік нүктелердің саны мен орналасу орыны |
| --- | --- |
| 1,00 жоғары | Бетіндегі 0,2 0,6 0,8 Түбіндегі |
| 0,60-1,00 | 0,2 0,6 0,8 |
| 0,35-0,60 | 0,2 0,8 |
| 0,2-0,35 | 0,6 |
| 0,1-0,2 | 0,2 |

4.1.4 Камералық өңдеу.

1) Өлшеу жұмыстарын камералық өңдеу кезінде (3-бөлім) тік жылдамдық арасындағы су қимасының ауданын есептейді.

2) Зырылдауықтың айналу жылдамдығын есептейді  (секундына айналу саны),  ( 0,01 айналым/сек-ке дейінгі дәлдікпен есептелінеді).

3) 1 секундта айналу саны бойынша қаптау қисығы (Қосымша Д) көмегімен ағыс жылдамдығын (V) анықтайды.

4) Құламадағы орташа жылдамдықты құламадағы нүкте санына байланысты өрнекпен есептейді:

-тіктегі  5 нүкте кезінде:

Vср= 0,1( Vпов+    3V0,2  + 3V0,6   + 2V0,8   +  Vдно); (2)

-тіктегі 3 нүкте кезінде:

Vср=;                   (3)

-тіктегі  2 нүкте кезінде:

Vср=;                            (4)

- 1 нүкте кезінде:

Vср=V0,6         или          Vср=0,9V0,5.

5) Көршілес құлама арасындағы орташа жылдамдықты есептейді (екі жылдамдықтың жарты жиынтығыны сәйкес). Жағалау қимасы мен құлама шегі арасындағы орташа жылдамдығы құлама шегіндегі жылдамдықты жаттық жағалу кезінде  0,7 коэффициентпен көбейту жолымен қабылдайды; құлама кезінде 0,8; өлі кеңістік кезінде 0,5.

6) Жартылай шығындарды есептегенде (q) олардың су қимасы ауданынмен  құлама арасындағы жылдамдықты көбейту жолымен жүргізіледі:

qi=   ;                          (5)

Толық шығынды есептегенде (Q) жартылай шығындардың жиынтығы жолымен жүргізіледі.

7) Морфометриялық және гидравликалық сипаттамаларын есептейді:

4- кесте-  Морфометриялық және гидравликалық сипаттамалары

| Су қимасының ауданы, м2 | ω= |
| --- | --- |
| Ағыстың орташа жылдамдығы , м/с | Vср== |
| Ағыстың ең үлкен жылдамдығы , м/с | Vмах= |
| Арна ені ,м | В= |
| Орташа тереңдік, м | Hср= |
| Ең үлкен тереңдік, м | Hмах= |

8) Әрбір құлама жылдамдығы үшін құлама бойынша ағыс жылдамдығының таралу эпюрі тұрғызылады (Қосымша Е).

9) Құлама жылдамдыққа енгізілген жармасы бойынша көлденең профилін тұрғызады. Әрбір құлама жылдамдықта жылдамдық нүктесі көрсетіліп, нүктедегі жылдамдық мәні жазылады және изотахтар жүргізіледі (жылдамдық сызығы)  (Қосымша Ж).