4.2 Беттік қалқымалармен жылдамдықты  өлшеу

4.2.1 Далада өлшеу. Беттік қалқымалармен жылдамдықты өлшегенде судың шығыны мен беттік жылдамдық бағытын анықтауға қолданады. Сонымен ағыстағы беттік жылдамдық бойынша құламадағы орташа жылдамық жоғары болса,  шығынның жалған-шығын мәні  ұлғайтылып алынады.

1) Даладағы өлшеу келесі жүйемен жүргізіледі:

Жағалау бойымен желі тартылады, олардың арасына бірдей қашықтықта 3 көлденең жармаға бөлінеді. Жоғарғы және төменгі жарма арасындағы қашықтық қалқымалар жүрісінің ұзақтығы олардың арасы 20 секундтан төмен  емес болады. Әрбір жарма екі ілгішпен бекітіледі;

2) Су деңгейі өлшенеді;

3) Әрбір жармада белгі қойылған арқан керіледі. Ортадағы жарма бойынша тереңдікті өлшеу жүргізіледі. Арқанның нөлдік бөлігінде тұрақты басталатын қиылысу болуы керек;

4) Қалқымалар жоғарғы жарманың басынан бір- бірлеп жіберіледі. Қалқымалардың жүзу кезінде жоғарғы жармада секундомерді іске қосады, ал оның төменгі жармадан өткен кезінде оны тоқтатады. Жоғарғы, ортадағы және төменгі жармаға қалқыманың қиылысқан кезінде арқанның белгіленуі бойынша қалқымадан тұрақты басталуға дейінгі қашықтық анықталады.

Қалқымаларды өзеннің ені бойынша оларды мүмкіндігінше бірдей бөліп жібереді. Қалқымалардың жалпы саны 15-тен кем болмауы керек;

5) Өлшеулерді журналға толтырады.

4.2.2 Камералалық өңдеу  өлшенген мәліметтерді келесі жүйемен жүргізеді:

- Өзеннің ені бойынша қалқымалар жүрісінің ұзақтық  бөлінісінің эпюрін тұрғызады (Қосымша);

- Эпюрдің майысуына немесе тең ара қашықты арқылы құлама жылдамдықты (4-6 дана) жобалайды. Эпюрге әртүрлі құлама үшін қалқымалар жүрісінің ұзақтығы түсіріледі;

- Әртүрлі құламадағы жылдамдық анықталады, сонан соң құлама бойынша орташа жылдамдық анықталады;

- Өлшеу нәтижелері бойынша құлама жылдамдығы мен жартылай жалған шығындар арасындағы ауданы анқталады. Жартылай шығындарды қосу арқылы толық жалған шығындарды қабылдайды;

- Әрекеттегі шығын жалған шығынды коэффициентпен К көбейту жолымен қабылдайды:

(6 )

мұндағы С- Шези коэффициенті, кесте бойынша анықтауға болады.

- Ортаңғы жарманың морфологиялық және гидравликалық сипаттамалары  судың шығынын зырылдауықпен өлшеген сияқты есептелінеді.

- Беттік жылдамдық бағытының таралуы көрсеткендей өзен учаскесінің жоспарын тұрғызады. Бұл үшін жоғарғы, ортаңғы және төменгі жармалардағы әрбір қалқымалардан желіге қатынасы бойынша ахуалын анықтайды. Сонан соң осы нүктелерді қосып осы учаскедегі ағыстің беттік жылдамдығының таралу жолдарын сипаттайды. Изобаттағы өзен жоспары баламалы жоспарда көрінеді.