4.3 Шези өрнегімен шығындарды анықтау

4.3.1 Жалпы ереже. Осы әдіс кезінде шығыеды келесі өрнекпен анықтайды:

(7 )

мұндағы ω- ағыстың көлденең қимасы ауланы, м2;

Vср- осы қимадағы ағыстың орташа жылдамдығы, м/с.

Қима ауданы көлденең профил бойынша анықталады. Ағыстың орташа жылдамдығын Шези өрнегімен санайды:

Vср=С                                 ( 8)

мұндағы С- Шези коэффициенті, арнаның кедір-бұдырлығын есептейтін;

R- гидравликалық  радиус;

i- су бетінің бойлық еңістігі.

4.3.2 Дала жұмысы. Алдымен өзен учаскесі таңдалады.Су деңгейінің құлауы нивелирмен анықталып және жоғарғы және төменгі жарманың ара қашықтығы өлшенеді. Ылдыйлықты келесі өрнекпен есептейді:

I=                                           (9 )

мұндағы ΔН- жоғарғы жармадан төменгі жармаға құлау деңгейі;

L-жармалардың ара қашықтығы.

4.3.3 Камералық өңдеу. Алдымен көлденең қима ауданын анықтайды. Кесте бойынша Шези коэффициентін анықтайды. Өрнек бойынша шығыны  есептелінеді.