ЛЕКЦИЯ 3. ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

3.1 Гармонические колебания и их описание

Электромагнитный процесс в электрической цепи, при котором мгновенные значения напряжения и токов повторяются через равные промежутки времени, называются периодическим.

Периодический процесс называется гармоническим, если функция f(t) (напряжение, ЭДС, ток) изменяется по закону синуса

f(t) = Am sin(t +);

u = Um sin(t +U);

e = Em sin(t +e);                                              (3.1)

i = Im sin(t =i)

Значения u, e, i, в любой момент времени называются мгновенными значениями.

Наибольшее по абсолютному значению отклонение колеблющейся величины называется ее амплитудой  .

Наименьшее значение времени, после которого процесс полностью повторяется, называется периодом колебания Т.

Число циклов колебаний в единицу времени называется циклической частотой  .

Число циклов колебаний в интервале времени равному 2 единицам, называется угловой частотой .

Величина  называется фазой колебания. Она характеризует состояние колебания в любой момент времени t.

Значение фазы колебания в момент времени t=0 называется начальной фазой  . Начальная фаза является алгебраической величиной. При начало синусоиды сдвинуто влево, а при  - вправо от начала координат.

Рисунок 3.1 – К гармоническому изменению цепи

3.2 Действующее значение периодической функции

Действующим значением любой периодической функции называют ее среднеквадратичное значение за период.

.                      (3.2)

Действующее значение синусоидального тока или напряжения в  раз меньше его амплитуды:

(3.3)

Действующее значение периодического синусоидального тока равно по величине такому постоянному току, который, проходя через сопротивление R за интервал времени Т, выделит такое же количество тепла, что  и данный периодический ток:

(3.4)

Большинство измерительных приборов показывают действующее значение тока и напряжения.

3.3 Представление гармонических колебаний векторами

Для непосредственного сложения синусоидальных функций необходимо производить достаточно громоздкие операции. Существенное упрощение достигается, если синусоидальную функцию изобразить в виде вращающегося вектора.

Векторное изображение синусоиды строится следующим образом (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Векторное изображение синусоиды

На плоскости из начала координат под углом , равной начальной фазе синусоиды, проводится прямая и на ней откладывается в масштабе отрезок, равный амплитуде колебания. Угол  откладывается против часовой стрелки от горизонтальной оси, если ; и по часовой стрелке, если . Если угол откладывать от горизонтальной оси, то проекция вектора на вертикальную ось равна (в выбранном масштабе) мгновенному значению синусоидальной функции.

Построим векторное изображение суммы двух функций (рисунок 3.3):

(3.5)

Очевидно, что вместо сложения синусоид удобно геометрически складывать их векторные изображения. Таким образом, получили простейшую векторную диаграмму.

Рисунок 3.3 - Векторное изображение суммы двух функций

Векторная диаграмма представляет собой совокупность векторов, изображающих синусоидальные функции одинаковой частоты, построенных с соблюдением масштаба и правильной ориентации их друг относительно друга по фазе.

Условились: вместо амплитуд на векторных диаграммах откладывать действующее значение функции.

3.4 Связь между мгновенными значениями напряжения и тока на элементах цепи

3.4.1 Активное сопротивление.

По закону Ома имеем:

u

Временная и векторная диаграммы представлены на рисунок 3.4.

Рисунок 3.4 - Временная и векторная диаграммы

Углом сдвига фаз межу током и напряжением  называется разность начальных фаз напряжения и тока

.

Выводы:

- напряжение на участке с активным сопротивлением при синусоидальном токе будет также синусоидальным, при этом напряжение и ток совпадают по фазе, амплитуда напряжения равна ;

- закон Ома для участка с активным сопротивлением одинаково справедлив и для мгновенных значений, и для амплитуд, и для действующих значений.

Мгновенная мощность PR = uRi содержит две составляющие: постоянную и переменную, которая изменяется по закону косинуса с частотой :

(3.8)

Среднее за период значение мгновенной мощности (называется активной мощностью) равно:

(3.9)

3.4.2 Индуктивность.

Напряжение на индуктивности определяется по закону электромагнитной индукции

(3.10)

Обозначим , тогда ULm = ImXL   или  uL = IXL

Выводы:

- если ток на индуктивности изменяется по синусоидальному закону, то и напряжение также изменяется синусоидальному закону, однако начальные фазы этих  синусоид не совпадают – они сдвинуты на (рис. 3.5), кривая напряжения опережает кривую тока на , т.е. ;

- если величину  называть индуктивным сопротивлением, то амплитуда напряжения на индуктивности будет равна произведению амплитуды тока и индуктивного сопротивления. Следовательно, получается формула, аналогичная закону Ома.  Точно также связаны действующие значения напряжения и тока. Мгновенные значения закону Ома не подчиняются.

а) временные диаграммы                             б)векторная диаграмма

Рисунок 3.5 - Временная и векторная диаграммы

Мгновенная мощность  будет равна:

.

Средняя (активная) мощность на участке с индуктивностью равна нулю, но энергия на этом участке пульсирует. Когда ток возрастает от нуля до максимума по абсолютной величине, мощность (положительна), энергия поступает от источника в индуктивность и там накапливается в виде энергии магнитного поля Wm = Li2/2. Когда ток уменьшается от max до 0 , энергия переходит из магнитного поля обратно в источник, мощность .

3.4.3 Емкость

Напряжение uC определяется по формуле:

(3.12)

где  или .

Обозначим  - емкостное сопротивление.

а) временные диаграммы                          б) векторная диаграмма

Рисунок 3.6 - Временная и векторная диаграммы

Мгновенная мощность  равна

(3.13)

Средняя мощность PC = 0, т.е. на участке с емкостью в среднем энергия не расходуется – она пульсирует. Когда напряжение uC возрастает от 0 до max>0, энергия переходит из источника  в электрическое поле конденсатора и там накапливаются. Когда напряжение uC уменьшается по абсолютной величине, мощность энергия возвращается обратно в источник.

3.5 Последовательное соединение элементов R, L, C

Рисунок 3.7 - Последовательное соединение элементов

По цепи протекает ток

На основании второго закона Кирхгофа uR+uL+uC = u, или

(3.14)

Подставляя значения тока i, получим

(3.15)

Так как , то iUи   u = Um sin(t + i + ).

Величины  называется реактивным сопротивлением цепи. Если , то реактивное сопротивление X>0 - имеет  индуктивный  характер; если  то X<0 – емкостной характер.

Для определения  и  воспользуемся  тригонометрическими соотношениями:

Получим

(3.16)

(3.17)

Величина  называется полным сопротивлением цепи.

Выводы:

- если по участку цепи с последовательным соединением RLC -  элементов протекает синусоидальный ток, то напряжение на этом участке также будет синусоидальным, но фаза напряжения будет отличаться  от фазы тока на величину , т.е. синусоиды тока и напряжения будут сдвинуты друг относительно друга на угол ;

- если >0, x>0, то напряжение u опрежает ток i (рисунок3.8.а), если <0, x<0 – напряжение u отстает по фазе от тока i.(рисунок 3.8,б);

- ток совпадает по фазе с напряжением при =0, т.е. когда  (рисунок 3.8, в). Такой режим работы электрической цепи называется  резонансным, напряжение на индуктивности и емкости компенсируют друг друга, и в цепи имеет место резонанс напряжений.

Временные и векторные диаграммы цепи RLC для трех случаев приведены на рисунок 3.8.

а)

б)

в)

Рисунок 3.8 - Временные и векторные диаграммы цепи RLC