ЛЕКЦИЯ 5. ПРОСТЕЙШИЕ ЧАСТОТНО

- ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ

5.1 Комплексная передаточная функция

Любая ЭЦ может быть представлена в виде пассивного четырехполюсника

Рисунок 5.1 – Пассивный четырехполюсник

При анализе ЛЭЦ вместо расчетов токов и напряжений часто требуется находить лишь их отношение в определенных точках, рассматривая так называемые характеристики передачи цепи. Для нахождения таких характеристик в схеме выделяются точки, называемые входом и выходом.

Напряжение и ток, действующие на входе цепи называются воздействием, а на выходе – реакцией (откликом) ЭЦ.

Комплексной передаточной функцией (КПФ) называется отношение реакции к воздействию.

.                                    (5.1)

В зависимости от того, что рассматривается под воздействием и реакцией - ток или напряжение, комплексная передаточная функция может быть либо безразмерной, либо иметь размерность проводимости или сопротивления.

- КПФ по напряжению.

- КПФ по току.

- передаточное сопротивление.

- передаточная проводимость.

Амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) называется частотная зависимость модуля КПФ .

Фазочастотной характеристикой (ФЧХ) называется частотная зависимость аргумента КПФ .

АЧХ и ФЧХ не зависят от значений амплитуд и начальных фаз воздействий, а определяется числом, характером, значениями и видом соединения друг с другом ее элементов.

Частотные характеристики линейных электрических цепей имеют важное значение, т.к. позволяют наглядно судить о том, колебания каких частот пропускаются цепью, а какие «подавляются».

Пример. Найти КПФ RC (рисунок 5.1.a). Построите графики АЧХ и ФЧХ.

Рисунок 5.1 – Цепь RC

График АЧХ и ФЧХ цепи RC показаны на рисунке 5.2.

1



АЧХ

4





2

1

)

(



H

2





ФЧХ

Рисунок 5.2 - График АЧХ и ФЧХ цепи RC

5.2 Явление резонанса и его значение

Явление значительного возрастания амплитуды гармонической реакции цепи по мере приближения частоты внешнего гармонического воздействия к частоте собственных колебаний цепи называется резонансом. Резонанс представляет собой такой режим ЭЦ, содержащей индуктивности и емкости, при которых реактивное сопротивление и реактивная проводимость цепи равны нулю, а входное напряжение и ток совпадают по фазе. Различают резонанс напряжений и резонанс токов.

Резонанс напряжений наблюдается в ЭЦ с последовательным соединением элементов R,L,C. Такую цепь называют последовательным колебательным контуром.

Резонанс токов наблюдается в ЭЦ с параллельным колебательным контуром.

Явление резонанса и колебательные контуры широко используются в технике связи. Резонансные цепи применяются в электросвязи и являются неотъемлемой частью любого радиотехнического устройства. Многие устройства, предназначенные для формирования и обработки сигналов, содержат колебательные контуры или их электронные аналоги.

При решении различных инженерных задач, связанных с передачей сигналов, требуются цепи, способные выделять из спектра воздействия колебания отдельных группы частот. Такие цепи называются селективными и избирательными. Частотные характеристики (ЧХ) таких цепей имеют немонотонный характер. Такие ЧХ можно получить с помощью резонансных контуров.

5.3 Последовательный колебательный контур

Рисунок 5.3 - Последовательный колебательный контур

Комплексное сопротивление контура зависит от частоты:

Резонанс напряжений наступает при частоте , когда

(5.2)

и (условие резонанса напряжения)

Из равенств (5.2) определяется резонансная частота контура:

или                                  (5.3)

Сопротивление контура на резонансной частоте:

- чисто активное

Ток контура при резонансе достигает наибольшего значения, равного

(5.4)

Сопротивление индуктивности и емкости на резонансной частоте называют характеристическими (волновыми) сопротивлением контура и обозначают

(5.5)

Напряжения на индуктивности и емкости при резонансе равны друг другу:

(5.6)

отношение

,                                       (5.7)

называют добротностью контура. Добротностью Q определяет усилительные свойства контура.

Величина, обратная добротности контура, называется затуханием и обозначается:

(5.8)

5.4 Виды расстроек контура

Абсолютной расстройкой  называют разность между данной частотой и резонансной:

(5.9)

Относительной расстройкой называется отношение  или :

=.                                              (5.10)

Обобщенной расстройкой называется отношение реактивного сопротивления контура к активному:

.                                    (5.11)

При резонансе все расстройки равны нулю, при  - отрицательны, при  - положительны.

Если частота генератора, подключенного к контуру, равна резонансной частоте этого контура, то говорят, контур построен на частоту источника, а если частота генератора отличается от резонансной частоты, то расстроен. Настроить контур в резонансе можно:

- путем изменения частоты генератора;

- путем изменения индуктивности или емкости контура.

5.5 Частотные характеристики последовательного колебательного контура

Входное сопротивление контура равно:

где  - частотная характеристика модуля входного сопротивления;

- ФЧХ контура.

При построении ЧХ удобно пользоваться относительными единицами, т.к. при этом сокращается число параметров, и становится возможным пользоваться стандартными кривыми. Так

,                           (5.13)

Частотная зависимость действующего значения тока называется резонансной кривой тока или его АЧХ (рисунок 5.5)

или    (5.14)

Q1>Q2

-900

900

Q2

Q1

Q2

Q1

0

Z/R

0

а)                                                              б)

Рис. 5.4. Частотная зависимость относительного сопротивления контура а) и его ФЧХ б).

Q2

Q1

1

Q1>Q2

Рисунок 5.5 -  АЧХ последовательного контура.

Как видно из 5.13 и 5.14 с увеличением добротности увеличивается крутизна характеристик (рисунок. 5.4, 5.5).

5.6 Полоса пропускания

Полосой пропускания называется диапазон частот, на границах которого ток уменьшается в  раз относительно резонансного значения I0 (рисунок 5.6)

.                                                 (5.15)

Полосу пропускания  ещё характеризуют как полосу частот, границы которой соответствуют половине мощности, расходуемой при резонансе.

Q2

Q1

1

-1

0.707

1

f1

f2

f0

f

Q2

Q1

Q1>Q2

0

Рисунок 5.6 - Полоса пропускания

- абсолютная ПП                     (5.16)

С увеличением добротности контура (5.16) происходит сужение ПП и увеличение избирательности контура. На границах ПП контур обладает следующими свойствами: гр=450, =1, R=|X|.