3.3 Показатели надежности восстанавливаемых элементов (объектов, систем)

Для оценки надежности восстанавливаемых, т.е. ремонтопригодных элементов (объектов, систем), используются следующие показатели надежности.

1. Вероятность восстановления (функция распределения времени восстановления – Fв)S(t) - вероятность того, что отказавшее изделие будет восстановлено в течение заданного времени ”t”, т.е. вероятность своевременного завершения ремонта.

Очевидно, что 0S(t)1,  S(0)=0, S()=1.

Для определения величины S(t) используется следующая статистическая оценка:

,							(3.50)

где

NОВ - число изделий, поставленных на восстановление;

NВ - число изделий, время восстановления которых было меньше заданного времени ”t”.

2. Вероятность несвоевременного завершения ремонта (невосстановления) G(t) - вероятность того, что отказавшее изделие не будет восстановлено в течение заданного времени t.

Статистическая оценка величины G(t):

,						(3.51)

Из анализа выражений (3.50) и (3.51) следует, что:

S(t) + G(t) = 1.							(3.52)

3. Частота восстановления,  - плотность распределения времени восстановления - определяется по формуле:

(3.53)

Статистическая оценка величины :

,							(3.54)

где

NOB - число изделий, поставленных на восстановление;

nВ(t) - число восстановленных элементов на интервале времени (, ).

4. Интенсивность восстановления (t) - условная плотность распределения времени восстановления для момента времени ”t” при условии, что до этого момента восстановление изделия не произошло:

,						(3.55)

Статистическая оценка величины (t):

,							(3.56)

где

NB.CP. - среднее число изделий, которые не были восстановлены в интервале времени (0, t).

nВ (t) - число восстановленных изделий за интервал t.

В отличие от процесса отказов, развивающихся во времени естественным образом, процесс восстановления является целиком искусственным и полностью определяется организационно-технической деятельностью эксплуатационно-ремонтного персонала.

Поэтому кривая интенсивности восстановления, аналогичная кривой интенсивности отказов отсутствует. Так как существуют нормативы времени на проведение ремонтных работ, то (t) =  = const и численные значения интенсивности восстановления сведены в справочные таблицы по видам оборудования и ремонтов. При постоянстве во времени величины «» получаем экспоненциальное распределение для времени восстановления:

,  						(3.57)

5. Среднее время восстановления (ТВ) представляет собой математическое ожидание времени восстановления:

;		;			(3.58)

Статистическая оценка времени восстановления находится из выражения:

;								(3.59)

где

tвi - время восстановления i-го элемента;

NOB – количество изделий, поставленных на восстановление.

При   = const имеем:

.								(3.60)

Среднее время восстановления включает продолжительность послеаварийного ремонта ТАВ и продолжительность планового ремонта ТПЛ:

ТВ = ТАВ + ТПЛ .							(3.61)

Статистическая оценка этой величины определяется из выражения:

,							(3.62)

где

m - количество отказов;

ti – время восстановления одного отказа.

Время восстановления - среднее время вынужденного простоя, необходимое для отыскания и устранения одного отказа.

Время восстановления как правило подчиняется не экспоненциальному закону - чаще это нормальное распределение, распределение Вейбулла или Пуассона. Анализ систем с неэкспоненциальным распределением чрезвычайно сложен и практически его расчетная формула не поддается формализации.

В то же время замена реального закона распределения экспоненциальным с тем же математическим ожиданием мало искажает конечные результаты. Поэтому во многих случаях эта замена обоснована. При этом:

,						(3.63)

где

- частота восстановления;

- интенсивность восстановления, (t) =  = const.

Вероятность восстановления:

.							(3.64)

Среднее время восстановления:

.								(3.65)

6. Поток отказов (t) - математическое ожидание числа отказов элементов, происшедшее за единицу времени, при условии, что отказавшие элементы заменяются новыми, т.е. число испытываемых элементов сохраняется одинаковым в процессе эксплуатации.

Величина        - средняя наработка на отказ.

Параметр потока отказов восстанавливаемого элемента - (t) - среднее количество отказов элемента в единицу времени, удельная повреждаемость элемента.

По данным эксплуатации из статистической модели имеем:

,				(3.66)

где

, n1(t) - количество элементов, отказавших за интервал времени t или  при условии, что отказавшее изделие немедленно заменяется новым;

N0 - число элементов на испытании, при условии замены отказавших элементов.

;

Среднее время наработки на отказ:

.					(3.67)

Если (t) - последовательность случайных моментов отказа восстанавливаемой системы, образует поток отказов, то временная последовательность состояний объекта (износ, отказ, восстановление, работа и т.д.) образуют переменный (алтернирующий) процесс восстановления. Если длительность состояний описывается экспоненциальным законом распределения, то процесс считается простейшим пуассоновским. Для него характерны свойства стационарности, ординарности и отсутствия последействия.

а) Поток отказав - стационарный, если вероятность появления того или иного числа отказов на заданном отрезке времени зависит только от его длины и не зависит от того, где он находится.

б) Поток отказов - ординарный, если вероятность появления двух и более отказов на малом отрезке времени - пренебрежимо мала по сравнению с появлением одного отказа.

в) Поток отказов - поток без последействия, если вероятность появления числа отказов на некотором отрезке времени не зависит от числа и характера отказов, возникших до этого отрезка времени.

Таким образом (t) - последовательность отказов элемента во времени, характеризуемая параметром потока отказов - «», который является аналогом «».

Для ординарных потоков эти понятия совпадают, но «» и «» имеют разную природу. Поток отказов () - безусловная вероятность отказа элемента за единицу времени. Интенсивность отказов () - условная вероятность отказа элемента за единицу времени, при условии, что он проработал до момента «t».

На рис 3.4 представлена графическая зависимость потока отказов в функции времени.

(t)						Из рис 3.4 видно, что:  в период

нормальной работы, что говорит о том, что отказы

системы возникают

примерно через одинаковые промежутки времени,

равные ее наработке на отказ (рис3.4).

0    t1                    t2  t3   t

Рис 3.4

На рис 3.4 имеем интервал времени  - приработочные дефекты изготовления и монтажа элемента ЭС, например, для ЛЭП это время составляет 1-3 года;

интервал времени  - нормальная работа элемента ЭС;

интервал времени  - износ изделия.

Вероятность возникновения «m» отказов за время «t» при частоте отказов «» в пуассоновском потоке событий (отказ, восстановление, т.е. ординарном, стационарном, без последействия) вычисляются по формуле:

.				(3.68)

При длительности периода работы элемента ЭС t=1 году.

или

(3.69)

где

m – число восстановлений (число отказов) в рассматриваемом интервале времени.

Вероятность безотказной работы элемента:

(3.70)

- это вероятность того, что за год не будет ни одного отказа элемента.

3.4 Комплексные показатели надежности восстанавливаемых элементов электрических систем

Для восстанавливаемой системы наряду с показателями, характеризующими ее отдельные состояния, вводятся комплексные показатели, характеризующие восстанавливаемый объект с двух и более сторон:

- Математическое ожидание длительности цикла работы объекта:

Тцикла = Т + Тв,							(3.71)

где

Т - среднее время наработки до отказа объекта (элемента);

Тв - среднее время восстановления объекта (элемента).

- Частота появления отказов объекта

(3.72)

- Коэффициент готовности, «Кг» - вероятность того, что объект работоспособен в произвольный момент времени

(3.73)

Коэффициент готовности имеет смысл надежностного коэффициента полезного действия, т.к. числитель представляет полезную составляющую, а знаменатель общие затраты времени.

Коэффициент «КГ» оценивает эксплуатационные качества объекта и квалификацию обслуживающего персонала, характеризует готовность объекта (элемента) к работе. Его недостатком является то, что по нему нельзя судить о времени непрерывной работы объекта без отказов.

Статистическая оценка коэффициента «КГ»:

,						(3.74)

где

ti - время безотказной работы объекта (элемента) ЭС;

tвi - время восстановления элемента ЭС;

m - число отказов объекта (элемента) ЭС.

- Коэффициент неготовности (вынужденного простоя) - вероятность того, что объект неработоспособен в произвольный момент времени

(3.75)

Статистическая оценка «Кн»:

,							(3.76)

При этом:

(3.77)

- Вероятности работоспособного состояния объекта и состояния восстановления для переменного (алтернирующего) процесса восстановления с экспоненциальным распределением длительности состояний определяются из выражений:

;					(3.78)

;					(3.79)

где

Рр(t) - вероятность работоспособного состояния объекта (элемента),

Рв(t) - вероятность состояния восстановления объекта,

- интенсивность восстановления объекта,

- интенсивность отказов объекта.

Коэффициенты готовности и неготовности можно рассматривать как предел Рр(t) и Рв(t) при t.

Отсюда следует:

;						(3.80)

.						(3.81)

Величина  - скорее математическая, чем физическая, т.к. зависит от математического параметра «». Однако принимая во внимание, что  (частоте появления отказов), можно считать, что «» определяет суммарную длительность простоя системы, отнесенную к единице времени (год) или относительную длительность простоя.

;	;					(3.82)

Частота появления отказов:

(3.83)

- Коэффициент оперативной готовности КОГ(t, ) - вероятность того, что объект (элемент) будет работоспособен в произвольный момент времени ”t” и безотказно проработает заданное время «» в аварийных условиях.

КОГ(t,) = КГ(t) Р()							(3.84)

Коэффициент «КОГ» позволяет оценить надежность оборудования в аварийный период.

- Коэффициент технического использования (элемента, системы), характеризует продолжительность времени работы:

(3.85)

где

ТРАБ - время нахождения элемента (системы, объекта) в работе;

ТРЕЗ - время нахождения элемента (системы, объекта) в резерве;

ТАВ - время нахождения элемента (системы, объекта) в аварийном простое;

ТПР - время нахождения элемента (системы, объекта) в плановом ремонте.

3.5 Показатели надежности системы, состоящей из независимых элементов

Всякая система характеризуется безотказностью и ремонтопригодностью. В качестве основной характеристики безотказности системы служит функция надежности, которая представляет собой вероятность безотказной работы в течении некоторого времени «t».

Пусть система состоит из элементов функции надежности которых обозначим через р1(t), р2(t),...,рn(t). Т.к. эти элементы - независимые, то вероятность безотказной работы системы:

(3.86)

Если функции надежности элементов имеют экспоненциальное распределение с постоянными интенсивностями отказов, то:

(3.87)

Одной из важнейших характеристик безотказности системы (элемента) является среднее время ее жизни:

(3.88)

Среднее время жизни системы или наработка ее на отказ равна:

,								(3.89)

где

Т - суммарная наработка системы, полученная по результатам испытаний или эксплуатации;

m - суммарное число отказов, зафиксированное в процессе испытаний или эксплуатации.

В качестве основной характеристики ремонтопригодности служит среднее время восстановления системы:

(3.90)

где S(t) = Fв(t) – функция распределения времени восстановления.

Для случая пуассоновского потока восстановления имеем:

(3.91)

где

в = в – интенсивность восстановления;

t - время восстановления.

Среднее время статистической модели восстановления системы по результатам испытания или эксплуатации:

(3.92)

где

mi - число отказов i-го элемента; tвi - время восстановления i-го отказа элемента.

Всякая система характеризуется комплексными показателями надежности, основными из которых являются коэффициенты готовности (КГ), технического использования (КТИ), оперативной готовности (КОГ).

Коэффициент «КГ» характеризует готовность элемента к применению по назначению в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов обслуживания. Показатель - комплексный, т.к. зависит от безотказности и ремонтопригодности.

(3.93)

где

Т - средняя наработка системы (элемента) на отказ;

Тв - среднее время восстановления отказа.

(3.94)

где

S(t) - функция распределения времени восстановления;

аВ (t) - плотность распределения времени восстановления.

Статистическая оценка показателей надёжности (Тв*, Т*) составляет величину:

(3.95)

где

tвi - время восстановления i-го отказа;

m - число отказов в рассматриваемом промежутке времени.

(3.96)

где

ti - наработка системы до i-го отказа;

m - число отказов в интервале суммарной наработки.

Коэффициент технического использования, «КТИ», для независимых элементов ЭС, характеризует долю нахождения элемента в работоспособном состоянии относительно рассматриваемой продолжительности эксплуатации. Этот период должен объединять все виды технического обслуживания и ремонтов.

Коэффициент «Кти» учитывает затраты времени на плановые и внеплановые ремонты:

;					(3.97)

;		.				(3.98)

где

Тэ - период эксплуатации;

Тр - суммарное время на все виды обслуживания за период эксплуатации;

tвi - время восстановления i-го отказа;

m - число отказов в интервале суммарной наработки.

В формулах для КГ и КТИ среднее время жизни и среднее время восстановления элемента отражается выражениями (3.88-3.92).

Коэффициент оперативной готовности, «Ког», для независимых элементов ЭС, характеризует надежность системы, необходимость применения которой возникает в произвольный момент времени (кроме планируемых периодов, в течение которых применение системы по назначению не предусматривается), начиная с которого система будет работать безотказно в течение заданного интервала времени «t».

.					(3.99)