ВВЕДЕНИЕ

Ключевой политикой деятельности современного предприятия во всем мире является получение максимальной прибыли, которая обеспечивается техническим прогрессом. Последний определяется  в первую очередь механизацией и автоматизацией.

Труд человека в значительной мере обеспечили машины-орудия и машины-двигатели. Затем возникла необходимость совершенствования работы этих машин путем введения приборов контроля и управления. Например, при работе на бетономешалке рабочий включает и выключает бетономешалку, включает транспортеры подачи компонент бетонной  смеси, определяет дозу компонент, и параметры бетонной смеси и т.д. Однако рабочий не всегда сможет оптимально управлять этим процессом, ввиду ограниченности своих возможностей. Но можно сделать так, что перечисленные операции будут выполнять специально созданные машины, так называемые манипуляторы. В конечном итоге мы получим автоматическую машину под названием автомат

Степень автоматизации машины можно увеличить путем введения новых приборов и аппаратов, например устройства для контроля и регулирования вязкости бетона, температуры подшипников, количества выдаваемого бетона и т.д. Наконец можно ввести автоматическую координацию работы упомянутых приборов с помощью микропроцессоров и создать автоматизированный цех или завод. Таким образом, образуются автоматизированные комплексы под названием автоматизированная система управления АСУ.

Упомянутые выше приборы и аппараты, подключенные к технологическому оборудованию производства с целью замены деятельности человека, называют автоматикой. А  процесс внедрения этих приборов в производство   называют автоматизацией.

В настоящее время при бурном развитии электроники, компьютерной  техники и микропроцессорных систем автоматического управления появились широкие возможности организовывать цеха-автоматы и заводы-автоматы. Но вся автоматика в итоге базируется на отдельных разновидностях систем управления и регуляторов.

Инженер любой специальности обязан знать эти разновидности и их характеристики, уметь организовать эксплуатацию таких систем, производить  настройку и оценку их эффективности, так как высокая эффективность и широкое внедрение автоматики в производство могут быть достигнуты в результате совместных усилий специалистов в области автоматики и в области технологии. В этой связи студенты технических специальностей изучают «Основы автоматики», а по специальности 050716 изучают дисциплину «Технические средства автоматики».

1 КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

Существует большое разнообразие систем, заменяющих деятельность человека. Они применяются для контроля и управления самыми различными производственными процессами во всех областях техники, а также во всех сферах деятельности человека. В этих системах сочетаются весьма разнообразные по конструкции механические, пневматические, гидравлические, электрические, радиотехнические и другие устройства, составляя в общем сложный комплекс взаимодействующих друг с другом элементов. В результате каждая система отличается принципиальной схемой, назначением, параметром контроля или управления, принципом действия, характером работы.

При таком многообразии детальное изучение всех устройств теряет смысл и необходимость, так как это приведёт к бестолковой загрузке памяти изучающего. Однако принципы построения этих систем и методы исследования их характеристик имеют много общего. Так, например, система для получения информации о состоянии производственного аппарата состоит из последовательно включенных типовых элементов для передачи сигналов от производственного аппарата на устройство отображения информации, а система управления производственным процессом наоборот имеет последовательную цепь элементов для передачи воздействия на производственный аппарат. Но обе системы могут содержать одинаковые по назначению элементы.

В этой связи по функциональному признаку можно выделить следующие основные три разновидности систем автоматики: система контроля (СК), система управления (СУ), система автоматического регулирования (САР).

  - Система контроля

Под контролем понимается совокупность методов и средств, обеспечивающих получение информации о состоянии производственного процесса и объекта, в котором процесс выполняется. Система контроля освобождает человека от непосредственного наблюдения за производственным процессом, за состоянием производственного агрегата. Благодаря применению систем контроля происходит замена определенной деятельности человека техническими средствами, и потому такой контроль называют автоматическим.

Особая необходимость в автоматическом контроле возникает, когда операция контроля из-за своей сложности требует очень много времени или когда требуется высокая точность контроля или же контролируемая величина изменяется с большой скоростью, превышающей физические возможности человека. Часто контроль необходим из-за недоступности человека к объекту контроля в силу специфики технологии производства.

Системы автоматического контроля осуществляют измерение различных физических величин: температуры, давления, расхода, электрического напряжения и тока, механического напряжения (нагрузки), уровня жидкости и сыпучего материала, перемещения рабочих органов механизмов и поточно-транспортных систем. Благодаря этому они осуществляют контроль размеров и качества обработки изделий, сортировку и отбраковку изделий, учёт готовой продукции производства, контроль за движением транспорта, сигнализацию аварийных режимов производственных процессов и т.д.

На рисунке 1 показаны три системы контроля параметров работы грейдера.

Система 1 ведёт контроль запаса топлива в баке, находящимся под сидением водителя (оператора) грейдера. Система состоит из первичного прибора 1а, вторичного прибора 1б  и объекта контроля (бак). Эта система крайне необходима по условию недоступности оператора к объекту и обеспечения непрерывности работы грейдера. Без этой системы водитель (оператор) должен каким-то образом проникать внутрь бака и определять запас топлива органами обоняния,  осязания, что связано с токсичным отравлением, пожарной опасностью и взрывом.

Работает система 1 так. При пустом топливном баке поплавок опущен вниз, а движок  реостата датчика Rд  находится в верхнем крайнем положении и его сопротивление максимально. Выполняется уравнение (1):

R1∙Rд=R2∙R3	(1)

Тогда потенциалы вершин А и В мостовой схемы равны, прибор V1 показывает ноль. При наполнении бака топливом, уровень повышается, движок Rд перемещается вниз и шунтирует часть реостата-датчика Rд, уменьшая его общее сопротивление. За счёт этого увеличивается электрический ток от источника Uп через R3, Rд, соответственно увеличивается падение напряжения на R3 и потенциал вершины В изменяется, в то время как потенциал вершины А остается неизменным. В результате возникает разность потенциалов между вершинами А и В, которую показывает индикатор V1.Эта разность максимальна при полном баке. По мере расхода топлива уровень снижается, поплавок опускается, движок датчика Rд движется вверх, сопротивление Rд увеличивается, ток через Rд, R3 уменьшается и потенциал вершины В приближается к потенциалу вершины А, а стрелка индикатора V1 движется к нулю.

Система 2 контролирует угол наклона отвала грейдера. Она состоит из первичного прибора 2а и вторичного прибора 2б. Эта система очень необходима, так как без неё оператор сможет определить наклон планируемой площадки очень грубо. Здесь возможны значительные отклонения, которые приводят к автокатастрофам. Система 2 работает аналогично первой системе только нулевое показание индикатора V2 достигается при среднем положении движка датчика Rд. Тогда выполняется равенство:

(R1+0,5Rд)∙R4=(R2+0,5Rд)∙R3	(2)

Изменение угла наклона планировки относительно горизонтали с помощью отвеса перемещает движок Rд  и изменяет соотношение частей 0,5Rд, нарушая  равенство 2, которое вызывает появление разности потенциалов вершин А и В и соответственно отклонение стрелки индикатора  V2.

Система 3 измеряет рабочее давление в гидросистеме поршневых камер (ПК). Это давление обеспечивает перемещение отвала грейдера по углу наклона. Система 3 представляет собой обычный пружинный манометр, чувствитель ным элементом которого служит пустотелая одновитковая пружина (полукольцо). Внутрь пружины подается измеряемое давление и равномерно действует на её внутреннюю поверхность. Так как наружная поверхность полукольца больше внутренней, то сила измеряемого давления выпрямляет пружину. Один её край закреплён неподвижно, а второй через механическую связь поворачивает указательную стрелку до момента уравновешивания измеряемого давления упругой силой полой пружины.

Взятые вместе три системы обеспечивают работу грейдера на нормативном режиме по трем названным параметрам. Первая система работает независимо от второй и третьей. Вторая система косвенно зависит от третьей, так как если третья система дает результат ниже нормы, то исключается возможность изменения угла наклона отвала нерабочим состоянием гидроприводов ПК.

Первая и вторая системы похожи по составу структурных элементов. Они имеют реостатный датчик  Rд, обе используют, так называемые, мостовые схемы и обе используют  одинаковые индикаторы. Третья система имеет совершенно иные структурные элементы в виде набора механических рычагов и пружин. Но все три системы содержат одинаковые типовые функциональные узлы. Они представлены на рисунке 2.

ОК – объект контроля – это аппарат (производственный агрегат, технологическое оборудование или его конструктивные элементы), в котором выполняется контролируемый производственный процесс. Производственным процессом называют  совокупность действий, в результате которых формируется полуфабрикат или готовая продукция. Производственный процесс характеризуется нормативными параметрами – это физические величины, нормирующие режим производственного процесса. Одна из этих величин воспринимается датчиком (ИП), который называют измерительным преобразователем, потому что он, воспринимая изменение параметра объекта, измеряет этот параметр, а затем преобразует принятый сигнал в другой вид, удобный для передачи на вторичный прибор. Измерительный преобразователь  первым реагирует на изменение состояния объекта и потому ИП называют первичным прибором. Он воспринимает значение параметра, существующее в любой данный момент времени. Это значение называют истинным и обозначают Хи. После измерительного преобразователя образуется сигнал-эквивалент параметра объекта (Хэкв). Для каждого параметра существует свой ИП, обладающий избирательностью, т.е. способностью выделять (чувствовать) только один параметр объекта. Этот параметр называют контролируемым. Другие параметры, влияющие на режим работы объекта контроля или управления, не измеряются и называются неконтролируемыми. В зависимости от применяемого ИП формируется назначение и название системы контроля: система контроля давления; система контроля температуры; система контроля уровня.

Рисунок 1

Рисунок 2 - Структурная схема системы контроля

Например, в системах 1 и 2 (рисунок 1) реостатный датчик Rд воспринимает перемещение поплавка в первой системе и перемещение отвеса (угла наклона) во второй системе. Первую систему называют системой контроля уровня, вторую системой контроля угла наклона. Но в обеих системах перемещение движка вызывает изменение омического сопротивления - это сигнал другого вида. Его можно передавать на вторичный прибор по проводной связи.

В системе 3 датчик (полая пружина) воспринимает давление - это действие перпендикулярной силы на единицу поверхности. Полая пружина раскручивается давлением изнутри и выдает перемещение незакрепленного конца пружины. Это другой вид параметра, но перемещение пропорционально величине измеряемого давления, т.е. Хэкв = КХи.

Сигнал с выхода ИП подается на элемент сравнения ЭС, который сравнивает сигнал датчика с эталоном и тем самым калибрует сигнал датчика.

В системах 1 и 2 (рисунок 1) элементом  сравнения служит мостовая схема. Эталоном являются резисторы R1,R2,R3,R4. По уравнениям (1 и 2) определяется величина сопротивления датчика с помощью мостовой схемы.

В системе 3 элементом сравнения служит одновитковая полая пружина. Эталоном является величина упругой силы этой пружины. Упругая сила уравновешивает измеряемое давление и в момент их равенства измеряемое давление становится известным.

В промышленных приборах в качестве элементов сравнения  используют типовые измерительные схемы:  мостовая, диффренциально-трансформаторная и компенсационная (потенциометрическая).

После элемента сравнения сигнал определен  и его нужно отобразить на каком-либо указателе – отсчетном устройстве 0У для представления информации оператору. Наиболее часто отсчетным устройством служат системы: шкала-стрелка (прибор показывающий), перо-диаграмма (прибор самопишущий), люминесцентные индикаторы либо механические указатели (прибор показывающий). Но на выходе ЭС сигнал имеет малую мощность. Она недостаточна для перемещения стрелки по шкале или пера по диаграмме, поэтому необходимо усиление сигнала. Для этого после ЭС часто включают усилительно-преобразующее устройство (УПУ). В системах 1 и 2 (рисунок 1) этот блок не показан.

Таким образом, система контроля содержит следующие функциональные узлы:

-   объект контроля  - ОК;

-   измерительный преобразователь – ИП  (датчик);

-   элемент сравнения - ЭС;

-   усилительно-преобразующее устройство - УПУ;

-   отсчётное устройство - ОУ.

Воздействия f1… fn   на объект, не зависящие от системы контроля или управления, называются возмущениями. Они бывают 2-х видов: нагрузка и помехи. Наличие нагрузки  обусловлено работой объекта. От нагрузки объект принципиально не может быть защищен, так как она заложена самой технологией в объекте. Помехи связаны с побочными, нежелательными  явлениями и любые меры по их  ослаблению (экранировка) улучшают работу объекта.

Конструктивно система контроля (СК) делится на две части: первичный и вторичный приборы. Первичный прибор всегда расположен внутри объекта, либо около  объекта. Вторичный прибор расположен обычно на специальном щите контроля и управления, поэтому между объектом и щитом образуется дистанция, в пределах которой проложена линия связи между первичным и вторичным приборами.   Первичный прибор воспринимает изменение состояния объекта контроля  и управления, а вторичный прибор обрабатывает информацию, полученную от первичного прибора, и представляет результат оператору, либо передает результат другим вторичным приборам, микроконтроллерам, ЭВМ, либо в цепь управления объектом через регулирующие устройства.