  - Система управления

Под управлением понимают такую организацию процесса, которая обеспечивает заданный  характер протекания процесса. При этом сам процесс является объектом управления, а переменные  физические величины, характеризующие состояние процесса, называют управляемыми переменными или управляемыми (регулируемыми) величинами /1/. Производственный процесс выполняется в каком-либо устройстве, аппарате, потому объектом регулирования  называют этот аппарат вместе с процессом. Фактически это тот же объект контроля.

Если управление объектом  осуществляется  человеком (оператором), то такое управление считают ручным. Если управление объектом осуществляется без участия человека, то такое управление является автоматическим.

Управление может быть  местным, тогда щит с аппаратурой  управления расположен около объекта  и дистанционным, при котором силовые  элементы системы управления монтируют на объекте, а щит управления располагают на некотором расстоянии  от объекта в пункте, удобном для управления комплексом производственного  участка, цеха, завода.

В принципе  система управления (СУ) служит для передачи энергетического регулирующего воздействия на объект регулирования (ОР) от оператора либо регулятора с целью изменения параметра объекта по определённому закону и доведения его до заданного значения. В этой связи данная система имеет в своем составе силовые звенья. Структура построения системы управления показана на рисунке 3  /2/.

Рисунок 3 – Структурная схема системы управления (СУ)

Объект управления, или регулирования (ОР), или объект контроля (ОК) физически это одно и то же. Объект регулирования может быть представлен техническим устройством, либо более простой системой управления. В последнем случае речь идет о некоторой иерархической системе управления, в которой система управления более сложная включает в себя управляемую ею более простую систему или подсистему.

Регулирующий орган (РО) это устройство, непосредственно воздействующее на поток энергии или вещества, подаваемых в объект регулирования.  Таким  типовым устройством может быть клапан, задвижка, заслонка. Регулирующим органом так же могут быть и целые производственные агрегаты: транспортер, бульдозер, отвал бульдозера или грейдера и другие рабочие органы  механизмов. Всё зависит от функционального назначения того или иного устройства, узла, прибора.

Исполнительный механизм (ИМ) – это силовой агрегат, способный создавать усилие для движения регулирующего органа. Здесь обычно используют различные двигатели:  поршневые и мембранные камеры, электромагниты, электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания и др. Исполнительный механизм, получая управляющее воздействие от оператора или регулятора, преобразует его в силовое воздействие на регулирующий орган.

Если  управляющее (регулирующее) воздействие формирует оператор, то систему управления называют ручной. Если регулирующее воздействие формирует регулятор, то систему управления называют автоматической. Регулятор формирует регулирующее  воздействие с помощью элемента сравнения либо с помощью специального формирователя, а также с помощью УПУ,ИМ и РО. Оператор формирует воздействие с помощью органа ручного регулирования (ОРР), в качестве которого используют включатели, переключатели, реостаты, релейно-контактные устройства, задвижки, заслонки и т.д.

Система на рисунке 3 работает следующим образом. Возмущения   f1….fn изменяют состояние объекта регулирования и истинное значение регулируемой величины Хи  изменяется. Оператор определяет состояние объекта по значению  Хи, сравнивая это значение с заданным. В результате оператор определяет отклонение величины Хи от задания Хз. По величине и знаку отклонения оператор подает энергию или вещество (У) на объект с помощью органа ручного регулирования (ОРР) и силовых элементов ИМ, РО до момента равенства Хи=Хз.  Тем самым оператор возвращает Хи к заданному значению с определённой точностью и нормализует состояние объекта регулирования. Такое регулирование происходит по наличию сигнала отклонения и его называют принципом по отклонению.

Представленная на рисунок 3 система управления является разомкнутой, потому что изменения регулируемой величины Хи не передаются на вход системы и не изменяют значение управляющего воздействия. Такая система дает обычно жесткое управление по определенной закономерности. Регулирование в разомкнутой системе осуществляется обычно с участием человека-оператора, который подает регулирующее воздействие с помощью ОРР по определенной программе, либо наблюдая за состоянием объекта регулирования, оператор устанавливает с помощью ОРР регулирующее воздействие, необходимое для обеспечения заданного режима работы объекта регулирования. При этом отдельные этапы управления могут быть автоматизированы.

Разомкнутые системы управления широко используют на практике для обеспечения пуска, остановки, либо последовательности работы различных силовых приводов механизмов. Особенно широкое применение они получили с внедрением в промышленность электрических приводов, которые используются для привода в движение поточно-транспортных систем, бетономешалок, дробилок, подъемных механизмов, насосов, обрабатывающих станков и т.д.

В качестве примера  рассмотрим схему реостатного пуска электродвигателя мощного насоса системы водоснабжения. Пусковой ток в двигателях большой мощности бывает настолько велик, что может вызвать повреждение обмоток двигателя. Кроме того, большой пусковой ток создает броски тока в общей сети питания и это отражается на работе других потребителей электрической энергии. Поэтому для ограничения пускового тока в цепь якоря вводят добавочные сопротивления  (R1 и R2 на  рисунке 4 а и б).

В схеме ручного управления на рисунке 4а ключи К1, К2,К3 являются органами ручного регулирования, электромагнитные реле 1Р, 2Р образуют исполнительный механизм, контакты реле 1Р: 1, 2Р:1 образуют регулирующий орган , электродвигатель будет объектом регулирования. Параметром регулирования будет пусковой ток электродвигателя.

Оператор сначала замыкает ключ К1 и подключает обмотки двигателя (Д) к сети питания через сопротивления R1, R2. Потребляемый двигателем ток ограничивается сопротивлениями. Двигатель начинает вращение и по мере разгона в его якоре индуктируется все бóльшая  противо э.д.с., тогда потребляемый ток уменьшается. Но чтобы при этом двигатель продолжал разгон до нужной скорости, необходимо поочерёдно отключать добавочные сопротивления R1 u R2.

Рисунок 4 – а) схема ручного реостатного пуска электродвигателя, б) схема автоматического реостатного пуска электродвигателя

Оператор отмечает уменьшение тока (определяет отклонение) по амперметру (А) до определенного минимума, замыкает второй ключ К2, который возбуждает реле 1Р, а оно своим контактом 1Р:1 шунтирует R1, ток через двигатель возрастает и разгон продолжается. По мере разгона вновь растет противо э.д.с., ток двигателя уменьшается и доходит до того же минимума, оператор замыкает ключ К3 и шунтирует добавочное сопротивление R2 контактом 2Р:1. Запуск двигателя произведен.

Если этот процесс пуска автоматизировать, то обеспечится более точная выдержка моментов шунтирования ограничительных сопротивлений.  Соответственно не допускаются перегрузки двигателя по току, что сохраняет изоляцию обмоток и увеличивает срок службы.

На рисунке 4б показана схема автоматического пуска. Органами  ручного регулирования (ОРР) здесь служат кнопки «Пуск», «Стоп». При нажатии кнопки «Пуск» включается реле 3Р, контакт 3Р:2 замыкается и двигатель  начинает вращение. По мере разгона двигателя в его якоре индуктируется все большая противо э.д.с., что увеличивает напряжение на обмотке двигателя, от которого  срабатывают реле 1Р и 2Р. Напряжение срабатывания реле 1Р меньше напряжения срабатывания реле 2Р. Поэтому сначала срабатывает реле 1Р и зашунтирует сопротивление R1 своим контактом 1Р:1. По мере роста скорости вращения срабатывает реле  2Р и своим контактом 2Р: 1  шунтирует  сопротивление R2. Таким образом, для осуществления программы пуска оператору необходимо только нажать на кнопку «Пуск». Контакт 3Р:1 третьего реле при этом служит для блокировки кнопки «Пуск», что дает возможность возврата кнопки в исходное положение при ее отпускании. Нажатие кнопки «Стоп» останавливает двигатель обычным выключением.

Другой пример. Схема рисунок 4б может быть использована для программного управления поточно-транспортной системой из трех транспортеров, передающих груз последовательно друг на друга. Показанный двигатель Д в этой системе будет перемещать третий (конечный) транспортер. Реле 1Р будет включать двигатель второго транспортера, подающего груз на третий, а реле 2Р будет включать двигатель первого транспортера, принимающего поточный груз. Такая система обеспечит подачу груза уже на двигающиеся транспортеры, что исключает перегрузку двигателей по пусковому току.