Тема 4 Программирование COM порта в языке C#

Лекция 9 Средства отображения информации

В лекциях темы «Программирование COM порта в языке C#» мы рассмотрим только те разделы (элементы) программирования на языке C#, которые, так или иначе, используются в программах персонального компьютера (ПК) для обмена данными с микроконтроллером (МК) через USB (виртуальный COM) порт.

Условно их можно разделить на три раздела:

- средства отображения информации - Вы должны научиться отображать полученную от МК информацию в графическом и текстовом виде;

- средства настройки ПК для связи с МК - обнаружение COM портов ПК, и получение информации о каждом из этих портов;

- средства обмена данными программы с COM портом.

9.1 Средства отображения информации

Для отображения информации в текстовом виде мы будем использовать элемент управления TextBox, а отображение информации в графическом виде (подобие экрана осциллографа) – элемент Chart.

Работу этих элементов рассмотрим на примере учебной задачи – отобразить в окне программы «временные диаграммы» работы трехразрядного суммирующего двоичного счетчика. Переключение счетчика осуществлять тактирующими импульсами, формируемыми по прерыванию от элемента Timer. Запуск и остановку таймера будем осуществлять одной кнопкой «Пуск – Стоп». Элемент таймер не используется в наших программах обмена данными ПК и МК, но он избавляет нас от многократного нажимания на кнопку при имитации тактирующих импульсов.

Проект разработан в Windows Forms Application. С помощью мастера визуального программирования и панели Toolbox разместим на форме проекта необходимые элементы управления (рисунок 9.1).

Рисунок 9.1 - Размещение элементов управления на форме проекта

В свойствах элемента chart1 (рисунок 9.2) редактируем позицию Series в соответствии с рисунком 9.3.

Рисунок 9.2 - Свойства элемента управления Chart1

Рисунок 9.3 - Окно редактирования Series элемента Chart1

Для элемента timer1 в его свойствах на страничке Events устанавливаем прерывание timer1_Tick, а на общей страничке свойств задаем свойству Interval значение 1000 - время прерывания 1 секунда. В результате работы со свойствами элемента timer1 в коде формы1 появится "пустая заготовка" на прерывания от таймера:

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

{

}

Для элемента Button1 в его свойствах редактируем значение свойства Text - устанавливаем «Пуск – Стоп». Двойным нажатием левой кнопки мышки на изображение кнопки на форме создадим "пустой обработчик", в который занесем код управления таймером:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (timer1.Enabled == false) timer1.Enabled =true;

else timer1.Enabled =false;

}

Разместим в окне формы элемент управления textBox1, для которого зададим значение свойства Multiline равное True. Остальные значения свойств оставляем без изменений.

На этом этап визуального программирования закончен и Мы переходим к этапу написания кода программы.

Для улучшения восприятия кода программы напишем два метода AddPoints и AddText.

В методе AddPoints Мы опишем работу элемента chart1 при формировании очередных "точек" графиков временных диаграмм.

В методе AddText Мы будем формировать значения строковой переменной ss для отображения очередного состояния счетчика в текстовом виде в окне элемента textBox1. Состояние счетчика будем отображать в традиционном табличном виде с помощью нулей и единиц.

В обработчике прерывания таймера реализован алгоритм сложения четырехразрядных "двоичных чисел". Для "независимого" отображения графика каждого разряда "двоичного числа" использованы различные начальные нулевые значения:

static public byte[] tim = new byte[4] { 1, 6, 11, 16 };

Без учета начальных нулевых значений данные в каждом разряде могут изменяться от 1 - "нулевое" значение, до 4 - "единичное" значение.

Для предания тактовым "импульсам" формы прямоугольников использован цикл for с пятикратным повтором вывода данных в элемент chart1.

При инициализации формы в элементе chart1 формируются "нулевые" значения, а для textBox1 выводится заголовок таблицы.

Исходный код файла Form1.cs:

using System;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial classForm1 : Form

{

private void AddPoints(byte[] points)

{

chart1.Series[0].Points.AddY(points[0]);

chart1.Series[1].Points.AddY(points[1]);

chart1.Series[2].Points.AddY(points[2]);

chart1.Series[3].Points.AddY(points[3]);

}

private void AddText(byte[] points)

{

string ss = "";

if (points[3] == 16) ss = ss + "   0"; else ss = ss + "   1";

if (points[2] == 11) ss = ss + "    0"; else ss = ss + "    1";

if (points[1] == 6) ss = ss + "    0"; else ss = ss + "    1";

if (points[0] == 1) ss = ss + "    0  \r\n"; else ss = ss + "    1 \r\n";

textBox1.AppendText(ss);

}

static public byte[] tim = new byte[4] { 1, 6, 11, 16 };

public Form1()

{

InitializeComponent();

for (int j = 0; j < 5; j++) AddPoints(tim);

textBox1.Text = "  T3  T2  T1  Тим \r\n";

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (timer1.Enabled == false) timer1.Enabled =true;

else timer1.Enabled =false;

}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

{

if (tim[3] == 19 && tim[2] == 14 && tim[1] == 9 && tim[0] == 4) tim[3] = 16;

else if (tim[3] == 16 && tim[2] == 14 && tim[1] == 9 && tim[0] == 4) tim[3] = 19;

if (tim[2] == 14 && tim[1] == 9 && tim[0] == 4) tim[2] = 11;

else if (tim[2] == 11 && tim[1] == 9 && tim[0] == 4) tim[2] = 14;

if (tim[1] == 9 && tim[0] == 4) tim[1] = 6;

else if (tim[1] == 6 && tim[0] == 4) tim[1] = 9;

if (tim[0] == 4) tim[0] = 1; else tim[0] = 4;

AddText(tim);

for (int j = 0; j < 5; j++) AddPoints(tim);

}

}

}

Результат работа программы представлен на рисунке 9.4.

Рисунок 9.4 - Работа программы