Лекция 10 Средства настройки ПК для связи с МК

10.1 Класс SerialPort

В языке C# для работы с последовательными портами существует специальный класс - SerialPort, который располагается в пространстве имен System.IO.Ports. Естественно в этом классе имеются свойства, методы и события, которые необходимо «настраивать» при работе с COM-портом компьютера.

Обычно «настройка» COM-порта осуществляется при создании объекта класса SerialPort (характеристики порта задаются в виде формальных параметров конструктора). Одним из параметров «настройки» порта является его имя (точнее его номером). Для определения имени COM-порта, к которому подключено устройство (микроконтроллер) в классе SerialPort имеется специальный статический метод, использование которого возможно без создания объекта (т.е. до создания объекта класса SerialPort) . Например, с помощью статического метода GetPortNames(); можно получить список всех COM-портов компьютера (если они имеются у компьютера):

string[] portnames = SerialPort.GetPortNames();

Далее можно просто распечатать полученный массив портов компьютера и предложить пользователю выбрать необходимый.

Определенный интерес представляет «настройка» COM-порта по умолчанию – использование конструктора объекта класса SerialPort без задания параметров:

using System;

using System.IO.Ports;

namespace ConsoleApplication1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

SerialPort   SP1 = new SerialPort();

string Name1 = SP1.PortName;

Enum Parity1 = SP1.Parity;

int DataBits1 = SP1.DataBits;

int BaudRate1 = SP1.BaudRate;

StopBits StopBits1 = SP1.StopBits;

Handshake Handshake1 = SP1.Handshake;

int ReadTimeout1 = SP1.ReadTimeout;

int WriteTimeout1 = SP1.WriteTimeout;

Console.WriteLine("Номер порта по умолчанию - {0} ",Name1);

Console.WriteLine("Протокол контроля? - {0} ", Parity1);

Console.WriteLine("Число битов в байте по умолчанию - {0} ", DataBits1);

Console.WriteLine("Скорость передачи по умолчанию - {0} ", BaudRate1);

Console.WriteLine("Число стоповых битов по умолчанию - {0} ", StopBits1);

Console.WriteLine("Протокол связи по умолчанию - {0} ", Handshake1);

Console.WriteLine("Мах время ожидания при чтении по умолчанию - {0} ", ReadTimeout1);

Console.WriteLine("Мах время ожидания при записи по умолчанию - {0} ", WriteTimeout1);

Console.WriteLine();

Console.ReadLine();

}

}

}

Работа программы:

Конструктор по умолчанию, использует «нулевые» значения свойств. Например, свойство DataBits по умолчанию имеет значение 8, свойство Parity — значение перечисления None, свойство StopBits — значение 1, а имя порта по умолчанию — COM1.

В программе использованы не все свойства класса SerialPort (при создании объекта выполняется инициализация всех свойств класса), но даже эта небольшая часть позволяет понять, что такое важное действие нельзя выполнять по умолчанию.

Для настроек COM-порта необходимо знать перечень его основных параметров, которые  соответствуют свойствам класса SerialPort.

Итак, обращаемся к Интернету и находим свойства, методы и события класса SerialPort (смотрите приложение к данной лекции).

10.2 Настройка виртуального COM-порта компьютера

После изучения приложения лекции можно переходить к осмысленной «настройке» виртуального COM-порта компьютера (реально USB-порта), к которому мы подключим микроконтроллер.

Из множества примеров, по использованию COM-порта, в Интернете была выбрана статья Работа с COM - портом в C# (Visual Studio) / C# / NANSoft, в которой, с моей точке зрения, методически правильно изложены вопросы настройки COM-порта. В статье приведен код файла Form1.cs приложения по программированию судового GPS приемника. Нас, в рамках данной лекции, будут интересовать только вопросы «настройки» COM-порта, к которому подключен GPS приемник. Для этого мы создадим свой проект, в котором используем материал выбранной статьи.

Итак, разработаем проект, в котором выполним настройки виртуального COM-порта, к которому (через USB-порт) подключен наш микроконтроллер.  Рабочее окно проекта изображено на рисунке 10.1

Рисунок 10.1 – Рабочее окно проекта

В проекте использовано 5 элементов ComboBox для ввода характеристик «настроек» виртуального COM-порта, 6 элементов Label для вывода поясняющих комментариев, кнопки Button4 для определения перечня COM-портов компьютера и кнопки Button1 для отображения заданных «настроек» COM-порта в окне текстового редактора TextBox. Задание «настроечных» параметров COM-порта реализовано с помощью 5 обработчиков прерывания (comboBox…_SelectedIndexChanged). Полный код файла Form1.cs имеет следующий вид:

using System;

using System.Windows.Forms;

using System.IO.Ports;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

public static SerialPort port1 = new System.IO.Ports.SerialPort();

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

textBox1.AppendText("Номер порта " + port1.PortName +"\r\n");

textBox1.AppendText("Скорость передачи " + port1.BaudRate + "\r\n");

textBox1.AppendText("Число битов в байте " + port1.DataBits + "\r\n");

textBox1.AppendText("Протокол контроля " + port1.Parity + "\r\n");

textBox1.AppendText("Число стоповых битов " + port1.StopBits + "\r\n");

textBox1.AppendText("\r\n");

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

comboBox1.Items.Clear();

try

{

string[] availablePorts=SerialPort.GetPortNames();

foreach(string port in availablePorts)

{

comboBox1.Items.Add(port);

}

if (comboBox1.Items.Count > 0) comboBox1.SelectedIndex = 0;

}

catch (Exception e9)

{

MessageBox.Show(e9.Message);

}

}

private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

comboBox1.Text = comboBox1.SelectedItem.ToString();

port1.PortName = comboBox1.Text;

}

private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

comboBox2.Text = comboBox2.SelectedItem.ToString();

port1.BaudRate = Int32.Parse(comboBox2.Text);

}

private void comboBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

comboBox3.Text = comboBox3.SelectedItem.ToString();

port1.DataBits = Int32.Parse(comboBox3.Text);

}

private void comboBox4_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

try

{

if(comboBox4.Text=="нет-00")

{

port1.Parity=Parity.None;

}

else if(comboBox4.Text=="четный")

{

port1.Parity=Parity.Even;

}

else if(comboBox4.Text=="нечетный")

{

port1.Parity=Parity.Odd;

}

else port1.Parity=Parity.None;

}

catch(Exception e6)

{

MessageBox.Show(e6.Message);

}

}

private void comboBox5_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

try

{

if(comboBox5.Text=="1")

{

port1.StopBits=StopBits.One;

}

else if(comboBox5.Text=="2")

{

port1.StopBits=StopBits.OnePointFive;

}

else if(comboBox5.Text=="2")

{

port1.StopBits=StopBits.Two;

}

}

catch(Exception e8)

{

MessageBox.Show(e8.Message);

}

}

}

}

В TextBox рабочего окна проекта занесены два варианта настроек – без подключения микроконтроллера и с подключением микроконтроллера к разъему USB компьютера.

В приведенном примере рассмотрена методика «настройки» виртуального COM-порта, но если ВЫ знаете все параметры «настроек» и нет необходимости в «подборе» некоторых значений параметров, то весь процесс «настроек» можно заменить использованием конструктора создания объекта класса SerialPort с заданными параметрами, например:

SerialPort Port1=new SerialPort(“COM3”,9600,Parity.None,8,StopBits.One);

и все «мучения» закончатся.

Приложение 1 Состав класса SerialPort:

## Конструкторы

|  | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | SerialPort() | Инициализирует новый экземпляр класса SerialPort. |
|  | SerialPort(IContainer) | Инициализирует новый экземпляр класса SerialPort, используя указанный объект IContainer. |
|  | SerialPort(String) | Инициализирует новый экземпляр класса SerialPort, используя указанное имя порта. |
|  | SerialPort(String, Int32) | Инициализирует новый экземпляр класса SerialPort, используя указанное имя порта и скорость передачи в бодах. |
|  | SerialPort(String, Int32, Parity) | Инициализирует новый экземпляр класса SerialPort, используя указанное имя порта, скорость передачи в бодах и бит четности. |
|  | SerialPort(String, Int32, Parity, Int32) | Инициализирует новый экземпляр класса SerialPort, используя указанное имя порта, скорость передачи в бодах, бит четности и биты данных. |
|  | SerialPort(String, Int32, Parity, Int32, StopBits) | Инициализирует новый экземпляр класса SerialPort, используя указанное имя порта, скорость передачи в бодах, бит четности, биты данных и стоповые биты. |

## Свойства

|  | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | BaseStream | Получает базовый объект Stream для объекта SerialPort. |
|  | BaudRate | Получает или задает скорость передачи для последовательного порта (в бодах). |
|  | BreakState | Получает или задает состояние сигнала разрыва. |
|  | BytesToRead | Получает число байтов данных, находящихся в буфере приема. |
|  | BytesToWrite | Получает число байтов данных, находящихся в буфере отправки. |
|  | CanRaiseEvents | Возвращает значение, показывающее, может ли компонент вызывать событие. (Унаследовано от Component.) |
|  | CDHolding | Получает состояние линии обнаружения несущей для порта. |
|  | Container | Возвращает контейнер IContainer, содержащий компонент Component. (Унаследовано от Component.) |
|  | CtsHolding | Получает состояние линии готовности к приему. |
|  | DataBits | Получает или задает стандартное число битов данных в байте. |
|  | DesignMode | Возвращает значение, указывающее, находится ли данный компонент Component в режиме конструктора в настоящее время. (Унаследовано от Component.) |
|  | DiscardNull | Получает или задает значение, показывающее, игнорируются ли пустые байты (NULL), передаваемые между портом и буфером приема. |
|  | DsrHolding | Получает или задает состояние сигнала готовности данных (DSR). |
|  | DtrEnable | Получает или задает значение, включающее поддержку сигнала готовности терминала (DTR) в сеансе последовательной связи. |
|  | Encoding | Получает или задает кодировку байтов для преобразования текста до и после передачи. |
|  | Events | Возвращает список обработчиков событий, которые прикреплены к этому объекту Component. (Унаследовано от Component.) |
|  | Handshake | Получает или задает протокол установления связи для передачи данных через последовательный порт. |
|  | IsOpen | Получает значение, указывающее состояние объекта SerialPort — открыт или закрыт. |
|  | NewLine | Получает или задает значение, используемое для интерпретации окончания вызова методов ReadLine и WriteLine. |
|  | Parity | Получает или задает протокол контроля четности. |
|  | ParityReplace | Получает или задает байт, которым заменяются недопустимые байты потока данных при обнаружении ошибок четности. |
|  | PortName | Получает или задает последовательный порт, в частности, любой из доступных портов COM. |
|  | ReadBufferSize | Получает или задает размер входного буфера SerialPort. |
|  | ReadTimeout | Получает или задает срок ожидания в миллисекундах для завершения операции чтения. |
|  | ReceivedBytesThreshold | Получает или задает число байтов, содержащихся во внутреннем входном буфере перед наступлением события DataReceived. |
|  | RtsEnable | Получает или задает значение, показывающее, включен ли сигнал запроса передачи (RTS) в сеансе последовательной связи. |
|  | Site | Получает или задает экземпляр ISite для компонента Component. (Унаследовано от Component.) |
|  | StopBits | Получает или задает стандартное число стоповых битов в байте. |
|  | WriteBufferSize | Получает или задает размер выходного буфера последовательного порта. |
|  | WriteTimeout | Получает или задает срок ожидания в миллисекундах для завершения операции записи. |

## Методы

|  | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Close | Закрывает соединение порта, присваивает свойству IsOpen значение false и уничтожает внутренний объект Stream. |
|  | CreateObjRef | Создает объект, который содержит всю необходимую информацию для создания прокси-сервера, используемого для взаимодействия с удаленным объектом. (Унаследовано от MarshalByRefObject.) |
|  | DiscardInBuffer | Удаляет данные из буфера приема последовательного драйвера. |
|  | DiscardOutBuffer | Удаляет данные из буфера передачи последовательного драйвера. |
|  | Dispose() | Освобождает все ресурсы, используемые объектом Component. (Унаследовано от Component.) |
|  | Dispose(Boolean) | Освобождает неуправляемые ресурсы, используемые объектом SerialPort, а при необходимости освобождает также управляемые ресурсы. (Переопределяет Component.Dispose(Boolean).) |
|  | Equals(Object) | Определяет, равен ли заданный объект текущему объекту. (Унаследовано от Object.) |
|  | Finalize | Освобождает неуправляемые ресурсы и выполняет другие операции очистки, перед тем как объект Component будет удален при сборке мусора. (Унаследовано от Component.) |
|  | GetHashCode | Играет роль хэш-функции для определённого типа. (Унаследовано от Object.) |
|  | GetLifetimeService | Извлекает объект обслуживания во время существования, который управляет политикой времени существования данного экземпляра. (Унаследовано от MarshalByRefObject.) |
|  | GetPortNames | Получает массив имен последовательных портов для текущего компьютера. |
|  | GetService | Возвращает объект, представляющий службу, обеспечиваемую компонентом Component или его контейнером Container. (Унаследовано от Component.) |
|  | GetType | Возвращает объект Type для текущего экземпляра. (Унаследовано от Object.) |
|  | InitializeLifetimeService | Возвращает объект обслуживания во время существования для управления политикой времени существования данного экземпляра. (Унаследовано от MarshalByRefObject.) |
|  | MemberwiseClone() | Создает неполную копию текущего объекта Object. (Унаследовано от Object.) |
|  | MemberwiseClone(Boolean) | Создает неполную копию текущего объекта MarshalByRefObject. (Унаследовано от MarshalByRefObject.) |
|  | Open | Открывает новое соединение последовательного порта. |
|  | Read(Byte[], Int32, Int32) | Считывает из входного буфера SerialPort определенное число байтов и записывает их в байтовый массив, начиная с указанной позиции. |
|  | Read(Char[], Int32, Int32) | Считывает из входного буфера SerialPort определенное число символов и записывает их в символьный массив, начиная с указанной позиции. |
|  | ReadByte | Считывает из входного буфера SerialPort один байт в синхронном режиме. |
|  | ReadChar | Считывает из входного буфера SerialPort один символ в синхронном режиме. |
|  | ReadExisting | Считывает все непосредственно доступные байты в соответствии с кодировкой из потока и из входного буфера объекта SerialPort. |
|  | ReadLine | Считывает данные из входного буфера до значения NewLine. |
|  | ReadTo | Считывает из входного буфера строку до указанного значения value. |
|  | ToString | Возвращает строку String, содержащую имя компонента Component, если таковое имеется. Этот метод не следует переопределять. (Унаследовано от Component.) |
|  | Write(String) | Записывает указанную строку в последовательный порт. |
|  | Write(Byte[], Int32, Int32) | Записывает указанное число байтов в последовательный порт, используя данные из буфера. |
|  | Write(Char[], Int32, Int32) | Записывает указанное число символов в последовательный порт, используя данные из буфера. |
|  | WriteLine | Записывает указанную строку и значение NewLine в выходной буфер. |

## События

|  | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | DataReceived | Представляет метод обработки события получения данных для объекта SerialPort. |
|  | Disposed | Происходит при удалении компонента вызовом метода Dispose. (Унаследовано от Component.) |
|  | ErrorReceived | Представляет метод обработки события ошибки объекта SerialPort. |
|  | PinChanged | Представляет метод для обработки события изменения последовательной линии объекта SerialPort. |

## Поля

|  | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | InfiniteTimeout | Указывает, что отсчет времени ожидания не производится. |