Лекция 2 USB контроллер STM32L152RBT6 и его дескрипторы

2.1USB контроллер STM32L152RBT6

Функциональная схема USB контроллера микропроцессора изображена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Функциональная схема USB контроллера микропроцессора

Контроллер USB, встроенный в используемый МК, всегда является ведомым. Он может работать в одном из множества режимов, реализующих различные протоколы обмена данными с компьютером, которые в терминологии USB называются классами. Как мы уже отмечали, мы будем использовать класса CDC (communications device class), который соответствует обычному COM порту.

Класс CDC был выбран по причине относительной простоты, наличия множества примеров для компьютера, позволяющего производить обмен данными с устройствами через последовательный порт. Класс CDC требует наличия трёх конечных точек – одной принадлежащей классу Communications Class и используемой для передачи служебной информации ведомому устройству, и двух принадлежащих классу DataClass типа isochronous или bulk – каждая для передачи данных в одном из направлений.

В общем случае конечная точка это канал передачи данных в одном направлении либо от хоста к клиенту, либо от клиента к хосту.

Для соответствия микроконтроллера определённому классу, например, классу CDC, программист должен настроить контроллер USB, указав имя устройства и параметры используемых конечных точек, и написать программный код, реализующий обмен данными через конечные точки в соответствии с протоколом используемого класса.

2.2 Настройка контроллера USB на классCDC

При подготовке микроконтроллера STM32L152RBT6 к работе с компьютером через USB разъем необходимо выполнить настройки контроллера USB на класс CDC. Параметров настроек контроллера очень много, например, частота опроса, объем данных передаваемых в одном пакете и т.д. Поэтому при настройке контроллера USB большинство  параметров принимается «по умолчанию» по аналогии работающих демонстрационных программ. За настройку контроллера USB для работы с компьютером отвечают дескрипторы, которые находятся в файле usb_desc.c. Рассмотрим подробнее этот файл:

/****** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ********************

* File Name          : usb_desc.c

* Author             : MCD Application Team

* Version            : V3.3.0

* Date               : 21-March-2011

* Description        : Descriptors for Virtual Com Port Demo

****************************************************************

* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS

* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.

* AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,

* INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE

* CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING

* INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.

**************************************************************/

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/

#include "usb_lib.h"

#include "usb_desc.h"

/* USB Standard Device Descriptor */

//Дескрипторустройства

const uint8_t Virtual_Com_Port_DeviceDescriptor[] = {

0x12,   /* RHID_SIZ_DEVICE_DESC,         // общая длина дескриптора устройства в байтахbLength*/

USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE,     /* bDescriptorType- показывает, что это за дескриптор. В данном случае - Devicedescriptor */

0x00,0x02,   /* bcdUSB - какую версию стандарта USB поддерживает устройство. 2.0 */

// класс, подкласс устройства и протокол, по стандарту USB.

0x02,   /* bDeviceClass: CDC */

0x00,   /* bDeviceSubClass */

0x00,   /* bDeviceProtocol */

0x40,   /* bMaxPacketSize0- максимальный размер пакетов для Endpoint 0 (при конфигурировании) */

// VID и PID,  по которым и определяется, что же это за устройство.

0x83,0x04,   /* idVendor = 0x0483VID устройства */

0x40,0x57,   /* idProduct = 0x7540 PIDустройства */

0x00,0x02,   /* bcdDevice- DEVICE_VER_H.DEVICE_VER_L  номер релиза устройства = 2.00 */

/* дальше идут индексы строк, описывающих производителя, устройство и серийный номер.*/

1,              /* Indexofstringdescriptordescribingmanufacturer */

2,              /* Indexofstringdescriptor describing product */

3,              /* Index of string descriptor describing the device's serial number */

0x01    /* bNumConfigurations- количество возможных конфигураций. У нас одна. */

};

/*ConfigurationDescriptor - Дескриптор конфигурации (описывает возможности устройства)*/

const uint8_t Virtual_Com_Port_ConfigDescriptor[] = {

0x09,

/* bLength: Configuration Descriptor size – длина дескриптора конфигурации*/

USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE,

/* bDescriptorType: Configuration */

VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_CONFIG_DESC,0x00,

/* wTotalLength:no of returned bytes */

0x02,   /* bNumInterfaces: 2 interfaceв конфигурации два интерфейса*/

0x01,   /* bConfigurationValue: Configuration value */

0x00,

/* iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration */

0xC0,

/* bmAttributes: selfpowered - устройство будет питаться от шины USB*/

0x32,   /* MaxPower– определяется максимальный ток питания50 mA */

/*Interface Descriptor - Дескрипторинтерфейса*/

0x09,   /* bLength: Interface Descriptor size */

USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,

/* bDescriptorType: Interface */

/* Interface descriptor type */

0x00,

/* bInterfaceNumber: Number of Interfaceпорядковыйномеринтерфейса - 0 */

0x00,

/* bAlternateSetting: Alternatesetting - наличие альтернативного интерфейса - не используется */

0x01,   /* bNumEndpoints: One endpoints used */

0x02,   /* bInterfaceClass: Communication Interface Class - CDC */

0x02,   /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model - подкласс */

0x01,   /* bInterfaceProtocol: Common AT commands - протокол*/

0x00,   /* iInterface: */

/*HeaderFunctionalDescriptor – отдельный уточняющий дескриптор*/

0x05,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */

0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */

0x00,   /* bDescriptorSubtype: Header FuncDesc */

0x10, 0x01,

/* bcdCDC: spec release number */

/*Call Management Functional Descriptor*/

0x05,   /* bFunctionLength */

0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */

0x01,   /* bDescriptorSubtype: Call Management FuncDesc */

0x00,   /* bmCapabilities: D0+D1 */

0x01,   /* bDataInterface: 1 */

/*ACM Functional Descriptor*/

0x04,   /* bFunctionLength */

0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */

0x02,   /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */

0x02,   /* bmCapabilities */

/*Union Functional Descriptor*/

0x05,   /* bFunctionLength */

0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */

0x06,   /* bDescriptorSubtype: Union funcdesc */

0x00,   /* bMasterInterface: Communication class interface */

0x01,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */

/*Endpoint 2 Descriptor*/

0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType: Endpoint */

0x82,   /* bEndpointAddress: (IN2) */

0x03,   /* bmAttributes: Interrupt */

VIRTUAL_COM_PORT_INT_SIZE,      /* wMaxPacketSize: */

0x00,

0xFF,   /* bInterval: */

/*Data class interface descriptor*/

0x09,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */

USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,  /* bDescriptorType: */

0x01,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */

0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */

0x02,   /* bNumEndpoints: Two endpoints used */

0x0A,   /* bInterfaceClass: CDC */

0x00,   /* bInterfaceSubClass: */

0x00,   /* bInterfaceProtocol: */

0x00,   /* iInterface: */

/*Endpoint 3 Descriptor*/

0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType: Endpoint */

0x03,   /* bEndpointAddress: (OUT3) */

0x02,   /* bmAttributes: Bulk */

VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE,             /* wMaxPacketSize: */

0x00,

0x00,   /* bInterval: ignore for Bulk transfer */

/*Endpoint 1 Descriptor*/

0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */

USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType: Endpoint */

0x81,   /* bEndpointAddress: (IN1) */

0x02,   /* bmAttributes: Bulk */

VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE,             /* wMaxPacketSize: */

0x00,

0x00    /* bInterval */

};

/* USB String Descriptors */

const uint8_t Virtual_Com_Port_StringLangID[VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_LANGID] = {

VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_LANGID,

USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,

0x09,

0x04 /* LangID = 0x0409: U.S. English */

};

const uint8_t Virtual_Com_Port_StringVendor[VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_VENDOR] = {

VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_VENDOR,     /* Size of Vendor string */

USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,             /* bDescriptorType*/

/* Manufacturer: "STMicroelectronics" */

'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, 'i', 0, 'c', 0, 'r', 0, 'o', 0, 'e', 0,

'l', 0, 'e', 0, 'c', 0, 't', 0, 'r', 0, 'o', 0, 'n', 0, 'i', 0,

'c', 0, 's', 0

};

const uint8_t Virtual_Com_Port_StringProduct[VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_PRODUCT] = {

VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_PRODUCT,          /* bLength */

USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,        /* bDescriptorType */

/* Product name: "STM32 Virtual COM Port" */

'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, '3', 0, '2', 0, ' ', 0, 'V', 0, 'i', 0,

'r', 0, 't', 0, 'u', 0, 'a', 0, 'l', 0, ' ', 0, 'C', 0, 'O', 0,

'M', 0, ' ', 0, 'P', 0, 'o', 0, 'r', 0, 't', 0, ' ', 0, ' ', 0

};

uint8_t Virtual_Com_Port_StringSerial[VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_SERIAL] = {

VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_STRING_SERIAL,           /* bLength */

USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,                   /* bDescriptorType */

'S', 0, 'T', 0, 'M', 0, '3', 0, '2', 0, '1', 0, '0', 0

};

/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Для класса CDC передача данных в обоих направлениях осуществляется блоками размером до 64 байт. При этом передача нескольких блоков подряд рассматривается как передача единого сообщения, если временной промежуток между этими блоками составляет менее 1 миллисекунды и все блоки, кроме последнего, имеют размер ровно 64 байта. Передача блока размером менее 64 байт завершает передачу сообщения. Если последний блок имеет размер 64 байта, можно передать пустой блок размером 0 байт или не осуществлять передачу данных в течение 1 мс или более, тогда ведущее устройство определит, что передача сообщения завершена, и следующие блоки будут считаться принадлежащими отдельному сообщению.

2.3 Дополнительные сведения по программирования на языке Си

Для понимания кода функций следующих лекций необходимы некоторые дополнительные знания по программированию на языке Си.

2.3.1 Определение констант в языке Си

В языке C# константы определяются с помощью специального служебного слова const, за которым следуют тип, имя и значение константы, например,

const int MASI_SIZE = 128;

Такие константы называются «именованными константами» или просто константы.

В языке Си именованные константы определяются через указание предпроцессору, например,

#define MASI_SIZE  128

« далее из книги «Язык программирования Си» авторов Брайан Керниган, ДеннисРитчи с небольшими сокращениями.

Строка #define  определяет  символьное имя, или  именованную константу, после которой следует значение константы:

#define имя_константы   значение_константы

С этого момента, при любом появлении  имени  (если только оно встречается не в тексте, заключенном в кавычки, и не является частью определения другого имени) будет заменяться соответствующим ему значением.  Имя  имеет тот же вид, что и переменная: последовательность букв и цифр,начинающаяся с буквы. Значение может быть любым числом или последовательностью символов, средикоторых могут встречаться не только цифры. Например,

#include<stdio.h>

#define LOWER 0 /* нижняя граница таблицы */

#define UPPER 300 /* верхняя граница */

#define STEP 20 /* размер шага */

Целая константа, например 20, имеет тип int. Константа типа long завершается буквой l или L, например 123456789L; слишком большое целое, которое невозможно представить как int, будет представлено как long.

Беззнаковые константы заканчиваются буквой u или U, а окончание ul или UL говорит о том, что тип константы unsignedlong.

Константы с плавающей точкой имеют десятичную точку (123.4), или экспоненциальную часть (1е-2), или же и то и другое. Если у них нет окончания, считается, что они принадлежат к типу double. Окончание f или

F указывает на тип float, а l или L — на тип longdouble.

Целое значение помимо десятичной формы может иметь восьмеричное или  шестнадцатеричное представление.Если константа начинается с нуля, то  она представлена в восьмеричном виде,  если с 0х  или с 0Х, то —  в шестнадцатеричном.

Символьная константа  есть целое, записанное в виде символа, обрамленного одиночными кавычками,например,

#define VTAB '\013' /* вертикальная табуляция в ASCII */

В Си  имеется еще один вид константы  —  константа перечисления. Перечисление  —  это список целых констант, как, например, в

enum boolean { NO, YES };

Первое имя в enum

имеет значение 0, следующее — 1, и т. д. (если для значений констант не было явныхспецификаций). Если не все значения специфицированы, то они продолжают прогрессию, начиная от последнего специфицированного значения, как в следующих двух примерах:

enum escapes { BELL = '\а', BACKSPACE = '\b', TAB = '\t',

NEWLINE = '\n', VTAB = '\v', RETURN = '\r' };

enum months { JAN = 1, FEB, MAR, APR, MAY, JUN,

JUL, AUG, SEP, ОСТ, NOV, DEC };

/* FEB есть 2, MAR есть 3 и т.д. */

Имена в различных перечислениях должны отличаться друг от друга. Значения внутри одного перечисления могут совпадать. Средство enum обеспечивает удобный способ присвоить константам имена, причем в отличие от #define значения констант при этом способе  могут генерироваться автоматически.  Хотя разрешается объявлять переменные типа  enum, однако компилятор не обязан контролировать, входят  ли присваиваемые этим переменным значения в их тип. Но сама возможность такой  проверки часто делает  enum  лучше, чем #define. Кроме того,  отладчик получает возможность печатать значения переменных типа  enum  в символьном виде.  » (конец ссылки).

По тексту часто встречалось указание #define. Это указание относится к так называемым указаниям предпроцессору. Рассмотрим назначение предпроцессора и его некоторые указания.

2.3.2 Препроцессор языка Си

Некоторые возможности языка Си обеспечиваются препроцессором,  который работает на первом шаге компиляции и фактически подготавливает программу к компиляции. В некоторых литературных источниках его называют самостоятельной программой, а в других – частью компилятора.

Наиболее часто используются следующие возможности предпроцессора: включает содержимое одних файлов в другие, заменяет в тексте исходного кода имена констант на их значения, удаляет символы конца строки (которые нужны только программисту, чтобы код можно было легко читать, но не нужны компилятору).

Указание #include подключает заголовочные файлы стандартной библиотеки языка, содержащие объявления (прототипы) функций. Когда препроцессор встречает такое указание, то он включает все содержимое указанного файла в исходный код программы. Поэтому объем кода вашей программы после обработки ее препроцессором может сильно увеличиться.

Указание #define, заменяет одни текстовые последовательности на другие. Когда предпроцессор встречает указание #define, то он заменяет именованные константы, на соответствующие им числовые или строковые константы.

С помощью указаний  #define можно заменять именованными константами не только числовые и строковые константы, но почти любую часть кода, например:

#define SUM for(i=0; i<N; i++) sum += i;.

Такие макроопределения (макросы) в первую очередь удобны, когда в программе часто встречается один и тот же код, но выносить его в отдельную функцию нет смысла. При этом в имени макроса не должно быть пробелов. Первый пробел после идентификатора макроса означает конец именованной константы и начало выражения для подстановки.

Указания предпроцессору

#if …

…

#endif

часто называют директивой условной компиляции. То, что находится между #if и #endif будет выполняется, если выражение при if возвращает истину. При этом в области #if… #endif могут находится как другие директивы препроцессора так и исходный код на языке Си.

Условную компиляцию иногда используют при отладке программного кода, а также с ее помощью компилируют программы под конкретные операционные системы.

Следует помнить, что препроцессор обрабатывает программу до компиляции. В двоичном коде уже отсутствуют какие-либо условные выражения для препроцессора. Поэтому в логическом выражении "препроцессорного if" не должно содержаться переменных, значение которых определяется в момент выполнения программы.

Предпроцессор выполняет и другие указания по подготовке кода программы к компиляции, которые мы рассмотрим в процессе изучения программирования микроконтроллера.

2.3.3 Внешние переменные

При разработке сложных проектов, включающих множество различных файлов необходимо иметь возможность «передавать» некоторые переменные из одного файла в другой. Для этих целей в языке Си существуют специальные «внешние переменные». Для объявления «внешней»  переменной используется специальное служебное слово extern, например, объявление переменных в файле usb_endp.c «см. Лекции_3»:

extern volatile uint8_t time_hours;

extern volatile uint8_t time_minutes;

extern volatile uint8_t time_seconds;

extern volatile uint8_t ifik;

Указание volatile означает, что переменная может определяться (или изменяться) в другом файле.

Важно отличать  объявление  внешней переменной от ее  определения.  Объявление объявляет свойства переменной (прежде всего ее тип), а определение, кроме того, приводит к выделению для нее памяти и запись в нее некоторого значения. Вначале файла main.c «см. Лекция_3» этим внешним переменным (объявленным в файле usb_endp.c) присваиваются нулевые значения:

volatile uint8_t time_hours = 0;

volatile uint8_t time_minutes = 0;

volatile uint8_t time_seconds = 0;

volatile uint8_t ifik = 0;

Реальные значения этим переменным присваиваются в файле usb_endp.c при чтении данных из USB порта с помощью функции

void EP3_OUT_Callback(void):

void EP3_OUT_Callback(void)

{

uint8_t USB_Rx_Buffer[VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE];

uint16_t USB_Rx_Cnt;

uint8_t i;

/* Get the received data buffer and update the counter */

USB_Rx_Cnt = USB_SIL_Read(EP3_OUT, USB_Rx_Buffer);

if (USB_Rx_Buffer[0] == 't') //SET_TIME_MAGIC) //{

{

SetTime* st = (SetTime*)USB_Rx_Buffer;

time_hours = st->hh;

if (time_hours>= 24) time_hours = 0;

time_minutes = st->mm;

if (time_minutes>= 60) time_minutes = 0;

time_seconds = st->ss;

if (time_seconds>= 60) time_seconds = 0;

ifik=0;ifik2=0;

}

if (USB_Rx_Buffer[0] == 'm') //out massiv

{

for (i=0;i<64;i++) masbb[i]=0;

for (i=0;i<64;i++)

masbb[i]=USB_Rx_Buffer[i+1];

ifik=1;

ifik2=1;

}

if (USB_Rx_Buffer[0] == 's') //stop

{

ifik=2;

ifik2=2;

}

/* Enable data accepting on EP3 */

SetEPRxValid(ENDP3);

}

Таким образом, внешние переменные используются в различных файлах больших проектах.

2.3.4 Статические переменные

Если внимательно посмотреть на объявление дескрипторов в файле usb_desc.c. данной лекции, то нетрудно заметить, что все они начинаются служебным словом const, например:

//Дескрипторустройства

const uint8_t Virtual_Com_Port_DeviceDescriptor[] = { …

Т.е. дескрипторы – это массивы байтов с приставкой const.

Указание static, примененное к внешней переменной, определяет сохранность последнего присвоенного значения, независимо в каком файле или функции оно используется.

Вфайлеmain.c «см. Лекция_3» в функции voidTimingDelay_Decrement(void) используется статическая переменная temp_cnt, при объявлении которой присваивается значение 1000 – это делается один раз при первом обращении к данной функции. При всех последующих обращениях к функции берется текущее значение этой переменной :

voidTimingDelay_Decrement(void)

{

static uint16_t temp_cnt = 1000;

if (temp_cnt) {

temp_cnt--;

} else {

temp_cnt = 1000;

display_update = true;

if (++time_seconds>= 60) {

time_seconds = 0;

if (++time_minutes>= 60) {

time_minutes = 0;

if (++time_hours>= 24)

time_hours = 0;

}

}

}

if (TimingDelay) TimingDelay--;

}